1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Jedná se o akci - stavbu „NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY –

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ, KOCHOVA 3957, CHOMUTOV

stavebně a právně se jedná o úpravu existující stavby.

Údaje o stavebníkovi a objednateli PD

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

hlavní inženýr projektu:

Ing. Šárka Pelcová, AI v oboru pozemní stavby, veden pod číslem  0401760

2. Údaje o stavbě

ÚPRAVY VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH.

Projekt řeší přístupový chodník k novému vstupu do nízkoprahového denního centra. Povrch bude tvořit zámková dlažba.

Skladby zpevněných ploch

chodník – barva šedá - 38 m2

- betonová dlažba zámková                                  80mm

- lože fce. 4-8                                                        30mm

- štěrkodrť ŠD fce 8-16                                         50mm

- štěrkodrť ŠD fce 16-32                                     120mm

- upravená pláň  (45Mpa)

celkem      280mm

Při kladení zámkové dlažby je třeba řádně zhutnit lože, do kterého se bude klást dlažba, především jeho rovnost nesmí přesahovat toleranci danou výrobcem dlažby. Na něj se položí dlažba, která se okamžitě zhutní. Při pokládání je nutno dodržovat stanovené spáry mezi kostkami. Poté se spáry vyplní štěrkem 0-4mm a dlažba se znovu zhutní.

Typ a barva dlažby dle požadavku investora.

Příčný spád chodníku dle situace do 2,0%.

Lemování směrem do zeleně zapuštěným záhonovým obrubníkem v bet. loži s opěrou, vyvýšení 0,04-0,06m nad horní plochu zeleně.

OPLOCENÍ.

Je navržené nové oplocení pozemku investora. Stávající oplocení bude demontované.

Oplocení směrem do ulice je navržené s podezdívkou a sloupky JA 60/60. Výplň mezi sloupky bude dřevěná z hoblovaných prken, povrch bude opatřen silnovrstvou lazuro. Dřevo bude kotvené k ocelovým uzavřeným tenkostěnným žárově pozinkovaným profilům, které budou uchycené mezi sloupky. Pro vstup pro pěší bude v oplocení otočná branka šířky 1,0m.

Základové pasy pod podezdívku budou z prostého betonu. Podezdívka bude izolována od základu (případně potřeby i od terénu) pásem asfaltové lepenky.

V zadní části pozemku bude provedeno oplocení z plotových dílců.

Sloupky plotu budou osazeny do předem vykopaných děr, hlubokých min. 85cm. Rozměry ručně kopaných děr jsou min. 25x25cm. Rozměry vrtaných děr průměr min. 30cm. Plotové sloupky budou osazeny do svislé polohy a obetonování se provede do úrovně boční drážky ve sloupku. Vodorovná vzdálenost mezi sloupky bude maximálně 205cm – měřeno v drážce sloupku. Plotové pole lze libovolně zkrátit uříznutím betonových výplní. Pro obetonování se použije beton třídy C16/20. Pokud je terén v místě oplocení ve sklonu, posunou se výškově jednotlivá pole oplocení vůči sobě, betonové výplně musí být osazeny vodorovně. Osazování sloupků a montáž výplní lze provádět současně, sloupky musí být ale zajištěny ve svislé poloze. Na vodorovné spoje mezi výplněmi se při montáži plotu  může nanést tenká vrstva flexibilního stavebního lepidla. Po osazení výplní se na rubové (hladké) straně oplocení provede v drážce sloupku vytěsnění dřevěnými špalíčky případně se může použít flexibilní lepidlo, aby se minimalizoval pohybu výplní.

SADOVÉ ÚPRAVY

Kácení

V místě návrhu nového přístupového chodníku zaujímá plochu převážně starší travní porost a dva ovocné stromy višeň obecná (Prunus cerasus L) o obvodu kmene 78cm a švestka domácí (Prunus domestica) obvod kmene 75cm, měřené v 1,3m.  Stromy budou  pokáceny a dotčená plocha bude vyčištěna.

Trávník

Stávající trávník bude zregenerován vertikálním prořezáním do hloubky cca 5cm, nanesením nové humózní vrstvy – cca 5cm a osetím. K osetí bude použita travní směs v dávce 0,02kg/m2. Bude použita travní směs pro zátěžový trávník – Hřištní směs (např.fa AROS-PROFI). Po zasetí bude osivo zapraveno do půdy uhrabáním a povrch bude utužen uválením. První seč trávníku bude provedena při výšce trávy cca 10cm, včetně odstranění posečené hmoty. Po první seči bude provedeno přesetí ploch v místech, kde osivo nevzešlo a kde je travní porost řídký.

Výsadba keřů

Bude provedena výsadba kontejnerových sazenic do předem vyhloubených jamek 0,5x0,5x0,5m se 100% výměnou půdy za zahradnický substrát s přihnojením tabletovým hnojivem Silvamix ( 1tabl./1keř ) při výsadbě. Po vysázení budou sazenice řádně zality ( 10 l/ks ) a budou namulčovány ( celé skupiny keřů ) drcenou kůrou v mocnosti 10cm. Počet sazenic – 4 ks/m2.

- Berberis thunbergii Atropurpurea 8 m2

Výsadba stromů

Vysazovány budou vzrostlé stromy se zapěstovanou korunkou, s balem do předem vyhloubených jamek velikosti 1,0x1,0x1,0m s 100% výměnou půdy za zahradnický substrát s přihnojením tabletovým hnojivem Silvamix ( 4ks/1strom ) a fyzikálním půdním kondicionérem Terracottem ( 0,1-0,2kg/1strom). Po výsadbě budou sazenice zality ( 100 l/ks ) a budou namulčovány kůrou v mocnosti 10cm na ploše 1m2. Ke stromům budou osazeny 3 kůly ( dřevěné, dl. min.2,5m, frézované) a stromy k nim budou připevněny 3 úvazky. Listnaté stromy budou s balem a se zapěstovanou korunkou.

- Malus domestica -  1 ks

- Prunus avium – 2ks