B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ

DOKUMENTACE

Akce:	Příroda Handmade – cesta vody v Podkrušnohorském zooparku Chomutov

Investor:	Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Odp. projektant:

Datum:		06/2016				Svazek:     	A

Č. zakázky:		16250					Stupeň: 	UR

# Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Pozemky se nachází v lokalitě zastavěného území obce Chomutov, v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, na p.p.č. 4734/3, 4737, 4743/1, 4750/1, 4750/3, 4750/5, 4750/6, 4743/1, 4745/7, 4745/4, 4745/5.

Pozemky jsou součástí Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizace. Na pozemcích se nachází areálová komunikace, rozvodník vody, stávající vodní tok v betonové kaskádě a umělá vodní nádrž sloužící pro jednotlivé přilehlé výběhy zvířat.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum

Hydrogeologický průzkum

Stavebně historický průzkum

Radonový průzkum . bylo vycházeno z průzkumů pro stávající stavbu

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V dané lokalitě se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě, které mají svá ochranná pásma. Tato ochranná pásma jsou respektována, nově navrhované objekty jej maximálně křižují. Při souběhu stávající a nové inženýrské sítě bude dodržena norma ČSN 73 6005

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba a pozemek se

nachází

v záplavovém území

v poddolovaném území

nenachází v záplavovém a poddolovaném území

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v území

Rekonstrukcí vodních koryt dojde k obohacení biotického subsytému a celkovému zkulturnění pozemků.

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace.  Při provozu objektu budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality.

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální.

- Požadavky na asanaci, demolici, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanaci.

Na pozemku se nachází vzrostlé dřeviny a nebudou dotčeny stavbou, budou ponechány.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa ( dočasné/ trvalé)

Zábor zemědělské půdy

Ano					 ne

Dočasný				 trvalý

- Územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní infrastrukturu:   	Bude ponecháno stávající.

Napojení na technickou infrastrukturu:	Během výstavby bude dodavatelem zajištěna voda z přistavené cisterny. Zdroj energie bude dodávat dodavatel benzínovým generátorem.

- Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané a související investice.

# Celkový popis stavby

Navržené urbanistické, architektonické, výtvarné a stavebně-technické řešení stavby je navrženo se zřetelem na účel stavby a její umístění v dané lokalitě. Jedná se o cestu vody v Podkrušnohorském zooparku. V novém projektu je zahrnuta rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody, rekonstrukce stávající kaskády a její začlenění do přírody s ukázkou jednotlivých biotopů, a obnovení zaniklých ostrovů na bůvolím rybníce.

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Cíl investora (majitele) :

Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody, rekonstrukce stávající kaskády a její začlenění do přírody s ukázkou jednotlivých biotopů, a obnovení zaniklých ostrovů na bůvolím rybníce.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace se dělí na dvě části:

SO.01- Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody a kaskády

SO.02- Obnovení zaniklých ostrovů na bůvolím rybníce

SO.01 – Rozdělovník vody bude částečně upraven, tak aby celková hloubka byla snížena. Nově bude jedna větev vodního toku vedoucí v potrubí vedena přirozeně v novém korytu. Druhá větev vedoucí ve stávajícím bude zachována a bude ústit do nově rekonstruované kaskády, která bude nově přebudována na přírodní potok s lesními tůněmi a pro zachování vodního toku bude vybudováno nové zatrubnění. Viz.  Výkresová část PD.

SO.02 – Na bůvolím rybníku budou obnoveny ostrovy pro hnízdění ptáků, bude provedena výměna dřevěné výplně oplocení rybníka, výměna betonového přepadu za nový a místo dřevěných kůlů, které přehrazují rybník, budou instalovány kůly z recyklovaného plastu.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o údržbu a rekonstrukci vodních toků v Podkrušnohorském Zooparku:

Technologie, ani výrobní programy, nejsou projektovou dokumentací uvažovány.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavba

nepodléhá 	 podléhá

splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění.

Stavba

je navržena 	 není navržena

dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění.

## Bezpečnost při užívání stavby

## Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními předpisů, ve znění pozdějším předpisů:

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- a další.

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí.

Při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavby při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavby tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby.

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.

## Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Bourací práce

Rozdělovník vody-  bude částečně upraven, ve střední části bude odstraněna krycí deska předělového betonu, po obvodu rozdělovníku bude odstraněno 300mm haklíkového zdiva tvořící lem rozdělovníku vody, dále bude odstraněno stávající potrubí DN 300mm vedoucí od rozdělovníku přes zídku ke stávajícímu potoku- hloubka uložení potrubí cca 800mm pod terénem- část potrubí v asfaltové silnici. V této části bude provedena nová rýha pro potok šířka 450mm, hloubka 300mm. Bude ubourána betonová zídka cca 0,36m3 pro průtok potoka. V rozdělovníku bude demontováno 2ks hradítek.

Kaskáda – dle výkresové části bude zbourána celá kaskáda pro cestu vody, jedná se kombinaci betonu a haklíkového zdiva. V kaskádě bude ubourána i část opěrné zdi viz. výkresová část. Zachovaná část opěrné zdi bude sloužit jako nosná konstrukce pro umělý vymletý břeh. Konec Kaskády bude upraven dle výkresové části.

Rybník- Bude demontována dřevěná výplň oplocení a stávající betonový přepad bude vyměněn za nový 1300/400/200 (rozměry zachovány stejné) Dále bude provedena demontáž stávajícího předělení rybníka – dřevěné kůly v.1,5m a cca 100ks, instalace nových kůlů z recyklovyného plastu cca 200 ks včetně propojení z prken z recyklovyného plastu cca 50 ks. Kůly budou o rozměrech – průměr 800 mm, délka 2,6 m zatlučené do dna rybníka, propojené budou prkny o rozměrech – 100 x 30 mm, délky 1,5 m. Spojovací materiál musí být z nerez materiálu (šrouby, matice apod.).

Zemní práce

V rámci zemních prací budou provedeny veškeré výkopové práce a úprava terénu viz výkresová část.

V rybníku budou vytvořeny dva ostrovy viz řez a bude dosypána část břehu popis viz výkres.

Stavební práce

Rozdělovník vody- část rozdělovníku bude dosypána a zhutněna štěrkopískem a dobetonována betonem XC4 C30/37 + kari 8/150x150. Lem a vytvořený přepad bude doplněn o výběrový kámen různých velikostí.  Do rozdělovníku budou umístěny 2ks dřevěných uzamykatelných hradítek na potrubí D300

Nově vytvořený potok bude foliovaný viz. skladba ve výkrese. V asfaltové cestě bude přemostěn dvěma betonovými trámy s betonovými pražci viz řez D-D.

Kaskáda – Na betonový propustek bude vyskládána z výběrových balvanů umělá skála, dále bude vybudováno nové betonové koryto betonem XC4 C30/37 + kari 8/150x150 s vtlačenými říčními oblázky a valouny. Potok bude lemován výběrovým kamenem různých velikostí. Z velké části bude nově vybudován umělý vymletý břeh, tvořený při kotvenou a tvarovanou kari sítí do stávající opěrné zdi. Na kari síť bude připevněno pletivo a na to bude nanesen stříkaný beton s finální patinou v barvě přírodního kamene použitého v celém projektu. Ve střední části se rozdělí koryto na dvě části pomocí potrubí DN 200 a na jejich začátcích budou použita dřevěná ruční hradítka. Jedno rameno ústí do nového foliového potoka s tůněmi a zpět se napojí do stávající vpusti. Druhé rameno jde v potrubí DN 200mm položeného do pískového lože a svedeno do stávající vpusti. Skladby viz výkresová část

Betonová stezka - nově bude položena betonová stezka z bet. pražců –tvář dřeva 1200/250/50 a 600/250/50

Rybník-

Ostrovy, budou vystavěny pomocí těžké techniky, (rybník nemůžeme vypustit, ale pouze upustit) (Kráčecí bagr) řez ostrovem viz. výkres, plochy v situaci. Rybník bude přehrazen novými kůly z recyklovaného plastu a na nich bude namontován elektrický ohradník.

- Bude dosypána i část břehu viz situace a řez.

- Výměna dřevěné plotové výplně po celé délce výška plotu 1,6m prkna š. 200 mm. 5ks do výšky.

- Bude vyměněn betonový přepad.

Stávající lampy veřejného osvětlení budou vyměněny za nové.

- Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v D.1.1.Architektonicko-stavební části.

- Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navžena systémovým řešením a vše bude prováděno dle technologického postupu a dle předepsaných dimenzí výrobce daného systému.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

- Výčet technických a technologických zařízení

Objekt nemá technologická zařízení.

## Požárně bezpečnostní řešení stavby

- Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

- Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

- Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Všechny výše uvedené body a-j se daného projektu netýkají.

## Zásady hospodaření s energiemi

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Projektové dokumentace se tento bod netýká

Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly alespoň

požadované hodnoty 		 doporučené hodnoty

součinitele prostupu tepla.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nebylo provedeno posouzení alternativních zdrojů energií.

Objekt nebude mít nová napojení.

## Hygienické požadavky na výstavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

- Odvodňování území včetně zneškodňování odpadních vod:

Dešťové vody budou povrchově odváděny do zeleně a následně zasakovány. Vše je podrobně popsáno v části dokumentace D.1.1. architektonicko stavební část.

- Zásobování vodou:

Napojení bude ponechán stávající. Vše je podrobně popsáno v části dokumentace D.1.1. architektonicko stavební část.

- Zásobování energiemi teplem:
Není předmětem této dokumentace

- Zásobování elektrickou energií:
Veřejné osvětlení bude zachováno stávající, budou pouze vyměněny staré pouliční lampy za nové.

- Vzduchotechnika:

Není předmětem této dokumentace.

- Zásady řešení vlivu stavby na okolí

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality.

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikání radonu

Měření nebylo provedeno.

- Ochrana před bludnými proudy

V místě stavba se nenachází bludné proudy.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v oblasti se seizmicitou.

- Ochrana před hlukem

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšeným hlukem.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

- Ostatní účinky ( vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Ostatní účinky v dané lokalitě nejsou.

# Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Bude ponecháno stávající.

Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Doprava v klidu

- Pěší a cyklistické stezky

Bude ponecháno stávající.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

- Použité vegetační prvky

- Biotechnická opatření

Před započetím výkopových prací, bude sejmuta ornice v místech, kde budou probíhat stavební práce. Ornice bude zpětně využita po dokončení realizace stavby na konečné terénní a sadové úpravy. Výsadba bude provedena dle představ investora. V této dokumentaci není blíže specifikována. Biotechnická opatření nebudou realizována.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Projektem dojde k obohacení biotického subsytému a celkovému zkulturnění nevyužívaných pozemků

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace.  Při provozu budovy budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality.

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální.

- Vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V místě stavby

nejsou vzrostlé stromy.

jsou vzrostlé stromy, ale nebudou dotčeny výstavbou.

jsou vzrostlé stromy, pro které se musí žádat o povolení kácet.

V místě stavby

jsou 		 nejsou památné stromy.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se

nachází 		 nenachází v chráněném území Natura 2000 či jeho blízkosti.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena ochranná či jiná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle jiných předpisů.

# Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jedná se o stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko.

# Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby realizace stavby jsou uvedeny v bodě c).

- Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není řešeno, předpokládá se zasakování dešťových vod do okolního terénu. A nepředpokládá se výskyt podzemních vod. V případě, že tomu tak nebude a bude třeba zajistit odvodnění stavební jámy, bude provedeno povrchové odvodnění. Prosakující voda bude u paty jámy zachycena systémem obvodových rigolů  nebo drénů, které budou svedeny do sběrných studní  a odtud bude odčerpávána mimo stavební jámu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

## Dopravní napojení

Bude využito stávajících sjezdů na komunikace. Příjezd na stavbu po stávajících komunikacích.

## Elektrická energie

- Předpokládá se napojení na rozvody zooparku.

## Zdroj vody

Zařízení staveniště bude využívat vodovodu v zooparku.

## Kanalizace

Zařízení staveniště nebude na rozvody kanalizace nijak napojeno. Bude použita mobilní WC buňka.

## Telefon

Se zavedením pevných telefonních linek se v ZOV neuvažuje, spojení stavby bude pomocí mobilních telefonů.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Všechny stavební práce budou realizovány na pozemcích investora. Stavba nijak neohrožuje ani negativně neovlivňují veřejné zájmy. Veškeré stroje a mechanizmy, které budou opouštět staveniště, budou řádně očištěny, aby nedocházelo ke znečištění stávajících komunikací.

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejnér na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen. Odpady musí být v kontejneru uloženy tak, aby nemohlo dojít např. k jejich přelétnutí na cizí pozemky apod.

Platí obecné podmínky. Zařízení staveniště musí být používána podle určených postupů. Stavba se nesmí dotknout jiného než řešeného území.Provozem stavby by nemělo být nijak negativně ovlivněno životní prostředí. Poškozené zatravněné plochy budou po dokončení stavby zpětně osety.Likvidace odpadů je popsána v následujícím bodě. Při provozování motorových vozidel bude kladen důraz na zabezpečení případného úniku pohonných a jiných hmot do terénu.

Provoz domu pro okolí objektu nebude znamenat nárůst zátěže hlukem.  Hluková zátěž způsobená prováděním stavby a provozem technických zařízení používaných při realizaci stavby a při uvádění do provozu nesmí ve vztahu k vnitřnímu i venkovnímu prostoru překročit limity stanovené v §30 zákona 4. 258/2000 Sb., a §11, §12 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace jsou popsány v předchozím bodě.

Před zahájením stavby

budou 		  nebudou

prováděny demolice

Před zahájením stavby

bude 		 nebude

prováděno kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba nevyžaduje zábor okolních pozemků, budou využívány pouze pozemky investora.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejnér na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen. Obaly od nového stavebního materiálu a hmot a nezpracované zbytky stavebního materiálu budou roztříděné uskladňovány na stavbě a následně odváženy do nejbližšího Sběrného dvora k recyklaci nebo na smluvně zajištěnou skládku.

U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se budou všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun či deponie zemin

Vytěžená zemina bude skladována na pozemcích investora. Zemina bude po dokončení stavby použita pro zásyp výkopů a okolní terénní úpravy na pozemku. V případě, že bude zemina přebývat,   bude odvezena na skládku. Odvoz na skládku či jiné místo, které určí orgán ochrany ZPF, provede stavebník na vlastní náklady.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana životního prostředí při výstavbě je popsána v bodech d),e) a g)

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných předpisů a ČSN a za dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení Zákoníku práce, Zákona č.309/2006Sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb. Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy.

## Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními předpisů, ve znění pozdějším předpisů:

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- a další.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nebudou prováděny úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavební práce nevyžadují dočasné dopravní opatření.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stručný popis postupu výstavby:

Stručný popis postupu výstavby:

- Hrubé stavební práce

- Dokončení prací HSV

- Práce PSV

- Dokončení PSV

- Venkovní úpravy

- Dokončení a kompletace

Zahájení výstavby:	4Q/2019

Dokončení stavby: 	2Q/2020