D.1.1. – TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Akce:	Příroda Handmade – cesta vody v Podkrušnohorském zooparku Chomutov

Investor:	Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Odp. projektant:

Datum:		06/2016				Svazek:     D

Č. zakázky:		16250					Stupeň: 	UR

Identifikační údaje

Název stavby :		Příroda Handmade – cesta vody v Podkrušnohorském zooparku Chomutov

k.ú.: 				Chomutov

Místo stavby :		na p.p.č. 4734/3, 4737, 4743/1, 4750/1, 4750/3, 4750/5, 4750/6, 4743/1, 4745/7, 4745/4, 4745/5.

Předmět dokumentace:	Rekonstrukce vodních toků

Městský úřad :			Chomutov

Stavební úřad :			Chomutov

Kraj :				Ústecký

Charakter stavby :		Rekonstrukce

Investor :		Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 43001 Chomutov

Projektant :			KAP ATELIER s.r.o., Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 27338614

DIČ: 27338614
tel./fax: 474 652 962,

kapatelier@kapatelier.cz

Zastoupený : 	Pavel Šrytr – KAP ATELIER s.r.o., mobil: 777 290 173

Zodp. projektant :	Pavel Šrytr, aut.tech.

- Pozemní (stavební) objekty

  - Architektonické a stavebně technické řešení

    - Technická zpráva

- účel objektu

Předmětem řešení tohoto projektu je navržení konstrukčního a technického řešení Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody, rekonstrukce stávající kaskády a její začlenění do přírody s ukázkou jednotlivých biotopů, a obnovení zaniklých ostrovů na bůvolím rybníce. Stanovení veškerých materiálů a skladeb jednotlivých konstrukcí tak, aby byly splněny nároky investora a požadavky příslušných platných českých technických norem.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projekt rekonstrukce se nachází v areálu Podkrušnohorského zooparku Chomutov.  Rekonstrukcí rozvodníku vznikne přirozený vzhled vodního toku a bude navazovat na rekonstrukci stávající kaskády, kde bude vytvořen umělý břeh, který se bude větvit do dvou ramen vodního toku. Stávající směr toku bude dle výkresové části zachován pomocí zatrubnění a nově bude vybudováno druhé rameno pro vytvoření biotopů lesních tůněk. Druhá etapa projektové dokumentace obsahuje obnovení zaniklých ostrovů pro hnízdění ptactva na bůvolím rybníce. V rámci prací na bůvolím rybníku bude dosypán stávající břeh, vyměněno stávající oplocení rybníka, vyměněn přepad rybníka za nový a budou instalovány kůly z recyklovaného plastu místo stávajících dřevěných kůlů.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

Orientace objektu: 	Objekty SO.01 a SO.02 jsou umístěny v prostoru Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizaci.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací - demontovací práce

Před zahájením bouracích prací je nutno ověřit, zda předpoklady uvedené v projektu souhlasí se skutečností.

SO.01

Rozdělovník vody-  bude částečně upraven, ve střední části bude odstraněna krycí deska předělového betonu, po obvodu rozdělovníku bude odstraněno 300mm haklíkového zdiva tvořící lem rozdělovníku vody, dále bude odstraněno stávající potrubí DN 300mm vedoucí od rozdělovníku přes zídku ke stávajícímu potoku- hloubka uložení potrubí cca 800mm pod terénem- část potrubí v asfaltové silnici. V této části bude provedena nová rýha pro potok šířka 450mm, hloubka 300mm. Bude ubourána betonová zídka cca 0,36m3 pro průtok potoka. V rozdělovníku bude demontováno 2ks hradítek.

Kaskáda – dle výkresové části bude zbourána kaskáda pro cestu vody, jedná se kombinaci betonu a haklíkového zdiva. V kaskádě bude ubourána i část opěrné zdi viz. výkresová část. Zachovaná část opěrné zdi bude sloužit jako nosná konstrukce pro umělý vymletý břeh. Konec kaskády bude upraven dle výkresové části.

SO.02

Rybník- Bude demontována dřevěná výplň oplocení a stávající betonový přepad bude vyměněn za nový (rozměry zachovány stejné), bude provedena demontáž stávajícího předělení rybníka – dřevěné kůly v.1,5m a cca 100 ks a místo nich budou do dna rybníka natlučené kůly z recyklovaného plastu v počtu 200 ks propojené prkny také z recyklovaného plastu v počtu 50 ks. Na kůlech bude namontován elektrický ohradník, součástí ohradníku bude kombinovaný zdroj dle požadavku zadavatele.

Zemní práce

V případě výskytu souvislých vrstev ornice bude provedena její skrývka. Ornice bude uložena pozemku do hald výšky maximálně 2,0 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení – zkysání. Tato ornice bude po realizaci stavby použita na konečné terénní a sadové úpravy v okolí stavby. Bude se jednat pouze o malé plochy, jelikož plocha, která bude dotčena stavebními pracemi je z velké části stávající kaskáda nebo v případě SO.02 vodní plocha.

V rámci zemních prací budou provedeny veškeré výkopové práce a úprava terénu viz výkresová část.

V rybníku budou vytvořeny dva ostrovy viz. řez a bude dosypána část břehu, popis viz. výkres.

Poznámka:
Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich poškození nebo přerušení. Tento požadavek zajistí dodavatel.

Základy

SO.01

Rozdělovník vody-  dle výkresové části bude rozdělovník vody dobetonován pomocí betonu C30/37 XC4 + kari. Veškeré praskliny ve stávajícím betonu budou otryskány tlakovou vodou a znovu přebetonovány.

Kaskáda- V horní části kaskády bude vytvořeno betonové koryto z betonu C30/37 xc4 + kari síťdo koryta budou vtlačováno výběrové kamenivo různých velikostí pro vytvoření přirozeného vzhledu.

Konec kaskády bude otryskán tlakovou vodou a veškeré praskliny budou přebetonovány. Do betonu bude připevněno výběrové kamenivo pro přirozený vzhled.

SO.02

Rybník-  pro osazení elektrického ohradníku bude umístěno 200 ks nových kůlů.

Svislé konstrukce

SO.01

Kaskáda

Začátek kaskády bude vystavěn na sucho pomocí solitérních kamenů (např. říční valoun) ze které bude ústit stávající potrubí do nově budovaného potoku. V horní části kaskády bude vybudován umělý vymletý břeh. Jako nosná konstrukce vymletého břehu bude sloužit část stávající opěrné zdi, do které budou vetknuty výztužné pruty V12 a na ně bude navařena vytvarovaná kari síť 6/100x100. Na kari síť bude připevněno pozinkované šestihranné pletivo 13mm, které bude opatřeno stříkaným betonem, pevnostní třída C25/30 xc4. Beton bude barven, strukturován a patinován dle přání investora.

Vodní toky budou lemovány a korigovány výběrovým kamenem různých velikostí, jednotlivé konce zatrubnění budou zakryty kamenem a opatřeny hrazením dle výkresové části PD.

SO.02

Rybník

V rámci svislých konstrukcí bude provedena na oplocení nová výdřeva. Výdřeva bude z dubového dřeva z fošen tl.20mm.

Bude vyměněn stávající přepad rybníka za nový. Budou obnoveny dva ostrovy na buvolím rybníku pro hnízdění ptactva a provedeno nové přehrazení elektrickým ohradníkem. (Rybník bude upuštěn na minimální možnou výšku, kůly z recyklovaného plastu budou zatlučené do dna rybníka. Při zatloukání kůlů je vhodné použít dřevěné špaliky, aby nedošlo k narušení vrchní části kůlu. Kůly by měly přesahovat hladinu o cca 60-70 cm. Pro obnovu ostrovů může být použito např. těžké techniky jako je např. kráčecí bagr)

Vodorovné konstrukce

SO.01

Nový potok vedoucí z rozdělovníku do stávajícího potoku za betonovou zídkou bude zaříznut zároveň s terénem (asfaltem). Dno potoka bude vysypáno pískovým ložem, na lože bude uložena ochranná geotextilie 500g/m2, po té bude uložena jezírková folie PVC 1,5mm a na ni bude položena opět geotextilie 500g/m2. celý potok bude zakryt říčními oblázky. Jako nosný prvek pro překonání potoka budou sloužit dva vyztužené betonové trámy 100/150, na které budou uloženy betonové pražce (tvář dřeva)1200/250/50. Minimální hloubka potoka bude 300mm.

Rozdělovník vody – popis viz výše

Kaskáda

Začátek kaskády bude vyskládán ze solitérních kamenů, které budou umístěny na stávající betonový výústek. Dále bude vodní tok pokračovat v nově vybudovaném betonovém korytě až do místa, kde se rozvětví na dva toky, jeden tok bude zatrubněn pomocí např. PVC Pragma + ID SN 16 DN 200. Druhé rameno bude v části svedeno do prostoru kaštanky v potrubí DN 200 SN 16 a vyústění potrubí bude schováno do obložení z výběrového kamene. Dále pokračuje potok s lesními tůněmi. Dno potoka bude vysypáno pískovým ložem, na lože bude uložena ochranná geotextilie 500g/m2, po té bude uložena jezírková folie PVC 1,5mm a na ni bude položena opět geotextilie 500g/m2. celý potok bude zakryt říčními oblázky. Ve skladbě lesních tůní bude pod pískové lože přidáno drcené kamenivo v tl.150MM. tůňky budou mělké maximálně v nejhlubším místě 600mm hluboké a dno. Dno bude profilované nesmí být rovné. Nádrže by měly mít co největší zónu s periodickým zaplavováním. Břehy budou mít mírný sklon. Konec kaskády bude ukončen pozvolným spádem do upravené v pustě. Celkový dojem musí působit jako horský potok v co nejpřirozenějším vzhledu. Na nové kaskádě budou umístěny herní prvky a hradítka dle výkresové části PD.

SO.02

Rybník

Obnovené ostrovy

Budou vystavěny dle výkresové části PD. Aby nedocházelo k vodní erozi, bude vytvořena tzv. vana ze záhozu Ø zrna min.35 cm. Zához bude opatřen filtrační vrstvou z kameniva 4-8mm. A jako finální vrstvy bude použita dosypaná hutněná zemina v tl. 250mm + ohumusovaná vrstva v tl.150mm. sklon břehu musí být 1:2.

Dosypaný břeh

Dosypaný břeh bude tvořit oživenýpohoz z říčních oblázků nebo valounů, prosypaný zeminou 70% : 30% sklon 1:2

Nátěry

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem s účinností proti plísni, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a houbám a proti působení ohně. Kovové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem.

Elektroinstalace

Bude vyměněno 10 ks lamp veřejného osvětlení, dle výběru investora.

Komunikace

Dopravní řešení spočívá ve stávajícím ve stávající síti vnitřních komunikací zooparku. Nově budou vybudovány dva chodníky pro pěší jeden v šířce 1200mm a druhý v šířce 600mm.

Chodníky budou vybudovány z betonových pražců s povrchovou úpravou tzv. tvář dřeva.

Skladba zpevněných pochozích ploch:

Viz řezy ve výkresové části PD

Konečné terénní a sadové úpravy

Po provedení celé stavby včetně přístupů bude provedeno rozprostření ornice po obvodu zpevněných ploch a upravené plochy budou osety travním semenem. Dále budou zachovány vzrostlé stromy a podél potoků a rybníka budou vysety rostliny dle přání investora.

Odpady

Veškeré odpady budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů §2 + 3, pro komunální odpad třídy 20 03 01 platí §2 odstavec 4 ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Půdní radon:	byl naměřen  - střední radonové riziko

Seismická aktivita:	není (nepředpokládá se)

Poddolování:		Řešené území není poddolované.

Záplavové území:	Stavba se nenachází v záplavovém území

Ochranná pásma:	Stavba se nenachází v ochranném pásmu horkovodu

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice

Není nutné zajišťovat ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Stavba je navržena dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavby tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby.