Technická zpráva

Objekt: budova občanské vybavenosti – Mateřská škola, adaptace bytu na učebny

Místo: Zahradní 5185, Chomutov

Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

# Situace

Předmětný objekt je postavený v montovaném systému MS 71 se základním modulem 6000 mm. Předmětná příčka je v chodbovém traktu mezi nosnými sloupy s modulem 2 400 mm, má tl. 100 mm a je nenosná. Vybourání dveřního otvoru bude provedeno s pomocí vloženého ocelového překladu, který bude dvoudílný, aby se příčka nemusela dočasně podpírat.

Bude to dvojitý nerovnoramenný ocelový profil L 65x50x5 mm, který bude nejprve vložen do předem vyfrézované drážky šířky 8 mm v délce 1200 mm kratší přírubou do zdiva. Drážka v místech budoucího uložení bude namočená vodou a vyplněná lepidlem na plynosilikát. Profil bude do drážky vtlačen až ke zdivu, aby mohl být skryt pod omítku. Totéž bude provedeno z druhé strany a po zatvrdnutí druhý den bude otvor ve zdivu vyřezán pilou po částech. Ne bourán, protože příčka by mohla prasknout.

Statické posouzení

## Stálé zatížení

Cihl.př. s omítkou tl. 100 mm  0,1*18,0*1,2*0,5  ……………...…........1,1 kN/m

Nadpraží je zatížené trojúhelníkovým průběhem

M = 0,833*1,1*1,02 = 0,92 kNm

920

Wn = —— = 4,4 cm3………..návrh 2x L65/50/5 mm

210

Wx = 4,75 cm3           Ix = 19,91 cm4

Ohyb

920

σ = ——— = 96,8 MPa…využití 96,8*100/210 = 46,1%

2x4,75

Deformace

1,1*1,0*108

f = ———————————— =  0,02 cm < 100/600 = 0,167 cm

1,2*102*2,1*106*1,991*10                                    …využití 0,02*100/0,167 = 12%

Navržený překlad je stabilní, spolehlivý a bezpečný.

- V Karlových Varech, 25.04.2018

Ing. Viktor Weilguny

AI 0300068