D.1.4. – 01. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Akce:	Oprava prostor  bytu na učebny, MŠ Zahradní 5185, Chomutov

Investor:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Odp. projektant:	Ing. Stanislav Lesák

Datum:		04/2018					Svazek:     	D.1.4.e

Č. zakázky:		18217						Stupeň: 	OHL

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektu zdravotně technické instalace

- Identifikační údaje

- Název stavby :	Oprava prostor bytu na učebny MŠ Zahradní 5185, Chomutov

- Místo stavby  : 	Zahradní 5185, Chomutov

Kraj              : 	Ústecký

Stavebník     :  	Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Odpov. projektant   :   Ing. S. Lesák, ČKAIT 0300372

Projektant  		     :   Ing. Lenka Kosnarová, KAP ATELIER s.r.o., Revoluční č.p.36,  tel.474 652 962

- Úvod

Projekt vnitřních instalací řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace v objektu MŠ Zahradní.

Projektant doporučuje, aby nejprve před vlastní stavbou objektu byly vytyčeny veškeré trasy inženýrských sítí a byly zkontrolovány i místa napojovacích bodů vody, kanalizace.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- stavební výkresy

- související normy a předpisy

Při řešení se vycházelo z požadavků investora.

- Demontáže

Před demontáží budou veškeré rozvody odpojeny od přívodů. Dále budou demontovány všechny zařizovací předměty a baterie, kromě WC, včetně připojovacího potrubí a uzavíracích ventilů.

- Vnitřní vodovod

S novým rozvodem studené a teplé vody se napojíme v instalační šachtě vedoucí v místnosti 1.07. Zde se instaluje směšovací 3-cestný ventil pro smísení teplé vody pro dětská umyvadla. Připojovací potrubí je vedeno ve stěnách.

Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděných prací. Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu ČSN zkoušku těsnosti a zkoušku dilatační za účelem prověření funkce a technických parametrů.

Rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastového potrubí polypropylenového PP3 PN20 izolovaných tepelnou izolací.

Požadavky na připojení

Umyvadla budou mít stojánkovou pákovou baterii. Dětská umyvadla ventil pro již smíšenou vodu.

- Vnitřní kanalizace

Řeší odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů. Napojení veškerých zařizovacích předmětů musí být přes zápachové uzávěrky.

Připojovací potrubí budou provedeny z plastového potrubí typu např. Pipe-Life systém HT DN40-DN100.

Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu min. 3% do odpadního potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve stěně, popř. v instalační příčce.

Požadavky na napojení

Napojení veškerých umyvadel bude pouze sifonem – nikoli hadicí nebo „husím krkem“.

Odpady pro umyvadla: novodur 40mm.

Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

- z technické prohlídky

- ze zkoušky těsnosti svodného potrubí

- ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacích a větracího potrubí

Do doby vykonání technické prohlídky a zkoušky těsnosti a plynotěsnosti se musí ponechat potrubí určené k prohlídce a zkoušce přístupné a očištěné (nezakryté, nezasypané a nezazděné) a to tak, aby spoje byly v plném rozsahu dostupné. Technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech nebo v celku. Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace se provede záznam. Prohlídka a zkoušky musí být provedeny podle ČSN 73 6760.

- Zařizovací předměty

Zařizovací předměty se osadí dle požadavku investora v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy. Konkrétní typy budou dle výběru investora.

U	bílé keramické umyvadlo š.max. 50 cm, s otvorem pro baterii, sifon umyvadlový ABS/chrom.

Páková stojánková umyvadlová baterie. - 1 ks

U1	bílé keramické umyvadlo š.max. 50 cm, bez otvoru pro baterii, sifon umyvadlový ABS/chrom.

Nástěnný ventil, horní hrana umyvadla ve výšce 43 cm. - 3 ks

UM	bílé keramické umývátko, s otvorem pro baterii, sifon umyvadlový ABS/chrom.

Páková stojánková umyvadlová baterie. - 1 ks

WC1	dětská WC mísa včetně duroplastického sedátka, barva bílá, nádržka na úsporné splachování (3+6 litrů). – 2 ks

S 	akrylátová sprchová 5-úhelníková vanička 90x90 cm + krycí panel, sprchová páková směšovací baterie, ruční sprchová hlavice, min. délka hadice 1200mm – 1 ks

VY	plastová nástěnná mycí výlevka s mřížkou, nástěnná směšovací baterie – 1 ks

D	kuchyňský dřez nerez, součást kuch. linky, s otvorem pro baterii, sifon umyvadlový plast.

Páková stojánková dřezová baterie. - 1 ks

V Chomutově 04/2018						Zpracovala:Ing.Lenka Kosnarová

KAP ATELIER s.r.o.