VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV

www.DESIGNPROJEKT.CZ

Ing. Břetislav Sedláček

Adolfa Heyduka 1114,

438 01, Žatec

tel.:732 912 301

IČO:718 84 220

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Daniel Nociar

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1	Identifikační údaje

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.1) Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

- Název stavby:	VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-

JIRKOV

- Místo stavby:	k.ú. Chomutov I, k.ú. Jirkov

Dotčené parcely:

k.ú. Jirkov:

-p.č. 2288/4, ostatní plocha, 4032 m2, Město Jirkov

-p.č. 2241, ostatní plocha, 3409 m2, Město Jirkov

-p.č. 2235/1, ostatní plocha, 5169 m2, Město Jirkov

-p.č. 2106/5, ostatní plocha, 2411 m2, Město Jirkov

-p.č. 2109/1, ostatní plocha, 892 m2, Město Jirkov

-p.č. 2108, ostatní plocha, 814 m2, Česká republika (ŘSD)

-p.č. 2106/1, ostatní plocha, 1554 m2, Česká republika

-p.č. 4483, ostatní plocha, 1133 m2, Česká republika

-p.č. 5013, ostatní plocha, 1118 m2, Česká republika (ŘSD)

k.ú. Chomutov I:

-p.č. 5754/2, ostatní plocha, 62 496 m2, Česká republika (ŘSD)

-p.č. 5748/6, ostatní plocha, 1604 m2, Česká republika

-p.č. 5748/8, ostatní plocha, 2009 m2, Česká republika (ŘSD)

-p.č. 5748/14, ostatní plocha, 4335 m2, Lidl Česká republika v.o.s.

-p.č. 5748/1, ostatní plocha, 5846 m2, Statutární město Chomutov

- Předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší stavbu nové cyklostezky mezi Jirkovem a Chomutovem. Trasa cyklostezky bude vedena v k.ú. Chomutov I a k.ú. Jirkov. Začátek cyklostezky bude v ulici Osvobození v Jirkově, kde bude navazovat na stávající cyklostezku. Stávající cyklostezka je v době vypracování projektové stavebně upravována. Konec cyklostezky je projektován v ulici Jirkovská v Chomutově. Projektovaná cyklostezka vytvoří propojení mezi cyklostezkou v Jirkově a cyklostezkou v Chomutově.

Cyklostezka je dle TP 179 projektována jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, v trase cyklostezky tedy bude společný provoz pro chodce a cyklisty. Dle zadání objednatele se v trase předpokládá nízká intenzita provozu chodců i cyklistů. Z důvodu předpokládané nízké intenzity provozu a šířkovým a prostorovým podmínkám v místě trasy cyklostezky je navržená šířka cyklostezky 2,5 m. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou obrusnou vrstvou kladenou mezi betonové obruby.

Cyklostezka bude částečně vedena podél stávající asfaltové komunikace v ulici Chomutovská, v místech souběhu s touto komunikací bude součástí cyklostezky nové ocelové zábradlí. Dále bude vedena v zelených pásech podél stávající komunikace. Nově vybudované budou také sdružené přechody pro chodce a přejezd pro cyklisty.

Stávající dopravní značení bude upraveno, dojde také k umístnění nového svislého a vodorovného dopravního značení.

Nebude zasahováno do stávajících inženýrských sítí a ani nebudou prováděny nové inženýrské sítě s výjimkou zásahu do veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Budou dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských sítí viz dokladová část. V trase podél cyklostezky bude vybudováno nové veřejné osvětlení.

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Investor:		Statutární město Chomutov

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant:		        DESIGN PROJEKT

Ing. Břetislav Sedláček

Adolfa Heyduka 1114,

438 01, Žatec

tel. : 732 912 301

IČO: 718 84 220

Autorizovaná osoba:	Daniel Nociar, ČKAIT evidenční č. 0402257

Autorizovaný technik pro pozemní stavby a dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěná na jednotlivé či samostatné objekty. Stavba nebude obsahovat technická ani technologická zařízení.

A.3) Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření stavby

- kopie katastrální mapy

- fotodokumentace

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikací

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- TP 170, TP 179, TP 133

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

-Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

-Zákon č. 183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších novel

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.1)	Popis území stavby

B.2)	Celkový popis stavby

B.3)	Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu

B.4)	Dopravní řešení

B.5)	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6)	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7)	Ochrana obyvatelstva

B.8)	Zásady organizace výstavby

B.1) Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku:

Ve stávajícím stavu se na začátku trasy cyklostezky nachází travnatý pás a stávající chodník. Na začátku trasy projektované cyklostezky bude cyklostezka navazovat na cyklostezku stávající, její konec se nachází na protější straně stávající asfaltové komunikace. Při této straně komunikace je nutné stavebně upravit chodník pro potřeby vybudování sdruženého přechodu pro chodce a přejezd pro cyklisty. V dalším průběhu trasy cyklostezky se nachází asfaltový povrch přilehlé komunikace a zelený pás podél této komunikace. V místě u obchodního centra Lidl se ve stávajícím stavu nachází kruhová křižovatka. V další trase budoucí cyklostezky se nachází autobusová zastávka „Písečná“ a stávající chodník, který je veden k této zastávce. V tomto místě bude cyklostezka přerušena a bude pokračovat v místě rozšíření stávajícího chodníku za autobusovou zastávkou.

Ve stávajícím stavu se nacházejí poklopy šachet a vodovodních přípojek, které budou výškově upraveny.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:

Územní plán Jirkov:

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská v rozsahu po schválení 11. změny územního plánu.

Dle Výkresu funkčního využití po 11. změně zasahuje stavba cyklostezky do pozemků funkčního využití BYDLENÍ MĚSTSKÉHO TYPU, OSTATNÍ ZELEŇ, OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY.

Dle tabulky č.5 (OZV 04/2001-1-funkční využití-polyfunkční území) je přípustné využití území na plochách BYDLENÍ MĚSTSKÉHO TYPU pro cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov článek 14.  d)  Cyklistická a pěší doprava

Zajišťovat zklidnění městských center preferencí pěšího provozu před automobilovou dopravou.  Vytvořit podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy vybudováním cyklistických stezek. Cyklostezky budou řešeny jako veřejně prospěšné stavby.

Územní plán Chomutov:

Pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017.

Trasa projektované cyklostezky je uvedena ve výkresu koncepce dopravní infrastruktury jako návrh značené a cyklistické trasy/stezky. Dle „Přílohy č. 1 – Textová část návrhu Územního plánu Chomutov“ je navržená trasa cyklostezky označená jako A3.

Statutární město Chomutov a město Jirkov má zpracovaný územní plán. Stavební záměr je v souladu s územním plánem.

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 stavebního zákona 183/2006 ve znění účinném ke dni 1.1.2018. Stavba splňuje podmínky §18 „Cíle územního plánování“, stavba vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Splňuje cíle dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba splňuje §19 „Úkoly územního plánování“, stavba splňuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvod rekreace a cestovního ruchu.

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod:

Geologický průzkum nebyl prováděn. Před započetím výstavby nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží.

- Provedené průzkumy a rozbory a jejich závěry, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Geologický průzkum nebyl prováděn. Před započetím výstavby nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů:

Nevztahuje se.

- Poloha vzhled k záplavovému území:

Stavba se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy (zóna 1).

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavební záměr respektuje stávající stav území. Nový stav území po výstavbě bude navazovat na stav stávající. Vliv technického řešení stavby bude stejný jako ve stávajícím stavu.

Dopad stavby na dotčené území bude minimální, vzhledem ke skutečnosti, že se v dotčeném území nenachází žádná významná stavba, nebo památka kulturní a přírodní.

Stavba cyklostezky bude zasahovat do zpevněné krajnice stávající asfaltové komunikace. Stávající krajnice je o šířce cca 2,8 m. Cyklostezka bude vedena v této krajnici do průjezdního profilu komunikace nebude zasahovat. Stávající vodorovné značení (vodící čára) zůstane na stávající úrovni.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Nebudou prováděny asanace území a demoliční práce.

Dojde k odstranění 8 ks vzrostlých stromů. Odstraňované dřeviny nemají v obvodu kmene obvod větší jak 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m) a plocha odstraňovaných dřevin netvoří plochu větší 40 m2. Dojde také k odstranění některých křovin.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Případný zásah do zemědělského půdního fondu bude řešen ve stavebním řízení.

- Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

Napojení nových sloupů veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení viz část PD Objekty osvětlení pozemní komunikace. Dvě uliční vpusti budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.

Začátek a konec cyklistické trasy bude napojen na stávající chodníky a cyklostezky.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice:

Nevtahuje se.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí:

Viz dotčené parcely v části průvodní zprávy A.1.1.b.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Nevtahuje se.

- Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření:

Nevztahuje se.

- Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Napojení nových sloupů veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení viz část PD Objekty osvětlení pozemní komunikace. Dvě uliční vpusti budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.

B.2) Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby. Údaje o současném stavu stavby a jejího využití, závěry stavebně technického popř. historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:

Jedná se o novou stavbu stezky společné pro cyklisty a chodce, která bude navazovat na stávající trasy chodníku a cyklostezek.

Nebyly prováděny žádné stavebně historické průzkumy ani posouzení nosných konstrukcí.

- Účel užívání stavby:

Stavba bude využívána jako stezka pro chodce a cyklisty společná dle TP 179.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Nevztahuje se.

- Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů:

Všechny požadavky dotčených orgánů, účastníků řízení a ostatních, kteří mají v řešeném prostoru oprávněné zájmy, jsou plně respektovány. Vyjádření dotčených orgánu jsou přiloženy v dokladové části.

- Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby, návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území:

Cyklostezka je dle TP 179 projektována jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, v trase cyklostezky tedy bude společný provoz pro chodce a cyklisty. Dle zadání objednatele se v trase předpokládá nízká intenzita provozu chodců i cyklistů. Z důvodu předpokládané nízké intenzity provozu a šířkovým a prostorovým podmínkám v místě trasy cyklostezky je navržená šířka cyklostezky 2,5 m. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou obrusnou vrstvou kladenou mezi betonové obruby.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Nevztahuje se.

- Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.:

Povrch cyklostezky bude v celé délce odvodněn příčným sklonem. Dešťové vody budou odvodněny na přilehlý povrch.

V místě souběhu tělesa cyklostezky se stávající asfaltovou komunikací bude stávající asfaltová komunikace odvodněna do stávajících dešťových vpustí (v severní části cyklostezky). V další části trasy cyklostezky bude přilehlá stávající asfaltová komunikace odvodněna pomocí nových uličních vpustí, které budou odvodněny do přilehlého stávajícího příkopu viz situace odvodnění. Uliční vpusti zasahující do tělesa asfaltové komunikace budou provedeny s litinovou mříží o rozměrech 500/500 mm, třída mříže D400. Těleso vpusti bude žb. prefabrikované.

- Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Zahájení stavby – předpoklad 2018

Ukončení stavby – předpoklad 2019

Stavba v řešeném rozsahu nebude etapizována. Celou stavbu je vhodné provést najednou.

- Základní požadavky na předčasné užívání staveb, užívání staveb ke zkušebnímu provozu a doba jeho trvání:

Nevztahuje se.

- Orientační náklady stavby:

3 000 000 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus:

Nejsou stanoveny žádné územní regulace.

Prostorové řešení stavby vychází ze stávajícího stavu.

- Architektonické řešení:

Architektonické řešení stavby bude vycházet z požadavků investora.

B.2.3 Celkové technické řešení:

- Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů vč. údajů o statických výpočtech:

Nevztahuje se.

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody:

Nevztahuje se.

- Celková spotřeba vody:

Nevztahuje se.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nákladání s vyzískaným materiálem:

Nevztahuje se.

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrotechnického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě:

Nevztahuje se.

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby:

Varovné pásy šířky 400 mm a signální pásy šířky 800 mm, budou provedeny u vstupu ze zpevněné plochy u na komunikaci. Tyto vstupy budou provedeny tak, aby na zpevněné plochy u mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a obrubníkem zůstala minimální průjezdná šířka 900, odraz obruby u bezbariérových úprav pak bude 20 mm.

Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat součinitel smykového tření min. 0,6.

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude zajištěn tím, že zpevněné plochy budou povedeny v žluté barvě a varovné a signální pásy budou provedeny v barvě hnědé.

Bezbariérové řešení stavby je také vzorově řešeno v části C. Situační výkresy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání :

Všechny použité výrobky musí být použity a osazeny dle pokynů výrobce, tak aby byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

- Popis současného stavu:

Nevztahuje se.

- Popis navrženého řešení:

Nevztahuje se.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Nevztahuje se.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:

Stavba je navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na:

- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

- zdroje požární vody a jiného paliva

- vybavení stavby vyhrazený požárně bezpečnostním zařízením

- přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku

- zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:

Nevztahuje se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí:

Nevztahuje se.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Nevztahuje se.

- Ochrana před bludnými proudy:

Nevztahuje se.

- Ochrana před technickou seizmicitou:

Nevztahuje se.

- Ochrana před hlukem:

Nevztahuje se.

- Protipovodňová opatření:

Nevztahuje se.

- Ostatní účinky, vliv poddolování, výskyt metanu:

Nevztahuje se.

B.3) Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Napojení nových sloupů veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení viz část PD Objekty osvětlení pozemní komunikace. Dvě uliční vpusti budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Napojení nových sloupů veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení viz část PD Objekty osvětlení pozemní komunikace. Dvě uliční vpusti budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.

B.4) Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace:

Cyklostezka je dle TP 179 projektována jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, v trase cyklostezky tedy bude společný provoz pro chodce a cyklisty. Dle zadání objednatele se v trase předpokládá nízká intenzita provozu chodců i cyklistů. Z důvodu předpokládané nízké intenzity provozu a šířkovým a prostorovým podmínkám v místě trasy cyklostezky je navržená šířka cyklostezky 2,5 m. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou obrusnou vrstvou kladenou mezi betonové obruby.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Začátek cyklostezky bude v ulici Osvobození v Jirkově, kde bude navazovat na stávající cyklostezku. Stávající cyklostezka je v době vypracování projektové stavebně upravována. Konec cyklostezky je projektován v ulici Jirkovská v Chomutově. Projektovaná cyklostezka vytvoří propojení mezi cyklostezkou v Jirkově a cyklostezkou v Chomutově.

- Doprava v klidu:

Nevztahuje se.

- Pěší a cyklistické stezky:

Cyklostezka je dle TP 179 projektována jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, v trase cyklostezky tedy bude společný provoz pro chodce a cyklisty. Dle zadání objednatele se v trase předpokládá nízká intenzita provozu chodců i cyklistů. Z důvodu předpokládané nízké intenzity provozu a šířkovým a prostorovým podmínkám v místě trasy cyklostezky je navržená šířka cyklostezky 2,5 m. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou obrusnou vrstvou kladenou mezi betonové obruby.

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy:

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého okolí stavby.

- Použité vegetační prvky:

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého okolí stavby. Konečná úprava zasaženého terénu bude provedena ozeleněním okolních ploch - ohumusování ornicí tl. 100 mm a oseto travním semenem.

- Biotechnická, protierozní opatření:

Nevtahuje se.

B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/82 Sb. Zejména je dbáno na dobrou přístupnost všech technických zařízení, bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor. Obsluha všech technických zařízení smí být prováděna pouze zaškolenou obsluhou. Veškerá elektrická zařízení a instalace musí odpovídat platným normám a předpisům.

- Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba jako taková nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak během stavby vznikne:

Odpady: v průběhu provozu vznikne odpad a to stavební suť. Zatřídění odpadu bude provedeno na základě analýz, které provede odborná firma na základě žádosti realizátora stavby. Možnosti odstranění u "ostatního" odpadu externí skládka, "nebezpečný " odpad skládka nebezpečného odpadu. V případě, že odpad nebude splňovat limity pro uložení na skládku, bude předán externí    firmě k likvidaci. 
V průběhu provozu stavby bude vznikat jiný druh odpadu, tj.:

Tabulka druhů odpadů a návrh jejich využití popř. likvidace:

| Kód druhu odp. | POPIS | KATEG. | MNOŽSTVÍ | ZPŮSOB VYUŽITÍ - LIKVIDACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170201 | DŘEVO | 0 | 20 kg | Veřejná skládka |
| 170102 | CIHLY | 0 | 20 kg | Veřejná skládka |
| 170101 | BETON | 0 | 20 kg | Veřejná skládka |

Dále:

  - 15 01 01 Papírové obaly, cca 0,3 t, předání externí firmě k využití

  - 15 01 02 Plastové obaly, cca 0,1 t, předání externí firmě k využití

Uvedené odpady viz tabulka, budou odvezeny na řízenou skládku odpadů.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu:

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Nevztahuje se.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

Nevztahuje se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

Nevztahuje se.

B.7) Ochrana obyvatelstva:

Stavba splňuje svou situací základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8) Zásady organizace výstavby:

- Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy

Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, které jsou v majetku investora.

- Oplocení staveniště

Staveniště bude dle volby investora opatřeno stálým plotem nebo ohraničeno páskou na kůlech.

- Deponie a mezideponie

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou povolenou skládku.

- Přístup a příjezd na staveniště

Přístup a příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci. V případě tvorby bláta na travnatých plochách, se plochy vyspraví štěrkem frakce 16/32 nebo 32/63, případně se vytvoří cesta ze silničních železobetonových panelů. Dopravní prostředky musím být před výjezdem ze staveniště očištěny, aby neznečišťovaly veřejnou komunikaci.

- Významné sítě technické infrastruktury

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury. Před zahájením prací je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě nacházející se v chodníku. Bližší požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou založeny v dokladové části této PD.

- Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Zdroj vody bude ze stávající vodovodní přípojky. V případě práce v zimním období musí být všechny rozvody vody na staveništi chráněny proti mrazu.

Zdroj elektřiny bude v nové elektropřípojce, kde bude napojen staveništní rozvaděč. Kabely budou vedeny na stožárech nebo volně položené na zemi. Tam kde by mohlo dojít k poškození kabelů staveništní dopravou, budou kabely opatřeny vhodnými chráničkami.

Staveniště nebude odvodněno, dešťová voda se bude vsakovat přirozeně v travnatých plochách. V případě tvorby kaluží a stojaté vody bude na staveništi vykopána strouha odvádějící tuto vodu na pozemky investora, kde se bude vsakovat.

- Řešení zařízení staveniště, využití nových a stávajících objektů

Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora. Bude použita mobilní buňka, sloužící jako šatna a sociální zařízení. Písky a kamenivo budou uskladněny na travnaté ploše vedle stavby.

- Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Vzhledem k tomu, že se bude využito mobilních stavebních strojů a zbylé sociální zařízení a šatny budou v mobilní buňce. nebudou vybudována zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

- Podmínky pro ochrany životního prostředí

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci.

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologických a provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních  a povrchových vod.

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce.

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací.

Je nutné minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do půdy a podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina.

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi.

Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů.

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu s § 9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako : ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku.území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. prostředí.

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními předpisy v odpadovém hospodářství. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů ( např. zák. č. 20/66 Sb., č. 138/73 Sb. apod.)

- Bezpečnost a ochrana zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi

„Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví“

Projekt pro ohlášení stavby je vypracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Jejich ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací zhotovitelem stavby dodržována.

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy, vypracované v souladu s projektovým řešením, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a o provedení instruktáže pracovníků na staveništi/pracovišti stavby je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů,  musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby.

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem.

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a parametrů a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob přímo uplatnitelných na práce prováděné na staveništi.

V průběhu výstavby se hlavní zhotovitel a ostatní zúčastnění zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v plánu BOZP, technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou součástí povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťující technický dozor stavebníka (TDS) a dalších osob stavebníka zastupujících.

## Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.) Povinností zhotovitele stavby (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik stavby:

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro práce prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení rizik a přijetí odpovídajících opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během výstavby.

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí:

fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, elektrická, tepelná);

chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, kombinované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, výbuch, apod.);

biologická (onemocnění přenosná na člověka, parazitární a přenosná ze zvířat, náhlé poškození zdraví a nemoci z prachů);

ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní polohy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek).

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby (zaměstnanci jiných zaměstnavatelů)

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Povinnost zhotovitele (zaměstnavatele) zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel (zaměstnavatel) je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele (zaměstnavatele) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP:

# Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří:

- udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména prováděných na veřejných prostranstvích,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na staveništi,

- zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami,

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti.

- v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních předpisů,

- zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností,

- prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při jeho praci na staveništi a spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb.

Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby.

# Prozatímní el. zařízení na staveništi:

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále být provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb.

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto:

- zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň označena předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu ( zařízení vn musí být navíc uzavřena),

- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého s vyšší kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady),

- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně organizace podle místní situace,

- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo

bezpečnostních důvodů zapotřebí,

- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich označený hlavní vypínač,

- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být v době noční práce osvětlen,

- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze zásuvky,

- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě,

- pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům,

- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího transformátoru,

- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním okolí zařízení hořlavé látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími,

- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek.

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. prozatimního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

# Osobní ochranné pracovní prostředky

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele (zaměstnavatel) povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

## Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka)

Povinnost zpracovat plán je dána zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, v případech výkonu činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci hlavního zhotovitele nebo pracovníky ostatních zhotovitelů, kteří se podílejí na realizaci stavby.

Níže jsou zadavateli položené otázky s odůvodněnými odpověďmi, podle kterých by se měl řídit v dalších fázích přípravy a realizace stavby:

## Je zadavatel stavby povinný nechat zpracovat plán BOZP?:

## ANO x NE

a to z důvodu, že:

- dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – předpokládaný celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den

- dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5 - dojde k pracím a činnostem vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Příloha č. 5 citovaného NV je citovanou stavbou naplněna v těchto bodech:

- bod 1 – práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

- bod 2 – Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitého předpisu EU jako aktuálně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

- bod 3 – Práce se zdroji ionizujícího záření

- bod 4 – Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední možností utonutí

- bod 5 – práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

- bod 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

- bod 7 – Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru státního báňského úřadu

- bod 8 – Potápěčské práce

- bod 9 – Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

- bod 10 – Práce s používáním výbušnin podle zvláštních právních předpisů

- bod 11 – práce, spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů pro trvalé zabudování do stavby.

## Je zadavatel stavby povinný doručit oznámení o zahájení prací OIP?:

## ANO x NE

a to z důvodu, že:

dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech (§15 (1)), kdy předpokládaný celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, proto musí zadavatel stavby doručit místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

## Je zadavatel stavby povinný určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi?:

## ANO x NE

a to z důvodu, že:

- dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (1) - budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele?

## ANO x NE

- dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. a) - vzniká zadavateli povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP?

## ANO x NE

- dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. b) - hodlá stavebník provádět stavbu sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu?

## ANO x NE

- dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. c) vyžaduje stavba stavební povolení nebo ohlášení?

## ANO x NE

a proto je zadavatel stavby povinný písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci na staveništi. Koordinátor musí být určen již v přípravě akce a to od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí a předání staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

(Pozn.: pokud by byla u jednoho ze čtyř bodů opačná odpověď, koordinátor by na stavbě přítomný být nemusel)

Povinnost zadavatele určit potřebný počet koordinátorů a potřebu pořízení plánu se řídí podle těchto situací:

## Požadavky BOZP na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přísněji.

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektovém dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména:

•	počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy,

•	při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,

•	neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby,

•	neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci,

•	dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,

•	každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby,

•	při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného,

•	používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty

•	dodržovat protipožární opatření,

•	ochraňovat životní prostředí.

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:

•	vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby,

•	odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky,

•	opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout,

•	bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště.

## Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby na stavbě zejména:

•	způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první pomoci - lékárničkami podle počtu pracovníků,

•	způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě,

•	s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, začlenit objekt do příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí

•	označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd.,

•	prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky na stavbě,

•	koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby,

•	zpracování technologického – pracovního postupu pro již výše vyjmenované práce se zvýšeným rizikem - zemní práce, montážní práce, betonářské práce, práce související se stavební činností apod.

•	vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob,

•	zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují.

## Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména tyto zásady:

•	veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám,

•	po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi,

•	při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení,

•	před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení),

•	před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny,

- před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; montážních prací ocelové konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby

- výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká,

•	výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé,

•	přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou,

•	pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup,

•	okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu,

•	stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území,

•	zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu,

•	při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé,

•	podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou,

•	bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí,

•	podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení,

•	před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně zkontrolovány,

•	při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí,

•	při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací na stavbě,

•	skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám,

•	rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané mechanizaci,

•	skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,

• 	stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací,

• 	na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru,

• 	prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak,

• 	upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m,

•	 jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění.

## Úprava silnice za provozu (úprava asf. ploch u vstupu a napojení kanalizace)

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup pro provádění úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel. Technologický postup obsahuje časový sled prací, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné práci, včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami.

## Práce související se stavební činností – práce se živicemi

Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi:

Dodržování stanoveného technologického postupů (v rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup; za kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel)

Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu nepovolaných osob.

## Pojízdné stroje pro stavbu vozovek

Mezi tyto stroje lze zařadit - válec je pojízdný silniční stroj používaný pro účely

hutnění a uhlazení stavebních materiálů např. jednotlivých vrstev asfaltové směsi, čerstvého betonu a štěrku do podkladních vrstev a na kryty vozovek, při stavbě betonových nebo živičných vozovek, letištních a jiných ploch.

- soupravy na opravu  živičných vozovek;

Pro provoz těchto strojů platí zejména návody k používání (u nových strojů zpracovaných dle čl. 6 ČSN EN 500-1), dále z  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Příloha 2 části vztahující se  stavební stroje a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Zhotovitel (zaměstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní bezpečnostní předpisy (§ 2 písm. g) nař vl. č. 378/2001  Sb).

Stroj smí obsluhovat pouze určená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k obsluze určená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádějící obsluhu, údržbu nebo opravy stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu.

Pracovní rizika a ohrožení:

-	přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru,

-	rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači,

-	přejetí osoby pohybujícím se finišerem,

-	pád osoby ze stroje.

## Základní bezpečnostní předpisy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

## Požární ochrana

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád a požární poplachové směrnice. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti.

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje a pod. .

Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem musí být postupováno v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., včetně upozornění na zajištění požárního dozoru po dobu svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování.

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) ke všem objektům podél staveniště.

PŘÍLOHA č. 1 K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Prohlídka stavby bude provedena:

- Před zahájením stavby

- Po provedení zemních prací (po odhalení zemní pláně)

- Po vytyčení nových konstrukcí, především nových obrub.

- Po provedení konstrukčních vrstev, před pokládkou finální (obrusné vrstvy) komunikací

- Po dokončení stavby před jejím převzetím