# Popis technického řešení – pořízení bezpečnostní infrastruktury DPCHJ a.s.

Obnova bezpečnostní infrastruktury bude řešena novými NGWF, které budou instalovány v následujících lokalitách:

- Ředitelství dopravního podniku – obchodní zóna Otvice

- Autobusové nádraží Chomutov

- Autobusové nádraží Jirkov

Požadované funkcionality NGFW:

- Firewall s hloubkovou analýzou paketů (FW, DPI)

- Antivirus (AV, včetně skenování archivních souborů)

- Intrusion Prevention System (IPS)

- Application Controll Systém (ACS, včetně kategorizace aplikací)

- Antispam (AS, s možností přidávání vlastních pravidel, whitelist/blacklist)

- Filtrování obsahu internetových stránek na základě jejich kategorizace

- Kontrola obsahu protokolů zabezpečených SSL (s možností vyloučení kontroly na základě kategorizace stránek - např. bankovnictví a zdravotní péče)

- Plná podpora IPv6 včetně všech výše uvedených UTM funkcionalit, a to současně s podporou IPv4 (dual stack)

- Podpora SSL, nebo IPSec VPN

- Kontrola datového toku z VPN pomocí UTM funkcí

- Podpora QoS

- Podpora VLAN (802.1Q)

- Podpora zabezpečení přístupu do počítačové sítě (802.1X)

- Podpora autentizace založené na protokolu RADIUS

- Podpora autentizace založené na integraci s Active Directory (SSO)

- Podpora autentizace zařízení prostřednictvím RADIUS serveru pomocí MAC adresy

- Podpora řízení průtoku dat (rate limiting, traffic shaping apod.)

- Podpora přenosu paketů DNSSEC (větší oproti DNS)

- Podpora SNMP

- Podpora synchronizace času NTP

V lokalitě ředitelství dopravního podniku bude instalován NGFW typ 1 v redundantním zapojení. V obou lokalitách autobusových nádraží budou instalovány NGFW typ 2.

Propojení autobusových nádraží v Jirkově a Chomutově bude provedeno IPsec VPN tunely Site-to-Site.

Ve všech lokalitách je internetové připojení realizováno Wi-Fi spoji 5GHz do sítě lokálního poskytovatele internetu. Rozhraní mezi LAN a WAN je RJ45.

Pro ověření přístupu do sítě požadujeme provést v lokalitě ředitelství společnosti konfiguraci ověření na bázi 802.1x. Uživatelé budou ověřováni na RADIUS serveru – Active Directory, který je zprovozněn na serveru s OS MS Win Server 2016. Server se nachází v lokalitě ředitelství společnosti. Ostatní entity v LAN, které se nemohou prokázat uživatelským účtem (tiskárny a ostatní periferie) se budou prokazovat svou MAC adresou a port, kterému budou připojeny, bude nakonfigurován pro tuto MAC adresu.

Správa IP adresního prostoru a přidělování IP adres klientům v LAN ředitelství společnosti je realizováno prostřednictvím lokálního DHCP serveru, který provozován na serveru s OS MS Win Server 2016 v lokalitě ředitelství společnosti. IP adresy v lokalitách obou autobusových nádraží jsou klientům přiděleno na pevno, ověřování 802.1x se neprovádí a není požadováno.

Požadované zapojení je zřejmé ze schématu, který je přílohou tohoto dokumentu.