Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace vyvážeče  (Příloha č. 1 kupní smlouvy)

Instrukce k vyplnění tohoto dokumentu:

- Uchazeč doplní žlutě vyznačená pole.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „min.“ nebo „max.“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše konkrétní hodnotu parametru nabízeného zboží.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená samostatně hodnota „min.“ nebo „max.“, pak za opačnou limitní hodnotu je považována obecně dostupná hodnota v dané položce.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „ano“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše „ano“, resp. „ne“, podle toho, zda uvedený parametr hodnotu splňuje, resp. nesplňuje.

- Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče potvrdí údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

Pořízení vyvážeče pro Městské lesy Chomutov.

Dodavatel

| Název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČ |  |
| Statutární orgán |  |

Technická specifikace zakázky

| 1 | Vyvážeč (forwarder) |
| --- | --- |

| Název zboží: |  |
| --- | --- |
| Typ zboží: |  |

| Technické parametry | Specifikace požadavků | Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Kategorie vyvážeče | Samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vyvážením převážně 2-5 metrových sortimentů lesa. Za vyvážeč (forwarder) se nepovažuje jízdní souprava traktoru a vyvážecího vleku. |  |
| Motor | Minimálně 74 kW při 2200 ot./min, max. do 150 KW |  |
| Podvozek | Kolový |  |
|  | Výkyvné boggie nápravy |  |
|  | Pohon 8x8 |  |
|  | Mechanické diferenciály se 100% mechanickou uzávěrkou |  |
|  | Všechna kola opatřena lesnickými pneumatikami, šířka každé pneumatiky min 500mm |  |
| Min. nosnost | 5 tun |  |
| Max. technicky přípustná hmotnost na nápravu | 6 tun |  |
| Elektrické napětí | Minimálně 24 V |  |
| Brzdy | Parkovací brzda mechanická, lamelová |  |
| Kabina | Vytápění a klimatizace |  |
|  | Otočná sedačka, případně otočná kabina |  |
|  | Sedačka řidiče vyhřívaná se vzduchovým odpružením, s nastavitelnou loketní opěrkou |  |
|  | Kabina musí splňovat standardy ROPS, OPS, FOPS |  |
|  | Rádio s MP3 |  |
| Rozměry stroje | Minimální použitelná délka ložného prostoru 3500 mm (stejná s vyvážečkou) |  |
| Hydraulická ruka | Teleskopické provedení |  |
|  | Minimální dosah hydraulické ruky 6 metrů |  |
|  | Zdvíhací moment hydraulické ruky min. 42 kNm |  |
| Povinná výbava | Včetně výstražných a bezpečnostních označení, která vyvážeč bude opravňovat k provozu na pozemních komunikacích v ČR dle aktuálních legislativních předpisů a technických norem |  |
| Doplňková výbava | Rámová brzda |  |
|  | Drapák využitelný i na sběr klestu |  |
|  | Vyprošťovací naviják min. 5,5 tuny |  |
|  | 2 páry záběrových řetězů |  |
|  | Couvací kamera |  |
|  | Pracovní osvětlení na kabině |  |
|  | Náhradní kolo s diskem 1x |  |
| Technická dokumentace | Katalog náhradních dílů |  |
|  | Návod k obsluze |  |
|  | ES prohlášení o shodě |  |
|  | Velký Technický průkaz |  |

Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedeny v tabulce u jednotlivých technických údajů.

V ___________________  dne __.__.______

___________________________________

(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče)