Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění:

- Demontáž stávající pohonné jednotky

- 1 soubor

- Dodávka a montáž pohonné jednotky

- 1 soubor

  - Elektromotor – 1 ks

Specifikace: Asynchronní elektromotor s dimenzí provozní rychlostí 30 km/hod a maximální rychlostí 65 km/hod, spojité řízení od nulové do maximální rychlosti, frekvenční měnič s EMC flitrem splňující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu dle platných norem, požadovaný stupeň odrušení při délce motorového kabelu do 50 m bude C2, elektromotor bude splňovat podmínky umístění v exteriéru s parametry pro těžký industriální provoz, nízký pokles momentu při přetáčení nad jmenovité otáčky, nízká hladina hluku.

  - Rozvaděč – 1 soubor

Specifikace:  Umístění v přístřešku nástupního mola nebo dle technických požadavků na pozemku objednatele, požadované krytí rozvaděče IP 54, dodávka silového kabelu a kabelu k elektromotoru, dodávka kabelů pro napájení a ovládání vedlejších pohonů (2 x 1 kW)

  - Regulační technika – 1 soubor

- měnič s přímým řízením momentu DTC umožňující plynulý běh a maximální využití momentu

- regulace elektromotoru v rozsahu otáček odpovídající nulové až maximální  rychlosti se jmenovitými parametry v oblasti provozní rychlosti

- požadavek zastavení ze jmenovitých otáček do nulové rychlosti bude určeno na základě setrvačnosti vodolyžařského vleku s ohledem na doporučené ČSN a předpisy EU

- polohové čidlo umístěné na elektromotoru

- automatické vybíjení jezdů po překročení nastavených projetých kol

- blokace měniče při přerušení jízdy pomocí nouzového bezpečnostního tlačítka

  - Ostatní potřebné ovládací prvky a elektromateriál – 1 soubor

- nespecifikovaný potřebný elektromateriál (tlačítka, potenciometry apod.)

- dotykový displej 15“

  - Mechanická část – 1 soubor

- dodávka nové hlavy motoru s přestavbou pohonu a systému vybíjení a nabíjení

- celková přestavba systému nabíjení a vybíjení (mechanický a pneumatická část) s napojením na centrální ovládací systém s možností automatickým vybíjením jezdů a sledování vytížení jednotlivých unašečů

- konstrukční úprava uchycení pohonné jednotky výložníku poháněcí stanice

- rekonstrukce diferenciálu

  - Projekční práce a ostatní činnosti

- výpočtový návrh a specifikace hlavního pohonu a příslušenství , konstrukční výpočty(posouzení  sloupu-vliv změny hmotnosti pohonné jednotky), schémata zapojení, projekt skutečného provedení, protokoly o shodě, technické listy, návody, záruční listy, zaškolení a zkušební provoz  v souladu s příslušnými právními předpisy, ČSN, směrnicemi ES a též dokumentem „Stanovení rámce požadavků pro posuzování technické a provozní bezpečnosti vodních lyžařských vleků s ohledem na specifická rizika těchto zařízení“ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a metodickým pokynem pro schvalování způsobilosti lyžařských vleků k provozu a vydávání průkazů způsobilosti (Drážní úřad ČR) a dále

- zařízení staveniště,

- potápěčské práce,

- plavidlo,

- likvidace odpadu a další.

- Hlavní vlečná lana – 1 soubor

- demontáž stávajících vlečných lan a jejich likvidace

- montáž nových vlečných lan s délkou trasy 770 m průměru 10 mm.

- 1x lano 6 x 19 S – SFC 1770BsZ (protisměrné pravé)

- 1x lano 6 x 19 S – SFC 1770BsZ (protisměrné levé)

- výměna 8 ks unašečů s pásovou a kúnovou spojkou s očíslováním a osazením na nová vlečná lana, včetně spojky lana

- pomocné práce, včetně dopravy a potřebné mechanizace, revizní zpráva

- Revize a oprava příslušenství vodolyžařského vleku

- 1 soubor

  - Sloup č. 1 – 1 soubor

- oprava plastové bandáže 2 ks lanových kol o průměru 1250 mm a kontrola ložiskového uložení lanových kol

- kontrola a diagnostika kotevních lan

  - Sloup č. 2 – 1 soubor

- oprava plastové bandáže 2 ks lanových kol o průměru 1250 mm a kontrola ložiskového uložení lanovách kol

- kontrola a diagnostika kotevních lan

- výměna lanového zvedáku napínacího zařízení

  - Sloup č. 3 – 1 soubor

- oprava plastové bandáže 2 ks lanových kol o průměru 1250 mm a kontrola ložiskového uložení lanových kol

- kontrola a diagnostika kotevních lan

  - Sloup č. 4 – 1 soubor

- oprava plastové bandáže 2 ks lanových kol o průměru 1250 mm a kontrola ložiskového uložení lanových kol

- kontrola a diagnostika kotevních lan

  - Ostatní – 1 soubor

-       revizní zprávy, protokoly o shodě

-       potřebná mechanizace