| ### HIP Ing. arch. Zbyněk Kabelík | Ing.arch. Z. Kabelík Na Cihlářce 13/1964, 150 00Praha 5 IČO 112 03 714, tel. +420 606 280 719 e-mail: archkabelik@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval Ing. arch. Zbyněk Kabelík |  |  |
| Investor Statutární město Chomutov, odbor majetku |  |  |
| Místo CHOMUTOV, ZŠ ul. Kadaňská 2334 |  |  |
| Stavba oprava hřiště v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově | ### Formát |  |
|  | Datum 03/2020 |  |
|  | Stupeň dzs+Dps |  |
|  | Zakázka 57-13/20 |  |
| Obsah průvodní a souhrnná technická zpráva |  | Číslo A+B |

A – průvodní zpráva

dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – příloha č. 4 (dle vyhl. č. 405/2017 Sb.)

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) název stavby: 		OPRAVA HŘIŠTĚ v areálu ZŠ ul. Kadaňská 2334 v Chomutově

b) místo stavby: 		Chomutov, ZŠ ul. Kadaňská 2334

k.ú. Chomutov II, parc.č. 2648/4

c) předmět dokumentace:	zadávací dokumentace a dokumentace pro provedení stavby

opravy hřiště v areálu ZŠ

A.1.2 	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Statutární město CHOMUTOV

odbor majetku města

Zborovská 4602

430 28  Chomutov

e-mail i.novakova@chomutov-mesto.cz

tel. 474 637 498

IČO 002 61 891

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing.arch. Zbyněk Kabelík, Ph.D.

autorizovaný architekt, ČKA  00326 – obor A

Na Cihlářce 13/1964

150 00  PRAHA 5 – Smíchov

tel. +420 606 280 719

e-mail archkabelik@seznam.cz

IČO	112 03 714

DIČ	CZ5903170295

Projektová spolupráce:

konzultace technického řešení	p. Jaromír Sibera, www.siberasystem.cz

rozpočet				Ing. Vladimír Března

A.2	členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je z investičních důvodů (eventualita postupného provádění) rozdělena na 3 stavební objekty:

SO-01	ATLETICKÁ DRÁHA

SO-02	DOSKOČIŠTĚ

SO-03	VRHAČSKÝ SEKTOR

A.3	seznam vstupních podkladů

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů:

1. Katastrální mapa území

2. Zadání investora (pí. Ivana Nováková)

3. Fragmenty původní projektové dokumentace (autorizace Ing. Karel Bazalka, 11/2000)

4. Geodetické zaměření (GEOKART-TC s.r.o., Miroslav Dočkal, 05/2003)

5. Konzultace technického řešení s p. Jaroslavem Siberou www.siberasystem.cz

Praha, březen 2020                              	Ing.arch. Z. Kabelík

b – souhrnná technická zpráva

ÚVODEM

Tato dokumentace řeší opravu stávajícího hřiště v areálu ZŠ Kadaňská 2334 v Chomutově. Jedná se o úpravu parteru bez dotčení jakékoli pozemní stavby. Stávající hřiště zůstává kromě zrušení jednoho doskočiště nezměněno.

Proto tato stavba nevyžaduje stavební řízení a tato Souhrnná technická zpráva obsahuje pouze údaje o technickém řešení nutné pro zadávací řízení a provedení stavy (její obsah není členěn podle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb).

Územní souvislosti

Hřiště, jejichž opravu řeší tato dokumentace, se nacházejí v areálu ZŠ Kadaňská 2334 v Chomutově.

Stavební pozemek podle katastru nemovitostí, na kterém se stavba provádí

Pozemek stavby: parc.č. 2648/4, k.ú. Chomutov II.

současný stav a záměr opravy

Hřiště v areálu ZŠ Kadaňská 2334 v Chomutově podle geodetického zaměření skutečného provedení obsahuje:

| sportoviště | současný stav | záměr opravy | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| atletická dráha (běžecký ovál) | antukový povrch | výměna povrchu včetně lemování plochy; náhrada antuky umělým trávníkem JUTAGRASS Basic s pískovým vsypem | Stavební objekt SO-01 |
| 2 doskočiště | rozběhová dráha s antukovým povrchem + doskočiště | Jižní doskočiště bude zrušeno, plocha vyrovnána s okolním terénem a zatravněna. Severní doskočiště: výměna povrchu rozběhové dráhy včetně lemování; náhrada antuky umělým trávníkem JUTAGRASS Basic s pískovým vsypem zkrácení doskočiště na délku 8m a výměna obruby včetně výměny písku | Stavební objekt SO-02 |
| vrhačský sektor | dopadová plocha s antukovým povrchem + vrhačský kruh (beton) | oprava dopadové plochy: náhrada antuky povrchem z kamenného prachu s ponecháním stávajícího lemování; vrhačský kruh bez úprav | Stavební objekt SO-02 |
| travnaté hřiště uvnitř běžeckého oválu | trávník | vyrovnání a nové zatravnění obvodové partie v šířce 1m podél vnitřního okraje běžeckého oválu | součást SO-01 |
| asfaltové hřiště | asfaltový povrch | bez opravy |  |
| ostatní zelené plochy | pochozí a pobytový trávník | vyrovnání a nové zatravnění obvodové partie v šířce 1m podél opravovaných sportovišť | součást SO-01, SO-02 |

stavební řešení po objektech

SO-01	ATLETICKÁ DRÁHA

bude kompletně rekonstruována (výkresy D.01 a D.02):

- vybourání obrubníků včetně betonového lože

- odtěžení 60mm povrchu stávající běžecké dráhy.

Nové lemování bude provedeno z betonových zahradních obrubníků profilu 50/250mm osazených do betonového lože.

Nový povrch běžecké dráhy bude na stávající podkladové vrstvy proveden ve skladbě (zeshora):

20mm	umělý trávník JUTAGRASS Basic s pískovým vsypem

40mm	kamenný prach

100mm	štěrkodrť frakce 0/32

Lajnování bude provedeno pro 4 dráhy s šířkou 1,0m (zúžené dráhy pro školní dorost)

Po obvodu takto opravené atletické dráhy v šířce 1m (uvnitř běžeckého oválu i po jeho vnějším obvodu) bude provedeno výškové vyrovnání násypem ornice a zatravnění.

SO-02	DOSKOČIŠTĚ (výkresy D.01 a D.03):

Jižní doskočiště (blíže k budově školy) bude kompletně odstraněno:

- vybourání obrubníků rozběhové dráhy i pískového doskočiště včetně betonového lože

Poté bude plocha zrušeného jižního doskočiště vyrovnána s okolním terénem násypem ornice a zatravněna.

Severní doskočiště (blíže k běžeckému oválu) bude rekonstruováno:

- vybourání obrubníků rozběhové dráhy i pískového doskočiště včetně betonového lože

- odtěžení 60mm povrchu stávající rozběhové dráhy

- odtěžení písku doskočiště.

Nové provedení rozběhové dráhy (shodně s atletickou dráhou SO-01):

Nové lemování bude provedeno z betonových zahradních obrubníků profilu 50/250mm osazených do betonového lože.

Nový povrch rozběhové dráhy bude na stávající podkladové vrstvy proveden ve skladbě (zeshora):

20mm	umělý trávník JUTAGRASS Basic s pískovým vsypem

40mm	kamenný prach

100mm	štěrkodrť frakce 0/32

Nové provedení pískového doskočiště:

Doskočiště bude zkráceno na délku 8,0m (odstranění nálevkovité partie)

Nové lemování bude provedeno z pryžových tvarovek s měkkým povrchem (pryžových) pro dětská hřiště předp. profilu 80/250 osazených do betonového lože.

Nové pískové doskočiště:

Prostor pro písek bude vyložen technickou textilií a poté vyplněn násypem křemičitého písku tl. cca 380mm.

Po obvodu takto opraveného doskočiště v šířce 1m bude provedeno výškové vyrovnání násypem ornice a zatravnění.

SO-03	VRHAČSKÝ SEKTOR (výkres D.04)

Bude opraven pouze povrch dopadové plochy se zachováním stávajícího ohraničení:

- odtěžení 60mm povrchu stávající běžecké dráhy.

- stávající obrubník a plocha vrhačského kruhu zůstanou zachovány

Nový povrch vrhačského sektoru bude na stávající podklad po výše uvedeném odtěžení antuky proveden vrstvou 40mm kamenného prachu.

životní prostředí a BOZP

Při provádění stavby je nutno respektovat ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích), jakož i všech souvisejících právních předpisů v nich uvedených.

Veškeré konstrukce je třeba realizovat v souladu s požadavky příslušných prováděcích norem.

Zjistí-li se při provádění stavby odlišný stav od projektovaného předpokladu, je třeba neprodleně přivolat autorský dozor projektanta.

Praha, březen 2020                           			        	Ing.arch. Z. Kabelík