| Technická specifikace díla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „Standardem konektivity škol“ uváděným v textu jsou „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, specifický cíl 2.4, kolová výzva č.92, příloha č.8, Standard konektivity škol“ vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a platná od 6.12.2019 |  |  |  |
| NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÍŽE UVEDENÉ POVINNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A FUNKCIONALITY |  | POLE I | POLE II |
|  |  | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Kde je parametr uchazečem uveden |
|  |  | ANO / NE | Číslo str. nabídky |
| I. Konektivita - Přepínače |  |  |  |
| Uvedení konkrétního typu a výrobce přepínače a SFP modulů v PD je příkladem požadovaných vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponentami v požadované topologii LAN. Parametry, vlastnosti a funkce přepínače uvedené v projektové dokumentaci – konektivita, v kapitolách 4.1, 4.2 technické zprávy jsou pouze popisem jednoho konkrétního typu přepínače použitého v projektové dokumentaci a nejsou závazné, pokud nejsou uvedeny v této tabulce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v projektové dokumentaci uvedeným stávajícím přepínačům HP 5500-24G EI a HP 3600-24 v2 EI, pro které je nutné dodat buď originální SFP moduly uvedené v projektové dokumentaci, nebo je uchazeč oprávněn k dodání SFP modulů jiného výrobce a typu, ale pouze za předpokladu shodných technických parametrů a plné kompatibility s modelem stávajícího přepínače v dané lokalitě. |  |  |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| Parametr 1 | - podpora FortiLink - správa a konfigurace pomocí Fortinet FortiGate 101E |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol a požadované kompatibility se současně využívanými bezpečnostními prvky. |  |  |  |
| Hraniční přepínače |  |  |  |
| Parametr 1 | - porty min. 24/48 x 10M/100M/1Gbps podle projektové dokumentace - porty min. 4 x SFP 1Gbps - stohovací porty/moduly - management port |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Minimální konektivita LAN), Projektové dokumentace – konektivita a požadavku zadavatele na dnes již standardní 1Gbps konektivitu na všech portech. |  |  |  |
| Parametr 2 | Vzdálená správa prostřednictvím webového rozhraní |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Další bezpečnostní prvky (Nástroje pro centrální správu) |  |  |  |
| Parametr 3 | Podpora PoE+ (802.3at) |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita (minimální parametry bezdrátových sítí) a projektové dokumentace. |  |  |  |
| Parametr 4 | L2 switching - 802.1p (QOS) - 802.1Q (VLAN) - 802.1D + 802.1w (STP, RSTP) - 802.1ab (LLDP) - 802.3ad (LACP) - IGMP snooping for multicast filtering - tabulka MAC adres min. 8000(24p.)/16000(48p.) |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy, Projektové dokumentace – konektivita a z požadavku zadavatele uvedené funkce při správě a provozu LAN využívat |  |  |  |
| Parametr 5 | Bezpečnost - IEEE 802.1X - MAC Radius autentifikace - BDPU guard, Root guard |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Minimální parametry aktivních prvků), Projektové dokumentace – konektivita a z požadavku zadavatele uvedené funkce při správě a provozu LAN využívat |  |  |  |
| Parametr 6 | Výkon - Neblokující architektura přepínacího subsystému, z čehož vyplývají následující hodnoty: - Přepínací kapacita stohovacího rozhraní bude min. rovna počtu portů přepínače, tedy 24 nebo 48 Gbps Celková přepínací kapacita bude min. rovna součtu přepínací kapacity stohovacího rozhraní a dvojnásobku počtu portů (full duplex), tedy 72Gbps u 24 portového přepínače, nebo 144Gbps u 48 portového přepínače |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Aktivní prvky s neblokující architekturou přepínacího subsystému) |  |  |  |
| II. Konektivita - Bezdrátový přístupový bod (AP) |  |  |  |
| Uvedení konkrétního typu a výrobce AP v PD je příkladem požadovaných vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponentami v požadované topologii LAN. Parametry, vlastnosti a funkce AP uvedené v projektové dokumentaci – konektivita, v kapitolách 4.1, 4.2 technické zprávy jsou pouze popisem jednoho konkrétního typu AP použitého v projektové dokumentaci a nejsou závazné, pokud nejsou uvedeny v této tabulce. |  |  |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| Parametr 1 | - podpora FortiLink - správa a konfigurace pomocí Fortinet FortiGate 101E |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol a požadované kompatibility se současně využívanými bezpečnostními prvky. |  |  |  |
| Parametr 2 | Všechny bezdrátové přístupové body v každé lokalitě budou centrálně spravovány |  |  |
| Parametr 3 | Centrálně řízený upgrade firmwaru přístupových bodů |  |  |
| Parametr 4 | Detekce stavu signálu a rušení na jednotlivých kanálech |  |  |
| Parametr 5 | Automatické ladění kanálů a výkonu |  |  |
| Parametr 6 | Podpora technologií usnadňujících a urychlujících přechod klientů mezi jednotlivými AP |  |  |
| Parametry 2 - 6 vycházejí ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Centralizovaná architektura správy wifi sítě) |  |  |  |
| Parametr 7 | Podpora izolace klientů |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Podpora mechanismu izolace klientů) |  |  |  |
| Parametr 8 | WPA2 |  |  |
| Parametr 9 | PoE |  |  |
| Parametr 10 | Podpora více SSID na jednom rádiu |  |  |
| Parametry 8 - 10 vycházejí ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Podpora WPA2, PoE, multi SSID) |  |  |  |
| Parametr 11 | Současný provoz AP v pásmu 2,4GHz a 5GHz |  |  |
| Parametr 12 | Podpora standardu 802.11n (případně novějších ac, ad) |  |  |
| Parametry 11 - 12 vycházejí ze Standardu konektivity škol – Vnitřní konektivita školy (Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz) |  |  |  |
| Parametr 13 | Systém správy přístupu hostů (jednorázová, krátkodobá hesla, portál, apod.) |  |  |
| Parametr vychází ze Standardu konektivity škol – Další bezpečnostní prvky (Řešení dočasných přístupů) |  |  |  |
| Parametr 14 | Multi Input x Multi Output : Stream minimálně 3x3:3 |  |  |
| Požadavek vychází z projektové dokumentace - konektivita |  |  |  |
| Parametr 15 | Minimální propustnost 1,3Gbps v pásmu 5GHz a současně 450Mbps v pásmu 2,4GHz |  |  |
| Požadavek vychází z projektové dokumentace - konektivita |  |  |  |
| III. Specifikace serveru |  |  |  |
| Parametr 1 | 1x CPU min. 16.100 bodů (https://www.cpubenchmark.net/), min. 12C/24T, min. 16M Cache DDR4-2400 1x 379-BCSG iDRAC,Legacy Password 1x ADNM Blank for 1CPU Configuration 1x Servisní modul 1x Group Manager, Enabled 1x 2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives and 3PCIe slots 1x LCD rámeček 4x 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank 4x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 1x RAID Controller, 8GB NV Cache, Mini card RAID 1 pro systém (minimálně 200 GB, bootovací) na discích SSD nebo rotačních 10k RAID 5 + hot-spare (výsledná velikost pole minimálně 3 TB) na discích SSD nebo rotačních 10k 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), napájecí kabel 1x Šifrovací modul 1x síťová karta 4x1Gb porty 1x Power Saving Active Power Controller 1x Příslušenství pro montáž do 19" rozvaděče s organizérem kabelů 1x Power Saving Active Power Controller včetně Servisní podpora 5 let NBD onsite |  |  |
| Parametr 2 | Dodávka bez OS (pro instalaci bude využit licenční program ZŠ - Microsoft) |  |  |
| IV. Strukturovaná kabeláž |  |  |  |
| Parametr 1 | Závazek dodání uceleného kabelového systému od prvovýrobce |  |  |
| Parametr 2 | Doložení certifikátu systémové záruky vystaveného výrobcem dodávané strukturované kabeláže při předání díla |  |  |
| V. Kvalita a záruka |  |  |  |
| Parametr 1 | Minimální záruční doba na aktivní prvky – 60 měsíců |  |  |
| Parametr 2 | Minimální záruční doba na strukturovanou kabeláž 60 měsíců – garantováno na základě certifikátu vystaveného výrobcem systému |  |  |
| Parametr 3 | Minimální záruční doba na ostatní nevyjmenované části díla - 3 roky |  |  |
| Parametr 4 | Školení administrátora (operátora) v místě sídla zadavatele |  |  |
| Parametr 5 | Školení administrátora (operátora) v českém jazyce |  |  |
| Parametr 6 | Pro zařízení bude doložen životní cyklus plánovaný výrobcem, ze kterého je zřejmé, že poskytování technické podpory a aktualizací ze strany výrobce neskončí v době udržitelnosti projektu. |  |  |
| Parametr 7 | Pro zařízení budou jako součást nabízeného řešení dodány licence pokrývající po celou dobu udržitelnosti projektu veškeré funkcionality požadované zadávací dokumentací |  |  |