01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO-01.c – POCHOZÍ LÁVKA

# Všeobecné údaje

Stavebník: 	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4604, 430 01 CHOMUTOV

Místo výstavby: 	k.ú. Chomutov II

Vypracoval: 		Ing. Břetislav Sedláček

Datum: 		9/2018

# Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je výstavba zázemí dopravního hřiště, které bude zhotoveno propojením typových obytných a sanitárních kontejnerů.

Jedná se o tři stavební objekty :

– SO.01.a – zázemí dopravní výchovy, kde se bude nacházet učebna, sklad pomůcek a hygienické zázemí

- SO.01.b  - Sklad jízdních kol

- SO.01.c - pochozí ocelová lávka, která bude přístupná ze střechy zázemí dopravní výchovy. Lávka povede přes silnici a část zeleně pro lepší rozhled nad děním na dopravním hřišti.

# Charakter objektu

Objekt SO.01.c – Pochozí lávka bude sloužit při provozu dopravního hřiště jako přemostění silnice v areálu DDH pro dohlížející - dozor na děti, jenž se učí provozu na pozemních komunikacích. V dalším kroku bude lávka využívána rozhodčími při dopravních soutěžích – rozhodčí (většinou z řad dopravní policie ČR) tak budou moci vstoupit do nitra hřiště a sledovat a hodnotit soutěžící děti shora.

# Popis technického řešení stavby

## Vytýčení a výškové osazení

SO.01.c

Výšková úroveň ±0,000 je vztažena k čisté podlaze 1.NP objetu SO.01.a. Výšková úroveň ±0,000 odpovídá 371,90m.n.m.

## Zemní práce

Budou provedeny v rozsahu pro založení 4 ks rámů na základové patky. Výkop bude proveden do nezámrzné hloubky na úroveň -1,525 m, kde bude dno vysypáno štěrkodrtí frakce 0/63 – řádně uhutněné v tl. 150 mm.

## Základy

Pochozí lávka vynesena ocelovými rámy bude založena na základových patkách z železobetonu tř. C16/20, ocel B500B, na štěrkodrť frakce 0/63 v tl. 150 mm. Sloupky, které jsou navrženy v blízkosti objektu SO.01.a, budou založeny na společné patky objektu SO.01.a.

## Konstrukční řešení lávky

Lávka bude zcela ocelová konstrukce, bude mít obdélníkový půdorys cca 10,23 x 1,5 m, vysoká cca 2,85 m se zábradlím 1,1 m vysoké. Konstrukčně zhotovena ze 4 ks ocelových rámů průřezu 100/180/6 mm, které budou kotveny do železobetonových (dále jen ŽB) základových patek pomocí 2 ks chemických lepených kotev M20/350 mm, skrze patní plech 300/300/20 mm. Podélný nosník, jenž bude ztužovat rámy v podélném směru budou zhotoveny z U 200, příčné nosníky budou zhotoveny z IPN 100. Vodorovné ztužení bude v rovině podlahy zhotoveno z jäcklových trubek 40/40/3 mm a svislé ztužení bude taktéž zhotoveno z jäcklových trubek 40/40/3 mm.

Lávka bude obehnána zábradlím z jäcklových trubek 60/60/4 mm s výplní z tahokovu – kosočtvercová oka 22/11/3 mm, které bude navazovat na zábradlí podél pochozí střechy objektu SO – 01.a. V části lávky bude použit tahokov s kosočtvercovými oky 63/27 mm jako opora pro pnoucí se rotliny, jenž budou zasazené pod lávkou.

Podlaha lávky bude provedena z pororoštu (lisovaný podlahový rošt – PR):

- rozteč oka (nosné / rozpěrné pásky): 33/11 mm,

- nosný pásek (výška / síla):	výška 30 mm, síla 2 mm,

- materiál / povrchová úprava: ocel st37.2, pozink+komaxit černý

Lávka bude staticky oddělena od budovy zázemí SO-01.a, až na společné dvě základové patky. Podlahy lávky musí plynule navazovat na pochozí část objektu SO 01.a – zázemí dopravního hřiště bez ohledu na výškové kótování ve výkresu!!

Použitá ocel na lávku bude třídy S235.

Maximální dovolené nahodilé zatížení je 5,0 kN/m2, resp. 500 kg/m2.

Lávka bude řádně uzeměna – pod patky bude uložen zemnící pásek FeZn!!

## Povrchová úprava

Všechny ocelové prvky budou žárově pozinkované a opatřeny práškovým lakem – komaxitem – odstím černý (konkrétní odstín bude vybrán po předložení 3 vzorků). Pro volbu této technologie povrchové je však nutné upřednostnit šrobouvé spoje na stavbě, oproti svařování. Pro tento případ je nutné předložit výrobní dokumntaci, kterou odsouhlasí projektant, potažmo zadavatel.

Pro zajištění trvanlivosti konstrukce bude zhotovena nabetonávka na patní plech každé nohy rámu (celkem 8 ks). Trhliny v betonu budou zatmeleny a spáry mezi betonem a ocelovou konstrukcí budou zatmeleny speciálním trvanlivým tmelem – čímž vznikne voděodolná ochrana.

  - Lešení a bednění

Návrhy, projekty a stavba lešení a bednění a jejich následné demontáže jsou plně v kompetenci zhotovitele stavby, je nutné zhotovení prostorového lešení. Nutno dodržet platné konstrukční normy a bezpečnostní předpisy.

# Staveniště a provádění stavby

Při provádění stavby budou respektovány veškeré bezpečnostní předpisy, podmínky stavebního povolení a ostatních subjektů. Práce budou probíhat v takovém rozsahu, aby byl minimalizován negativní vliv stavby na užívání sousedních nemovitostí.

Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích investora – vlastníka. Stavba bude v průběhu stavebních prací zabezpečena provizorním staveništním oplocením. Výstavbou nedojde k zásahu do sousedních nebo veřejných pozemků. Skladování materiálu bude opět řešeno na pozemku investora nebo uvnitř oplocení.

# Závěr

Veškeré práce prováděné při výstavbě musí být prováděny podle bezpečnostních předpisů platných v době výstavby se současným dodržením zásad hygieny práce. Dále budou veškeré práce prováděny podle platných norem ČSN, ČSN-EN.

Jakákoliv změna oproti této PD musí být předem konzultována s projektantem a investorem.

Příloha: výpis zámečnických prvků