PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

1.  Identifikační  údaje

Název stavby		:    	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI 6-15 LET,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, Kadaňská 2334

p.p.č. 2648/1, 2648/4, Kadaňská, Chomutov, k.ú. Chomutov

Místo stavby		:    	p.p.č. 2648/1, 2648/4, Kadaňská, Chomutov, k.ú. Chomutov

Stavebník		:    	Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28, Chomutov

Stavební úřad		:    	Chomutov

Parcelní číslo              :           p.p.č. 2648/1, 2648/4

Způsob výstavby         :     	Dodavatelsky, dodavatele určí stavebník na základě výběrového řízení

Stupeň dokumentace  :    	Zadávací projektová dokumentace

Projekt vypracoval      :           Hana Möbiusová           IČO: 43215581

2.  Základní údaje o stavbě

Jedná se o zřízení dětského hřiště pro děti od 6 do 15 let, na parcele u základní školy Kadaňská v Chomutově. Hřiště je navrženo na oploceném pozemku školy a bude sloužit jen pro potřeby žáků školní družiny. V souvislosti s obnovou řešeného území budou zcela odstraněna dvě stávající pískoviště s betonovými obrubami. Jeden herní prvek bude umístěn v prostoru školního atletického stadionu. Zatravněná plocha se osadí neoplocenými herními prvky. Skrytá zemina bude rozprostřena v místě stavby, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou městským úřadem.

3.  Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k tomu, že jde o návrh dětského hřiště v areálu školy, není v projektové dokumentaci řešeno napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. Stavbou hřiště nedojde ke zhoršení životního prostředí ve vazbě na okolní prostředí.

4.  Požadavky dotčených orgánů státní správy

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy - viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Průzkumem byl orientačně zjištěn průběh podzemních inženýrských sítí. Poloha staveb respektuje jejich trasy, na parcele je vedení NN, do jehož ochranného pásma zasahují dopadové zóny herních prvků. Na parcele je veden sekundární topný kanál, herní prvky nebudou osazeny v jeho ochranném pásmu. Stavba nekoliduje ani se stávající vzrostlou zelení.

5.  Obecné požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu.

6.  Orientační hodnota stavby

Součástí projektové dokumentace je soupis prací – nabídkový položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNĚ  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

1. 1. Zhodnocení staveniště

Stavba bude realizována na oploceném pozemku u základní školy a je situována na rovinný terén. Rozsah staveniště  bude omezen na minimum, výhradně na pozemek vlastníka. Průzkumem byl orientačně zjištěn průběh podzemních inženýrských sítí. Poloha staveb respektuje jejich trasy, na parcele je vedení NN, do jehož ochranného pásma zasahují dopadové zóny herního prvku. Na parcele je veden sekundární topný kanál, herní prvky nebudou osazeny v jeho ochranném pásmu. Stavba nekoliduje ani se stávající vzrostlou zelení.

Součástí technické zprávy je fotodokumentace současného stavu území.

1. 2. Urbanistické řešení stavby

Pozemek je vhodný pro výstavbu nové herní plochy,  která bude využita pro potřeby žáků školy a školní družiny.

1. 3. Technické řešení stavby  – základní popis úprav

Na pozemku u základní školy se osadí dva neoplocené herní prvky , multifunkční herní sestava se žebříkem lezeckou stěnou  a visutými kládami, vahadlová houpačka, a pružinové houpadlo.  Vedle pozemku u školní družiny, kde je sportovní atletický stadion, bude osazena herní sestava s houpačkami. Dopadové zóny u herních prků se provedou ze sypaného kačírku do plastových obrub dle nabídky dodavatele herních prvků.

Odtěžené kulturní vrstvy zeminy budou rozprostřeny na nezpevněné plochy území, skrytá zemina bude rozprostřena v místě stavby, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou městským úřadem. Nezpevněná plocha hřiště se dle potřeby zatravní.

1. 4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

1. 5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nemá žádný negativní  vliv na  okolní životní prostředí. Odpady vzniklé stavbou budou vytříděné podle druhů a kategorii odpadů dle platných vyhlášek. Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16a 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech.

1. 6. Řešení bezbariérového užívání stavby

Herní plocha je  bezbariérově přístupné dle požadavků vyhlášky  398/2009 Sb.

1. 7.  Přehled výchozích podkladů

- Výpis z katastru nemovitostí

- Snímek z pozemkové mapy, situace ve formátu DWG

- Pasport zeleně

- Ortofoto mapa

- Místní šetření, zaměření stávajícího stavu

- Orientační průběh inženýrských sítí

1. 8.  Zabezpečení  energií  a  napojení objektu  na  inženýrské  sítě

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

1. 9.  Zajištění bezpečnosti práce

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem.

Při realizaci stavby musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce dle vyhlášky  324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních prací. Je třeba dodržovat  platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a příslušné normy. Stavba bude realizována dle platných vyhlášek, předpisů a ČSN.

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

3.  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4. 1.  Vliv stavby na životní prostředí

Řešení odpadového hospodářství:

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a
kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb, katalog odpadů, a pouze
prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dl

e § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stavební úpravy objektu nebudou mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Provozovatel stavby je povinen při užívaní stavby a provozu jejích zařízení plně respektovat veškeré požadavky všech vyhlášek a souvisejících předpisů potřebných pro bezpečné užívání a provozování stavby. Při provádění stavby musí být plně respektovány podmínky a požadavky dané vyhláškou č. 302/2006 Sb., a vyhláškou č. 591/2006 Sb. – vydal ČÚBP a související předpisy.

Zařízení dětského hřiště vč. dopadových zón musí být provedeno v souladu s požadavky norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

6.  DOKUMENTACE

Investiční záměr je zachycen na přehledných situacích, půdorysu a řezu. PD dále obsahuje ortofota dané lokality, a fotodokumentaci stávajícího stavu pozemků, dokladovou část , a položkový rozpočet vč. výkazu výměr.

ČLENĚNÍ  DOKUMENTACE

PRŮVODNÍ A  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

01. SITUACE – ZÁKLRES DO KM 	M 1:1000

02. SITUACE ORTOFOTO

03. CELKOVÁ SITUACE   M 1:500

04. KOORDINAČNÍ SITUACE   M 1:250

05. HERNÍ PRVKY - PŮDORYS, ŘEZY, DOPADOVÉ ZÓNY 	  M 1:100

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Informace o rozsahu a stavu staveniště

Stavební práce budou prováděny dodavatelským způsobem, stavební materiál bude skladován výhradně na pozemku investora. Odtěžené kulturní vrstvy zeminy budou rozprostřeny na nezpevněné plochy území, skrytá zemina bude rozprostřena v místě stavby, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou městským úřadem. Případné zařízení staveniště ( např. mobilní chemické WC ) zajistí dodavatel stavby.

Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN.

Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce od zahájení stavebních prací. Stavební práce budou zahájeny dle vydání územního rozhodnutí, předpokládaný termín dokončení stavby je léto roku 2013.

Rozhodující dílčí termíny stavby - fáze plánu kontrolních prohlídek stavby

1. fáze  :  Demoliční práce, výkopové práce, základy

2. fáze  :  Osazení herních prvků, dopadové zóny

3. fáze  :   Dokončovací práce

Stavební úřad dle potřeby stanoví, které fáze výstavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem kontrolních prohlídek stavby, příp. zda lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ( § 115 ods. 1 zákona č. 183/2001 Sb).

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ POPIS ÚPRAV

Na pozemku u základní školy se osadí čtyři neoplocené herní prvky  - multifunkční herní sestava (dle popisu níže), a vahadlová houpačka, pružinové houpadlo a sestava s houpačkami. Dopadové zóny u herních prků se provedou ze sypaného kačírku do plastových obrub dle nabídky dodavatele herních prvků.

1. Demoliční práce

V souvislosti s obnovou řešeného území budou zcela odstraněna stávající  pískoviště. Pískoviště mají betonové obruby a betonové dno. V místě osazení houpačky je stávající ohniště, které bude zrušeno. Součástí technické zprávy je fotodokumentace současného stavu území.

2. Zemní práce :

Před zahájením výstavby obou hřišť dojde v zájmové ploše ke skrytí kulturních vrstev zeminy a jejich deponování mimo prostor stavby. Následně bude provedeno snížení terénu pro nová souvrství a výkopy pro základy jednotlivých herních prvků. Rozmístění a velikost patek pro herní prvky se provede dle požadavků jejich dodavatele. Výkopek bude  rozprostřen v území. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou městským úřadem.

Stavba (část dopadové zóny) zasahuje do ochranného pásma vedení NN– viz koordinační situace, výkres č. 03.

UPOZORNĚNÍ: Skutečný průběh vedení NN nutno vytýčit  na stavbě před zahájením stavebních

prací !!

3. Základové  konstrukce :

Herní prvky se osadí a ukotví do betonových patek dle montážního předpisu výrobce.

4. Vodorovné  konstrukce :

Plocha dětského hřiště pro děti 6-15 let bude provedena v materiálové kombinaci kačírek (dopadové zóny u herních prvků), a trávník (ostatní nezpevněné plochy). Rozhraní jednotlivých ploch je řešeno pomocí plastových obrub. Nově navrhované plochy nekolidují se stávajícími inženýrskými sítěmi. Na parcele je vedení NN, do jehož ochranného pásma zasahují dopadové zóny herního prvku.

Skladby konstrukcí:

Skladba nových nezpevněných ploch (dopadová zóna):

1. kačírek <8mm)	…..	300mm

2. zhutněný terén

5. Herní  prvky:

Na parcele budou osazeny herní prvky, jednotlivé herní prvky budou blíže specifikovány v samostatné dodavatelské dokumentaci. Velikost dopadových zón je třeba korigovat v závislosti na použitých herních prvcích.

1. Multifunkční herní sestava  (sestava obsahuje např. žebřík, stěnu na lezení, lezící síť, šplhací lano, horizontální řebřík , visuté klády, apod.)

2. Vahadlová houpačka

3. Pružinové houpadlo (např. ve tvaru zvířete)

4. Houpačka (sestava obsahuje 2 x houpačku se sedátkem, 1 x houpačku s výpletem, nerezové řetězy na zavěšení)

6. Sadové úpravy :

Veškeré plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Zhotovitel při zpracování realizační projektové dokumentace vycházel z podkladů  poskytnutých objednatelem díla, a z požadavků stavebníka. Veškeré změny a odchylky od schválené projektové dokumentace budou neprodleně oznámeny zhotoviteli projektové dokumentace a budou řešeny v průběhu výstavby dodatkem, příp. změnou projektové dokumentace.

V Chomutově dne 18. 1. 2013                                    Vypracovala :  Hana Möbiusová