Příloha č. 2 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 kupní smlouvy)

Technická specifikace zakázky a prohlášení o parametrech zboží a jejich konkrétních hodnotách a dostupnost záručního servisu zakázky

Sněžný pluh pro Městské lesy Chomutov

Instrukce k vyplnění tohoto dokumentu:

- Uchazeč doplní žlutě vyznačená pole.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „min.“ nebo „max.“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše konkrétní hodnotu parametru nabízeného zboží.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená samostatně hodnota „min.“ nebo „max.“, pak za opačnou limitní hodnotu je považována obecně dostupná hodnota v dané položce.

- Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „ano“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše „ano“, resp. „ne“, podle toho, zda uvedený parametr hodnotu splňuje, resp. nesplňuje.

- Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče potvrdí údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

Dodavatel

| Název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČ |  |
| Statutární orgán |  |

Technická specifikace:

| Název zboží: |  |
| --- | --- |
| Typ zboží: |  |

| Základní požadavky | Jednotka | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní charakteristika: |  |  |  |
| Čelní pluh |  | ano |  |
| Výkon traktoru, pro který je pluh určen | kW | min. 130 |  |
| Proměnná geometrie, dvě na sobě nezávisle ovládaná křídla |  | ano |  |
| Upínací zařízení pro montáž do tříbodového závěsu traktoru |  | ano |  |
| Možnost nastavení do polohy V, Y, P |  | ano |  |
| Rozměry a hmotnost: |  |  |  |
| Záběr břitu pluhu při zavřené a přepravní poloze, ve tvaru V | mm | min. 2800 max. 2900 |  |
| Výška radlice ve střední části (pevná část) | mm | min. 900 |  |
| Výška křídla na konci | mm | min. 1500 |  |
| Hmotnost pluhu | kg | min. 1100 |  |
| Standardní výbava: |  |  |  |
| Výstražné vlajky |  | ano |  |
| Výstražné šrafování |  | ano |  |
| Bezpečnostní piktogramy |  | ano |  |
| Výrobní štítek |  | ano |  |
| Stírací břit ocelový |  | ano |  |
| Výškově stavitelná pojezdová kola |  | ano |  |
| Výstražné poziční osvětlení LED |  | ano |  |
| Odpružení jednotlivých křídel radlice za pomoci dusíkového akumulátoru |  | ano |  |
| Technické osvědčení samostatného celku včetně jeho výpisu a prohlášení o shodě |  | ano |  |

Záruční servis:

| Základní požadavky | Jednotka | Požadovaná hodnota | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| fyzické zahájení diagnostiky závady od doručení objednávky | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |
| zjištění závady – od zahájení diagnostiky | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |
| dodání náhradních dílů – od zjištění závady | pracovní den | do 2 pracovních dnů |  |

Jako oprávněný zástupce prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že

- zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedena v tabulce 
u jednotlivých technických údajů

- prodávající bude pro kupujícího zajišťovat po celou dobu trvání záruky za jakost záruční servis při opravách předmětu koupě dle uvedených lhůt

V __________________     dne __.__.______

___________________________________

(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče)