příloha č.1 smlouvy – technické požadavky zadavatele

- pOPTÁVANÁ RYCHLOST STAHOVÁNÍ (DOWNLOAD)

Poptávaná rychlost pro stahování dat je 2Gbps

- POPTÁVANÁ RYCHLOST ODESÍLÁNÍ (UPLOAD)

Poptávaná rychlost pro odesílání dat je 2Gbps

- poptávaná odezva (PING)

Průměrná poptávaná odezva do centrálního bodu NIX, nesmí přesahovat 10 ms.

- poptávaná dostupnost

Požadovaná dostupnost je 24 hodin denně, 365 dní v roce.

- AGREGACE

Požadovaný agregovaný poměr je 1:1.

- SLA parametry (Kvalita poskytované služby a sankce s ní spojené)

Poskytovatel se zavazuje zaručit parametry kvality služby dle specifikace. V případě nedodržení těchto specifikací se uplatní smluvní sankce, dle následujícího schématu:

| Měsíční dostupnost služby v % | Pokuta z měsíční ceny za službu |
| --- | --- |
| 99,6% – 99% | 5% |
| méně než 99% a více než 98% | 10% |
| 98% - 90% | 25% |
| méně než 90% | 50% |

Vzorec pro výpočet dostupnosti služby:

Dostupnost = Sd−SnSd×100%

Sd > doba trvání služby v měsíci (celkový počet hodin, kdy má být služba poskytována)

Sn > doba nedostupnosti služby v měsíci (počet započatých hodin nedostupnosti)

- hlášení výpadků

Poskytovatel zajistí nahlášení výpadku služby (výpadek na straně poskytovatele) okamžitě při vzniku této skutečnosti. A to formou emailu a SMS zprávy pověřeným technickým pracovníkům zákazníka.

Dobou trvání výpadku (nedostupnosti služby) se rozumí doba od nahlášení výpadku služby do ukončení výpadku služby.

- Reporting

Reportingem se rozumí pravidelné podání zpráv zákazníkovi poskytovatelem obsahující souhrn informací za kalendářní měsíc o poskytovaných službách (tj. specifikace poskytované služby, grafy vytíženosti služby), hlášení o poruchách (tj. čas hlášení, předmět poruchy, kdo poruchu nahlásil a čas odstranění poruchy) a dalších událostí souvisejících s poskytovanými službami a to do 15. dne následujícího měsíce ve formě emailové zprávy (pdf přílohy) adresované pověřeným technickým pracovníkům zákazníka na adresu it@chomutov.cz. Prvním měsícem je měsíc následující po podpisu tohoto dodatku.

- VEŘEJNÉ IP ADRESY

Je požadovaný jeden celý subnet IPv4 třídy C a rozsah ::/40 v IPv6.

- Redundance

Od poskytovatele je vyžadováno redundantní připojení, kde každé ze dvou datových center je připojeno samostatnou linkou zakončenou přímo v datovém centru, nebo nepřímo prostřednictvím koncových bodů MAN. Přípojná místa jsou uvedena v bodě 12. Každá z linek musí být schopná poskytnout připojení v plné rychlosti a kvalitě.

- integrace do projektu fenix

Vzhledem k závazkům a probíhajícím projektům zadavatele, požaduje zadavatel potvrzení, že je poskytovatel připojení v bezpečnostním projektu FENIX. Tzn. poskytované veřejné adresy jsou zapojeny do infrastruktury FENIX nebo poskytovatel splňuje alespoň technické standardy definované projektem FENIX (viz.: https://www.nix.cz/cs/file/NIX_PRAVIDLA_FENIX).

V případě, kdy má ISP přidělené IP adresy od člena FENIX, musí být součástí projektu prohlášení ISP, ze kterého bude patrné, že příslušné adresy jsou v rámci FENIX propagovány. V případě, kdy má ISP vlastní ASn a není přímý člen FENIX, musí být součástí projektu prohlášení ISP, ze kterého bude patrné, že příslušné ASn propaguje do FENIX na základě smluvního vztahu některý ze členů FENIX

- MOŽNÉ PŘÍPOJNÉ BODY ISP do MAN

Datová centra:

| Název lokality | Způsob připojení poskytovatel | GPS lokalizace umístění | Umístění v lokalitě |
| --- | --- | --- | --- |
| MP DŘÍNOVSKÁ 4606 | 2x GigabitEthernet, TX nebo SFP, LACP | LOC: JO60QL, GPS: 50°28'37.339"N 13°24'57.027"E | 1.NP, DC |
| MAGISTRÁT ZBOROVSKÁ 4602 | 2x GigabitEthernet, SFP, LACP | LOC: JO60QL, GPS: 50°27'45.336"N 13°24'40.124"E | 2.NP, DC |

Datová centra mohou být napojena přímým způsobem – tedy přivedením SM optického kabelu poskytovatele k aktivnímu prvku MAN v datovém centru a jeho připojením prostřednictvím SFP transceiveru kompatibilního s aktivním prvkem datového centra HP 7506 JD239B. Kromě originálních SFP transceiverů výrobce HP určených pro tento aktivní prvek je možné použít i kompatibilní transceivery jiných výrobců. V případě omezeného počtu vláken je možné využít i technologie WDM a jedno-vláknových SFP transceiverů a to opět buďto originálních, nebo kompatibilních. Další možností je dodat aktivní prvek převádějící přívod s vyšší přenosovou rychlostí, než která je požadovaná, na více 1Gbps linek s LACP agregací tak, aby na této agregované lince bylo v reálném provozu dosaženo požadované přenosové rychlosti.

Druhou možností je připojení datových center nepřímým způsobem – tzn. přivedením SM optického kabelu poskytovatele na ODF některého z koncových bodů MAN, které se nachází v objektech v majetku města, odkud může být pasivně propojen do jednoho z datových center, kde bude zakončen na aktivním prvku stejným způsobem, jako při přímém připojení.

V případě využití dvou nepřímých připojení, nesmí z důvodu zachování plné redundance tato připojení vést ze stejné větve MAN.

Seznam využitelných koncových bodů MAN pro připojení datového centra Zborovská 4602

| Název lokality | Způsob připojení poskytovatel | Větev MAN | GPS lokalizace umístění | Umístění v lokalitě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magistrát města Chomutova, Chelčického 155 | 4x SM (2xSM BiDi), E2000/APC | 2 | LOC: JO60RL, GPS: 50°27'39.300"N 13°25'0.539"E | 1.NP, místnost ATÚ, rack, |
| SRA Zadní Vinohrady | 4x SM (2xSM BiDi), E2000/APC | 2 | LOC: JO60RL, GPS: 50°28'9.798"N 13°25'34.931"E | Rozvaděč u hotelu Kamenčák |

Seznam využitelných koncových bodů MAN pro připojení datového centra Dřínovská 4606

| Název lokality | Způsob připojení poskytovatel | Větev MAN | GPS lokalizace umístění | Umístění v lokalitě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magistrát města Chomutova, Chelčického 155 | 4x SM (2xSM BiDi), E2000/APC | 2 | LOC: JO60RL, GPS: 50°27'39.300"N 13°25'0.539"E | 1.NP, místnost ATÚ |
| SRA Zadní Vinohrady | 4x SM (2xSM BiDi), E2000/APC | 2 | LOC: JO60RL, GPS: 50°28'9.798"N 13°25'34.931"E | Rozvaděč u hotelu Kamenčák |
| Březenecká 4750 | 2x SM BiDi, LC/PC | 3 | LOC: JO60QL, GPS: 50°28'28.709"N 13°24'39.126"E | 7.NP, rozvaděč radiových spojů MAN |