## D.1.1.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

- Předmět projektu

Projektová dokumentace řeší opravu povrchu komunikace v ul. 17. listopadu v Chomutově. Řešená lokalita se nachází při severovýchodním okraji města Chomutov, konkrétně u sídliště Březenecká. Začátek řešeného úseku se nachází u křižovatky s ulicí Pod Strážištěm a konec opravovaného úseku je na konci ulice 17. listopadu. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci o celkové délce opravované komunikace 892 m.

Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. Povrch je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz automobilové dopravy. Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění.

Stavební práce budou provedeny v rozsahu odstranění (frézování) stávajícího asfaltového povrchu do hl. 200 mm. Dojde k lokální výměně betonových obrub, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu, ostatní obruby budou zachovány. Opraven bude také povrch trolejbusové zastávky „Kundratická“, „Sportovní hala“ a „Březenecká II“ a to včetně komletní výmeny obrub zastávky.  Stavebně upraveny budou také dva přechody pro chodce (staničení 0,175, 0,347 a 0,825 km).

V rámci projektové dokumentace dojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, které nově definuje šířkové uspořádání komunikace. Jízdní pruhy budou vyznačeny v šířce 3,25 m. Upraveno a doplněno bude také svislé dopravní značení.

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude respektovat stávající stav. Ve stávajícím stavu se nacházejí uliční dešťové vpusti, do kterých dešťové voda svedena. Vpusti budou zachovány a vyčištěny, v případě nefunkčnosti dešťové vpusti dojde k její výměně za vpusť novou. Umístnění a počet vpustí se po oprave nezmění.

Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí. Dojde pouze k uložení chrániček u přechodů a dělících ostrůvků pro budou možné využití.

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb.

Zhotovitelem stavby bude v průběhu stavby zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s rozdělením rozpočtu na dva stavební objekty viz výkresová část.

- Podklady projektu

- geodetické zaměření stavby

- kopie katastrální mapy

- fotodokumentace

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikací

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- TP 170, TP 179, TP 133, TP 192

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

-Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

-Zákon č. 183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších novel

- Práce před zahájením stavby

Investrorem byl předán „Diagnostický průzkum konstrukce vozovky“ zpracovaný firmou Viakontrol spol. s.r.o, jehož součástí je mimo jiné stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Dle provedených zkoušek z odebraných vzorků asfaltové směsi obsahuje stávající asfaltová směs 0,0 mg/kg suš. celkového množství PAU a je zařazena do kvalitativní třídy dle vyhlášky č. 130./2019 Sb. ZAST 1 (podle kritéria x ≤ 12 mg/kg suš). Dle vyhlášky 130/2019 je stávající asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být nebezpečným odpadem. Vytěžená asfaltová směs bude odvezena a uskladněna na recyklačním středisku (do 10 km).

Před zahájením stavby budou veškeré IS vytyčeny přímo na staveništi. Dle vyjádření jednotlivých správců IS a zákresů jejich zařízení nelze přesně určit polohu některých IS a proto budou veškeré sítě vytyčeny. Před zahájením stavebních (výkopových prací) bude dodavatel stavby informovat příslušné správce IS o zahájení stavby s udáním termínů. Dodavatel stavby bude bezpodmínečně dodržovat podmínky jednotlivých správců IS a bude respektovat podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření (viz. dokladová část). V průběhu prací bude umožněn (v rámci možností) přístup pro požární vozidla a vozidla záchranné služby. Dodavatel stavby v průběhu realizace stavby zajistí přístup k objektům a bude dodržovat bezpečnostní předpisy i v případě provizorních opatření pro přístup k sousedním pozemkům (lávky, atd.).

Před zahájením stavebních prací bude pořízena fotodokumentace okolních staveb a pozemků za účasti zhotvitele a investora.

Před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží (24x), podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky.

- Popis st. stavu

Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. Povrch je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz automobilové dopravy. Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění.

Šířka asfaltové komunikace je ve stávajícím stavu proměnná, mezi obrubami se jedná o šířku od 7,86 m do 9,39 m. Ve stávajícím stavu se nachází špatně viditelné a špatně čitelné vodorovné dopravní značení. Celková délka opravované komunikace je 892 m.

Ve stávajícím stavu se nacházejí poklopy šachet kanalizace a uliční dešťové vpusti, jejichž výška bude přizpůsobena novému stavu.

- Bourací práce

Dojde k odstranění stávajícího asfaltového povrchu. Odstranění povrchu bude provedeno strojní technologií frézováním do hloubky 200 mm. Drobná a špatně dostupná místa budou odstraněna pomocí lehké techniky ručně (pro potřeby rozpočtu je uvažováno s odstraněním 90% plochy strojně, 10 % ručně). Vytěžená asfaltová směs bude odvezena a uskladněna na recyklačním středisku (do 10 km).

Odstraněny budou obruby které jsou znázorněny (okótovány) ve výkresové části situace bouracích prací. Dále dojde k lokálnímu odstranění a výměně betonových obrub ve špatném stavebně technickém stavu. Po odfrézování asfaltových vrstev dojde k obchůzce zástupce investora a bude vyhodnocen stavebně technický stav jednotlivých obrub a dojde k návrhu jejich výměny. Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s výměnou 40 % z celkové délky (1620 m) obrub, v části SO 01 je uvažováno s výměnou 448 m obrub, v části SO 02 je uvažováno s výmenou 160 m obrub. U těchto vyměňovaných obrub (tam kde je vozovka v souběhu ze stávajícím asf. chodníkem) dojde k zářezu asfaltu chodníku o šířce 0,25 m a dobalení chodníku v tl. asfaltu 90 mm. V místech, kde je vozovka v souběhu s travnatým povrchem dojde k obnovení zeleně, viz výkresová část vzorové řezy.

U trolejbusových zastávek dojde ke kompletnímu odstranění betonových obrub dle výkresové části situace bouracích prací. Odstraněny budou také plochy podél obrub tak, aby bylo možné provést osazení nových betonových obrub-dojde k odstranění pásu o šířce 0,4 (1,0) m dle vyskytujících se materiálů (asfaltový chodník nebo bet. sklad. dlažba), viz výkresová část vzorové řezy.

V místech (2x), kde chybí bezbariérová úprava chodníku u přechodu pro chodce dojde k doplnění bezbariérové úpravy (doplnění signálního a varovného pásu). V rámci této úpravy dojde odstranění pruhu stávajícího asfaltu pro možnost osazení reliéfní dlažby.

Pro možnost osazení chrániček dle výkresové části dojde k odstranění povrchů nad výkopem pro chráničkami. V místech kde bude chránička vyvedena mimo opravované části dojde k obnovení původního povrchu nad výkopem.

- Zemní práce

Po odfrézování asfaltových vrstev dojde k obchůzce staveniště za účasti stavebníka, zhotovitele, TDS a zpracovatele diagnostického průzkumu (Viakontrol spol. s.r.o.) a dojde ke zhodnocení podkladních konstrukčních vrstev. Bude provedena vizuální prohlídka a fotodokumentace podkladních vrstev za účelem posouzení z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace. Pro potřeby rozpočtu je uvažováno ze sanací kontrukčních vrstev v rozsahu 70% celkové plochy řešené komunikace. Sanace bude provedena vrstvou ŠDa frakce 0-125 mm o tl. min. 250 mm a vrstvou ŠDa frakce 0/32 v tl. 150 mm.

Zemní pláň pod novými asfaltovými vrstvami bude uhutněna tak, aby byla dosažena alespoň minimální hodnota modulu přetvárnosti podloží E def,2 = 150 MPa (zhutnění pláně bude doloženo závěrem zkoušek).

Bourací práce jsou znázorněny ve výkresové části v situaci bouracích prací.

Po odstranění stávající konstrukce asfaltových vrstev budou provedeny zatěžovací zkoušky podloží (24x) pro vyhodnocení stávajícího podloží. V případě existence nevyhovujících podkladních vrstev bude další postup konzultován s projektantem a přivolaným geologem.

- Situační řešení, šířkové uspořádání

Situační řešení vychází ze stávajícího stavu, okolní zástavby a požadavků investora. Šířkové řešení je zřejmé ze situace. Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění.

Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, které definuje šířkové uspořádání jízdních pruhů.

Jizdní pruhy – budou oproti stávajícímu stavu zúženy na šířku 3,25 m a budou vyznačeny vodorovným dopravním značením.

Stání pro trolejbus bude o šířce min 3,0 m.

Návrh nového šířkového uspořádání komunikace je znázorněno ve výkresové části vzorových řezů.

Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny v situačním uspořádání musí být projednány s projektantem a následně odsouhlaseny dotčenými orgány.

- Výškové – sklonové řešení

Výškové řešení komunikací vychází ze stávajících výšek a je nutné toto respektovat.

Nové asfaltové vrstvy budou pokládány ve stejné výškové úrovni jako asfaltové vrstvy ve stávajícím stavu.

Betonové obruby šířky 15 cm budou provedeny s odrazem 12 cm.

Betonové obruby o šířce 40 cm budou provedeny s odrazem 16 cm.

Max výškový rozdíl u bezbariérového řešení vstupu ze zpevněné plochy na vozovku bude max. 2 cm.

Podélné sklony - budou uzpůsobeny stávajícímu stavu.

Příčné sklony – budou uzpůsobeny stávajícímu stavu.

Předpokládané příčné a podélné sklony jsou naznačeny ve výkresové části situace.

- Konstrukce

Před zahájením pokládky nových asfaltových vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží (24x), podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky.

Komunikace jsou navrženy podle investorem předloženého „Diagnostického průzkumu konstrukce vozovek“  a uvažované intenzity dopravy TDZ II (1500-3000 tnv/24 hod. Dále dle platných ČSN a TP, mechanická odolnost konstrukcí a stabilita je zajištěna.

Postup prací dle návrhu diagnostického průzkumu:

- odstranit konstrukční souvrství na hloubku 200 mm

- provést vizuální prohlídku podkladních vrstev v místech se sníženou únosností, za účelem posouzení z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace (předpoklad rozsahu plochy sanace = cca 60 – 70 % délky trasy)

- provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících se případných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace dle zásad TP 115

- provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 5 v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu

- položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22 S podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 80 mm s asfaltovým pojivem 50/70

- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

- položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti VMT 22 podle TP 151 v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PmB 10/40-65

- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

- položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11

Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést v souladu s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1, vrstvy z litého asfaltu dle ČSN 73 6122 a ČSN EN 13108-6, nestmelené vrstvy budou provedeny dle ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285. Dlážděné kryty budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev, použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129.

Konstrukce nové asfaltové vozovky (konstrukce A) je navržena dle „Diagnostického průzkumu konstrukce vozovek“ a TP 170-Navrhování vozovek pozemních komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D1 pro návrhové období 15 let. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou zality certifikovanou trvale pružnou zálivkou, budou ošetřeny živičnou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.

Konstrukce trolejbusového zálivu (konstrukce B) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, katalogový list D1–T–1–CH–PIII, návrhová úroveň porušení vozovky D2 pro návrhové období 25 let. Konkrétní návrh vyztužení a ošetření spár bude předmětem samostatného technologického návrhu. Technologický návrh předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před realizací zálivů, (dilatační spáry budou provedeny osově po 5 m-max. délka jedné bet. desky bude 5 m, podélné spáry budou kotveny a příčné spáry budou vyztuženy,  v podkladní vrstvě z SC C8/10 budou v místech spár betonové desky zopakovány dilatace).

Konstrukce dobalení asfaltového chodníku. Jedná se u pruh šířky 0,4 m podél odstraňovaných obrub. Dojde k zářezu stávajícího chodníku-odstranění betonové obruby a osazení nové betonové obruby. Po té bude provedena vrstva z SC C 8/10 průměrné tl. 140 mm. Následně bude proveden spojovací postřik a vrstva asfaltobetonu.

Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou zality certifikovanou trvale pružnou zálivkou, budou ošetřeny živičnou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.

Konstrukce dlážděných chodníků (skladba CH) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, katalogový list D2–D–1–CH–PIII, návrhová úroveň porušení vozovky D2 pro návrhové období 25 let.

Tloušťka vrstvy ze štěrkodrti je uvedena jako základní, konkrétní tloušťky (dle sklonu zemní pláně) jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech. V místech, kde je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé, je konstrukční skladba shodná, pouze je namísto klasické betonové dlažby užita reliéfní dlažba kontrastní barvy – detail viz samostatná příloha.

Skladba nové asfaltové vozovky - A

D1-N-2/VI/PIII (tnv/24h-15)

ACO 11 S, POJIVO PMB 45/80-65		  		  40 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK, MOD.ASF. EMULZE C60 BP4	 0,3 kg/m2

LOŽNÁ ASF. VRSTVA, VMT 22, POJIVO PmB 10/40-65	  80 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK, MOD.ASF. EMULZE C60 BP4	 0,3 kg/m2

ACP 22 S, 50/70						  80 mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK, MODIFIK. ASF. EMULZE C50 BP5 0,6 kg/m2

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ					   		– 30 MPa

CELKEM							200 mm

Skladba trolejbusového zálivu (bet. povrch) - B

CB II						200 mm

SC C 8/10				  	150 mm

ŠDa (0/63)					250 mm – 90 Mpa

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ					   – 45 MPa

CELKEM					600 mm

Skladba trolejbusového zálivu (kamenný povrch) - C

ŽULOVÁ DLAŽBA (ŘEZANÁ) 150x170 mm	150 mm

SC C 16/20				  	200 mm

ŠDa (0/63)					250 mm – 90 Mpa

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ					   – 45 MPa

CELKEM					600 mm

Skladba opravy chodníků z asf. povrchu – D

ACO 11, 50/70			  	  40 mm

ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK			 0,5 kg/m2

ACP 16+, 50/70				  50 mm

ŠDa (0/32)					200 mm – 50 Mpa

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ					   – 30 MPa

CELKEM					290 mm

Skladba opravy chodníků z bet. skl. dlažby – CH

D2-D-1/CH/PIII

BET. ZÁMK. DLAŽBA			  	  60 mm

LOŽNÁ VRSTVA, kam. 4/8			  30 mm

ŠDa (0/63)					200 mm – 50 MPa

STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ					   – 30 MPa

CELKEM					290 mm

Před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží (24x), podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky.

Zelené plochy (pásy)

Po dokončení stavebních prací dojde k obnově přilehlé zeleně u nově vybudovaných bet. obrub v šířce 500 mm. Tyto plochy budou ohumusovány tl.100 mm rozprostřenou ornicí a zatravněny travním semenem.

Betonová dlažba

- Bet. skladebná dlažba bude dočasně rozebrána a znovupoložena na upravené místo (signální pás u trolejbusové zastávky Kundratická).

- Bet. skladebná dlažba reliéfní bude provedena z betonové vibrosilované dvouvrstvé dlažby s povrchem reliéfním pro nevidomé o rozměrech 100/200 mm. Výška výstupků 5,5 mm. Barva dlažby – červená.

Obruby

- Š. 150 mm: bet. obruba šířky 150 mm a výšky 250 (150) mm do bet. lože C20/25 XF3 s opěrou bude použita na vnější straně chodníku směrem k asfaltové komunikaci. U snížení obruby (vjezdy, vstupy na vozovku, přechody) bude použito obruby přechodové a nájezdové. Obruby budou provedeny s odrazem 2 a 12 cm.

Po odfrézování asf. povrchu dojde k obchůzce stavby se zástupcem stavebníka a budou určeny stávající obruby, které jsou v neodpovídajícím stavebně technickém stavu, tyto obruby budou vyměněny za nové. Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s výměnou 40% obrub z celkové délky (1620 m) stávajících obrub.

- Š. 400 mm: zastávková bet. obruba (s nájezdovým rádiusem) šířky 400 mm a výšky 290 mm do bet. lože C20/25 XF3 s opěrou budou použity podél troljebusové zastávky (pouze při nástupní hraně). Obruby budou provedeny s odrazem 16 cm.

Z technologického hlediska je nutné doržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě hrozí brzké narušení a ztráta stability konstrukce.

##### Barevné řešení:

##### Bet. dlažba: varovné a signální pásy-červená

- Bet. obruby: barva šedá

Případné změny, které určí architekt města, budou zapracovány dodatečně, případně budou uvedeny zápisem do stavebního deníku a stvrzeny podpisem projektanta, architekta a investora (zástupcem).

##### Kabelové chráničky:

Dle požadavků investora jsou v projektové dokumentaci zapracovány chráničky kabelového vedení v určitých místech (v místě přechodů pro chodce a dělícího ostrůvku). V těchto místech budou provedeny výkopy a dojde k položení kabelové chráničky. Následně bude chránička zpětně obsypána hutnitelným zásypem.

Přesné umístnění chrániček bude upřesněno před realizací stavy.

Chráničky budou tvořeny bezhalogenovou ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničkou určenou pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení, vnější průměr 90 mm, vnitřní průměr 75 mm.

Dále je dle požadavků investora do projektové dokumentace zapracováno uložení chrániček pro podzemní kabelové vedení optických kabelů metropolitní sítě. Chráničky budou přivedeny především k označníkům troljebusových zastávek a dále budou napojeny na stávající nebo připravované rozvody metropolitní sítě. Jedná se o „mikro“ chráničky ze silnostěnného HDPE 14/10, tyto chráničky budou dále uloženy v kabelové korugované chráničce, vnější průmer 90 mm, vnitřní průměr 75 mm. Chráničky budou ukončeny ve stávajícím kolektoru při východní straně trolejbusové zastávky. Přesná trasa chrániček bude před realizací odsoulasena zástupcem stavebníka přímo na místě stavby.

Trasy chrániček budou geodeticky zaměřeny, především začátek a konec chráničky. Zaměření bude předáno investorovi.

Dorazy:

V ulici 17. listopadu se podél komunikace vyskytují zálivy, ve který jsou umístněny nádoby na odpad. Nádoby na odpad budou v zálivech zadržovány pomocí  gumových parkovacích dorazů o rozměrech d.500 mm v.100 mm š.250 mm. Dorazy budou provedeny z tvrdé EPDM pryže. Dorazy budou kotveny pomocí navrtání a dvou chemických kotev.

Přesný typ gumových dorazů bude před realizací odsouhlasen investorem.

Umístnění dorazů viz výkresová část situace.

- Zásady odvodnění

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude navazovat na stávající stav. Ve stávajícím stavu se nacházejí uliční dešťové vpusti, do kterých dešťové voda svedena. Vpusti budou zachovány a vyčištěny, v případě nefunkčnosti dešťové vpusti dojde k její výměně za vpusť novou. Umístnění a počet vpustí se po opravě nezmění. Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s výměnou 7 ks nefunkčních uličních vpustí vč. bet. šachty vpusti a jejich napojení potrubím PVC DN 125 v délce 3,5 m .

V celém řešeném území dojde k výměně a výškové úpravě osazení mříží uličních vpustí a poklopů šachet kanalizace. Před realizací nových konstrukčních vrstev vozovky  dojde ke zhodnocení technického stavu tělesa šachty vpusti, pokud bude při realizaci usouzeno že se nacházejí v dobrém technickém stavu dojde k jejich zachování případně pouze výškové úpravě. Nově budou osazeny ocelové vtokové mříže o rozměrech 500x500 mm třídy D400. Sběrný koš bude osazen žárově zinkovaný o výšce 600 mm. Poklopy kanalizačních šachet budou osazeny litinové v odvětráním o průměru 785 mm pro třídu zatížení D400.

- Sadové úpravy

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého okolí stavby. Konečná úprava zasaženého terénu bude provedena ozeleněním okolních ploch - ohumusování ornicí tl. 100 mm a oseto travním semenem.

Nedojde k odstranění vzrotslých stromů nebo křovin.

- Dopravní značení

V rámci projektové dokumentace dojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, které nově definuje šířkové uspořádání komunikace. Jízdní pruhy budou vyznačeny v šířce 3,25 m. Upraveno a doplněno bude také svislé dopravní značení.

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 268/2015, kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb a dále bude provedeno dle TP 65 a TP 133.

Svislé dopravní značení

Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1. Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a dalšími souvisejícími předpisy a normami. Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1, grafika provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům pozemních komunikací – VL 6.1, „Svislé dopravní značky“. Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 60 nebo 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Na nosné konstrukci nesmí být umístěno nic, co se značkou nesouvisí. Osazené budou do základových patek z prostého betonu (C16/20-XF1) nebo do kotevní patky s kotevními šrouby. V případě možnosti osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto uvedeno v situaci dopravního značení. Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb. Požadavky na vodorovné dopravní značení, rozměry, barvy a provedení vodorovných dopravních značek upravují Technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení“, Vzorové listy VL 6.2 „Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky“. Vodorovné dopravní značení bude v případě aplikace na nový asfaltový povrch provedeno ve dvou etapách. V první etapě se na nový koberec provede kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou, po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen Ministerstvem dopravy. V případě aplikace na stávající asfaltové povrchy se může provést aplikace ihned z plastu.

- Podchody inženýrských sítí

Vzhledem k tomu, že získané podklady o trasách IS, nelze považovat za přesné, budou veškeré sítě vytyčeny přímo na staveništi.

Veškeré stávající objekty v komunikaci budou výškově upraveny a přizpůsobeny nové výškové úrovni komunikací.

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky jednotlivých správců IS. Tyto podmínky jsou uvedeny v jejich vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření jsou součástí PD – viz. dokladová část.

- Ostatní

Dodavatel stavby na vlastní náklady pořídí videozáznam a fotodokumentaci všech stávajících objektů a především důkladně zdokumentuje veškeré statické i jiné poruchy přilehlých staveb. Tento záznam bude uložen u dodavatele stavby pro případné vyřízení stížností.

Před započetím stavebních prací budou vytyčeny stávající IS.

Stavba bude prováděna s ohledem na průběh IS nově položených i stávajících.

Veškeré objekty inženýrských sítí zasahující do stavby budou výškově upraveny na upravenou výškovou úroveň nových komunikací a ploch.

Během stavebních prací nesmí nastat ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále je nutno dbát na čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace a event. Ochranu stávající zeleně.

Zhotovitelem stavby bude v průběhu stavby zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

- Vytýčení stavby

Součástí PD je vytyčovací výkres, který je hlavním podkladem pro vytýčení stavby v lokalitě, kóty ve výkresové části jsou určeny pouze pro orientační přehled!

Stavba bude provedena dle vytyčovacího výkresu, rozpočet obsahuje samostatnou položku geodetické vytyčení stavby. Obrubníky jsou vytyčeny na hraně obrubník/vozovka popř. obrubník/zámková dlažba.

- Technické požadavky na výstavbu pro užívání stavby osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace

Varovné pásy šířky 400 mm budou provedeny u vstupu z chodníku na komunikaci (parkoviště). Tyto vstupy budou provedeny tak, aby na zpevněné plochy mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a obrubníkem zůstala minimální průjezdná šířka 900, odraz obruby u bezbariérových úprav pak bude 0 mm.

Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat součinitel smykového tření min. 0,6.

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude zajištěn tím, že zpevněné plochy budou povedeny v šedé barvě a varovné a signální pásy budou provedeny v barvě červené.

Bezbariérové řešení stavby je také vzorově řešeno v části C. Situační výkresy.

- Péče o životní prostředí

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby.

Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu s §9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako:

- ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku.

- území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení

- každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. prostředí.

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami s ním souvisejícími. Podle zákona o odpadech budou odpady vzniklé při stavbě přednostně využívány.

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách),  případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. Na vyžádání bude doložen způsob využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.

Nakládání s odpady:

Z hlediska novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., budou:

- veškeré odpady využity nebo odstraňovány vytříděné dle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,

- v případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ustanovením § 12 výše uvedeného zákona a vyhlášky č, 383/2004 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

- nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě,

- dle novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., se ruší povinnost pro původce odpadů získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od věcně a místně příslušného orgánu státní správy, v případě, pokud se jedná o jeho shromážďování. Pro skladování a úpravu nebezpečných odpadů je souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vyžadován.

- Při nakládání se staveními a demoličníi odpady doporučujeme dodržování Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který je ke stažení na www stránce:

http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/72769394.pdf

## Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikaci – nesmí překročit limity uvedené v příslušnýh předpisech – např. zákon č. 20/1966 Sb., zákonč. 17/1992 Sb.

Vypracoval: Daniel Nociar