Program Životní prostředí 2021-2027

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ

zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a vyhlášky

MPO ČR  č. 141/2021 Sb. ve znění vyhlášky 15/2022 Sb.,

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_63. výzva, SC 1.1, opatření 1.1.2, průběžná pro MRR

63. výzva Ministerstva životního prostředí

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“

Specifického cíle 1.1, Opatření 1.1.2

Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

| Název posudku: Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p.4881 Místo objektu: ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p.4881, Chomutov Katastrální území: Chomutov II [652636] č. parcely: st. p. č. 2615/1, 2616, 2615/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing.Pavel Juda, 0115 | ENEX: 587679.0 |
| Datum zpracování: | 22. dubna 2024 |  |

Obsah 1.a Účel zpracování energetického posouzení	3

1.b Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu EP	3

1.c Identifikační údaje o předmětu EP	4

1.d Datum vypracování EP	4

1.e Identifikační údaje energetického specialisty	4

2. Podklady pro zpracování EP	5

3.Popis stávajícího stavu předmětu EP	5

3.2 Vyhodnocení výchozího stavu	15

Navrhovaná opatření	16

1.1.  Management hospodaření s energií	20

1.2. Celková energetická bilance v navrhovaném stavu	21

Popis posuzovaného návrhu	25

1.1.  Management hospodaření s energií	28

Celková energetická bilance v navrhovaném stavu	29

Ekonomické vyhodnocení	32

Hodnocení ekologické proveditelnosti	36

Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie	38

Doporučení energetického specialisty	38

Popis posuzovaného návrhu	38

Návrh koncepce systému managementu hospodaření s energií	40

Popis okrajových podmínek pro posuzovaný návrh	40

Závěr	41

Souhrn energetického posudku	41

Příloha č. 1 - Evidenční list energetického posouzení	45

Evidenční list	45

Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č. 406/2000 Sb	53

Titulní list

1.a Účel zpracování energetického posouzení

Energetické posouzení (EP) je zpracováno pro účel žádosti o podporu v

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“

Specifického cíle 1.1, Opatření 1.1.2

Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

63. výzva Ministerstva životního prostředí

Účelem zpracování EP je posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb, snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

Snížení energie na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie- technologie kuchyně, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.

| Kriterium | Jednotka | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů | GJ/rok |  |
| 327006 úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30 | % | 30 |
| 327161 Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů (ks) | .ks |  |

### 1.b Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu EP

Vlastník předmětu EP:

Název nebo obchodní firma:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 	00261891

DIČ: 	CZ 00261891

E-mail: podatelna@chomutov.cz

Telefon: 474 637 111

Datová schránka:  497beyz

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Základní škola speciální a Mateřské školy Chomutov,  příspěvková organizace, Palachova č.p. 4881, 430 03 Chomutov

IČO: 72744341

### 1.c Identifikační údaje o předmětu EP

Název posudku:

Název předmětu:  Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ  Chomutov, ulice Palachova č.p.4881

Adresa:                 ZŠ a MŠ  Chomutov, ulice Palachova č.p.4881, Chomutov

Katastrální území:   Chomutov II  [652636]

č. parcely:     st. p. č. 2615/1, 2616, 2615/2

Místo stavby:        ZŠ a MŠ  Chomutov, ulice Palachova č.p.4881, Chomutov

Provozovatel kuchyně: Základní škola speciální a Mateřské školy Chomutov,  příspěvková organizace, Palachova č.p. 4881, 430 03 Chomutov

IČO: 72744341    DIČ: CZ72744341

Rekonstrukce v objektu kuchyně Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov,

Palachova č.p. 4881, Chomutov

Typ objektu:          Objekt občanské vybavenosti   Objekt není památkově chráněn.

### 1.d Datum vypracování EP

Datum:           22. dubna  2024

### 1.e Identifikační údaje energetického specialisty

Zhotovitel:      Ing. Pavel Juda,  energetický specialista

Zhotovitel:      Ing. Pavel Juda,  energetický specialista, 0115

Spolupráce:   ISONOE INVEST a.s., Holušická 2221/3, 148 00, Praha 4

IČO: 28972589

# 2. Podklady pro zpracování EP

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující dokumentace:

- Projektová dokumentace stávajícího stavu,

- Projektová dokumentace navrhovaného stavu,

- Technické dokumentace výrobků,

- Faktury a účetní doklady evidující veškerou spotřebovanou energii dodávanou do objektu v posledních 3 letech - pakliže účetní doklady nejsou k dispozici, můžou být nahrazeny jinou evidencí spotřeby energie vedenou provozovatelem objektu (např. pokud není instalováno samostatné fakturační měřidlo a dochází k rozúčtování na základě podružného měření nebo jiným způsobem),

- Původní energetický audit, energetický posudek byl-li vypracován,

- Revizní zprávy ke zdrojům tepla a elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům,

- Vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace,

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol,

- Metodika výpočtu kritérií solárních termických systémů,

- Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy,

- Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 – 2020,

- Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC.

# 3.Popis stávajícího stavu předmětu EP

Základní údaje o předmětu EP

a) Charakteristiku a popis hlavních činností předmětu EP.

Základní škola speciální a Mateřské školy Chomutov zajišťuje předškolní a školní výuku dětí, ve škole  jsou třídy mateřské školy, spolu se speciální třídou mateřské školy pro děti s kombinovanými vadami, třídy základní školy speciální a oddělení školní družiny.

Jedná se o objekt  stravovacího provozu zajišťující přípravu jídel, výdej jídel.

Navrhovaným staveništěm jsou prostory stravovacího úseku a hygienického zázemí kuchyně.

Stavební úpravy zahrnují:

-úpravy a modernizaci  kuchyně včetně výměny technologie a celkové rekonstrukce vnitřních instalací

Budova gastro provozu je situována na pozemku Chomutov II  [652636],  č. parcely:     st. p. č. 2615/1, 2616, 2615/2

Kapacita  je 140 porcí za den.

Charakteristiku běžného provozního využití předmětu EP v posledních třech letech (provozní hodiny, míra využití, obsazenost). Informace o případných žadatelem plánovaných změnách ve využití předmětu energetického posudku či v míře jeho využití.

Provozní hodiny  5 dnů v týdnu,  5.00 -17.00.

- Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu ose 5 OPŽP 2014 – 2020“

V objektu v současné době není zaveden systém managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001. Investor tento systém v objektu plánuje zavést v průběhu řízení o poskytnutí dotace a energetický management podle Metodiky SFŽP a provádět minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

- Popis stavební řešení objektu

Stávající objekt zůstane ze stavebního i urbanistického hlediska beze změny.

Provoz je navržen pro přípravu a výdej jídel pro  stravování dětí, personálu.

Součástí objektu gastro provozu je jídelna s kuchyní, s jejím technologickým vybavením pro skladování,  přípravu, vydávání stravy.

- Popis technického zařízení a energetických systémů budovy (vytápění, přípravy teplé vody, osvětlení, vzduchotechnika, vlhčení a odvlhčování) včetně uvedení základních technických parametrů (např. průměrná sezónní účinnost zdroje a otopné soustavy, systému přípravy teplé vody, apod.) vstupujících do výpočtu.

Jedná se o zděný objekt, z 80.let 20. stol., čemuž odpovídá celkové stavebně-technické provedení. Po dílčích opravách, úpravách a modernizacích zůstává  objekt v původním stavu.

Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v areálu.

Vytápění kuchyně, jídelny  je zajištěno  ze soustavy centrálního zásobování teplem, dodavatelem tepla je  ACTHERM Distribuce s.r.o.

Topná voda  má vlastní regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě a režimu vytápění. Úprava teploty topné vody se provádí v prostoru kotelny. Příprava teplé vody  se provádí v prostoru kotelny. Do objektu je dodávána čtyřtrubkovým rozvodem, parametry topné vody a teplé vody se na objektu gastro dále nijak neupravují. Na topných tělesech jsou instalovány termostatické ventily. Rozvody topné vody jsou vedeny  k jednotlivým topným tělesům v objektu.  Jako otopné plochy jsou použity desková topná tělesa. Na topných tělesech jsou instalovány termostatické hlavice.

Seznam a popis technologie gastroprovozu ve stávajícím stavu, spotřebiče energie :

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Využití plného výkonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lázeň elektrická | 1,5 | 1 | 1 |
| Profi lednice LIEBHERR 3x | 1,2 | 24 | 4 |
| Konvektomat 19,9 | 19,9 | 2,5 | 1,3 |
| Varný kotel ALBA | 12 | 2 | 1 |
| Kráječ chleba | 0,17 | 0,1 | 0,1 |
| Vodní lázeň | 2,25 | 2 | 2 |
| Lednice-výdejní | 3 | 1 | 0,5 |
| Lednice stará | 0,4 | 24 | 1 |
| Mikrovlnná trouba | 1,2 | 0,75 | 0,75 |
| Mixer tyčový | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Mrazák pultový | 0,12 | 24 | 7 |
| Mrazák | 2 | 24 | 7 |
| Myčka INDESIT | 2,5 | 3 | 2 |
| Pánev elektrická | 12 | 1,3 | 0,6 |
| Varná stolička | 6 | 2,2 | 2,2 |
| Automatická pračka SAMSUNG | 2,3 | 1 | 0,4 |
| Robot R2b | 0,55 | 0,8 | 0,8 |
| Robot univerzální | 3 | 0,5 | 0,2 |
| Robot CL50 | 0,55 | 0,1 | 0,1 |
| Rychlovarná konvice | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sporák elektrický | 14 | 3 | 1,5 |
| Škrabka zeleniny | 0,55 | 0,3 | 0,3 |
| Šlehač ruční | 0,45 | 0,2 | 0,1 |
| VZT | 24,6 | 6,4 | 6,4 |
| Osvětlení | 18 | 8 | 3 |

Stávající stav1.NP

Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu do jednotlivých teplotních a provozních (např. čárové schéma) zón uvažovaných v energetickém hodnocení objektu a jejich stručný popis.

Analýza užití energie ve výchozím stavu vstupují spotřeby všech zařízení (spotřebičů) v řešeném technologickém uzlu

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni

|  |  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Doba využití plného výkonu hod/den | denní spo- třeba energie kWh | roční spotřeba energie MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lázeň elektrická |  | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,150 |
| Profi lednice LIEBHERR 3x |  | 1,2 | 24 | 3 | 3,6 | 0,720 |
| Konvektomat 19,9 |  | 19,9 | 2,5 | 0,6 | 11,94 | 2,388 |
| Varný kotel ALBA |  | 12 | 2 | 0,7 | 8,4 | 1,680 |
| Kráječ chleba |  | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,017 | 0,0034 |
| Vodní lázeň |  | 2,25 | 2 | 1 | 2,25 | 0,450 |
| Lednice-výdejní |  | 3 | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,180 |
| Lednice stará |  | 0,4 | 24 | 2 | 0,8 | 0,160 |
| Mikrovlnná trouba |  | 1,2 | 0,75 | 0,4 | 0,48 | 0,096 |
| Mixer tyčový |  | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,16 | 0,032 |
| Mrazák pultový |  | 0,12 | 24 | 3 | 0,36 | 0,072 |
| Mrazák |  | 2 | 24 | 3 | 6 | 1,200 |
| Myčka INDESIT |  | 2,5 | 3 | 1,2 | 3 | 0,600 |
| Pánev elektrická |  | 12 | 1,3 | 0,3 | 3,6 | 0,720 |
| Varná stolička |  | 6 | 2,2 | 0,5 | 3 | 0,600 |
| Automatická SAMSUNG | pračka | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,69 | 0,138 |
| Robot R2b |  | 0,55 | 0,8 | 0,5 | 0,275 | 0,055 |
| Robot univerzální |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,120 |
| Robot CL50 |  | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,055 | 0,011 |
| Rychlovarná konvice |  | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,44 | 0,088 |
| Sporák elektrický |  | 14 | 3 | 0,7 | 9,8 | 1,960 |
| Škrabka zeleniny |  | 0,55 | 0,3 | 0,3 | 0,165 | 0,033 |
| Šlehač ruční |  | 0,45 | 0,2 | 0,1 | 0,045 | 0,009 |
| VZT |  | 4 | 6,4 | 8 | 8 | 1,600 |
| Osvětlení |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 3,200 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 16,2654 |
| Technologie elektro Celkem |  |  |  |  |  | 11,4654 |

Údaje o energetických vstupech

Údaje za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů. Vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden níže a bude zpracován pro průměrné spotřeby za poslední 3 roky.

Soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí 3 roky

| Pro rok 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 25,417 | 3,6 | 92 | 25,417 | 148,280 |
| Teplo | GJ | 788,21 | 1 | 788,21 | 218,947 | 599,666 |
| Zemní plyn | MWh |  |  |  |  |  |
| Jiné plyny | MWh |  |  |  |  |  |
| Hnědé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Černé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Koks | t |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | t |  |  |  |  |  |
| TTO | t |  |  |  |  |  |
| LTO | T |  | 0,042 |  |  |  |
| Druhové zdroje | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Obnovitelné zdroje | GJ/MWh |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 880 | 244,364 | 747,946 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 880 | 244,364 | 747,946 |

| Pro rok 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 30,161 | 3,6 | 109 | 30,161 | 255,506 |
| Teplo | GJ | 749,14 | 1 | 749,14 | 208,055 | 468,827 |
| Zemní plyn | MWh |  | 3,6 |  |  |  |
| Jiné plyny | MWh |  |  |  |  |  |
| Hnědé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Černé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Koks | t |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | t |  |  |  |  |  |
| TTO | t |  |  |  |  |  |
| LTO | t |  | 0,042 |  |  |  |
| Druhové zdroje | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Obnovitelné zdroje | GJ/MWh |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 858 | 238,216 | 724,333 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 858 | 238,216 | 724,333 |

| Pro rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 30,129 | 3,6 | 108 | 30,129 | 194,272 |
| Teplo | GJ | 659,72 | 1 | 659,72 | 183,055 | 527,413 |
| Zemní plyn | MWh |  | 3,6 |  |  |  |
| Jiné plyny | MWh |  |  |  |  |  |
| Hnědé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Černé uhlí | t |  |  |  |  |  |
| Koks | t |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | t |  |  |  |  |  |
| TTO | t |  |  |  |  |  |
| LTO | t |  | 0,042 |  |  |  |
| Druhové zdroje | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Obnovitelné zdroje | GJ/MWh |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 667,72 | 213,184 | 721,685 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 667,72 | 213,184 | 721,685 |

Vzhledem k omezenému provozu školy v letech 2020 a 2021 -opatření COVID 19 je uvažována spotřeba průměr  za rok 2022, 2023.

| Průměrné hodnoty souhrn za předchozí dvouleté období |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 30,145 | 3,6 | 109 | 30,145 | 224,889 |
| Teplo | GJ | 704 | 1 | 704 | 195,675 | 260,620 |
| Zemní plyn | MWh |  | 3,6 |  |  |  |
| Jiné plyny | MWh |  |  |  |  |  |
| Hnědé uhlí | T |  |  |  |  |  |
| Černé uhlí | T |  |  |  |  |  |
| Koks | T |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | T |  |  |  |  |  |
| TTO | T |  |  |  |  |  |
| LTO | T |  | 0,042 |  |  |  |
| Druhové zdroje | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Obnovitelné zdroje | GJ/MWh |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 813 | 225,820 | 485,509 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 813 | 225,820 | 485,509 |

Historie spotřeby energie

| Název energonosi- tele | El.energie |  |  |  | Teplo | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historie spotřeby | MWh/rok | .tis.Kč/rok |  |  | MWh .tis.Kč | MWh/rok | .tis.Kč/rok |
| Celkem rok 2021 | 25,417 | 148,280 |  |  | 218,947 599,666 | 244,364 | 747,946 |
| Celkem rok 2022 | 30,161 | 255,506 |  |  | 208,055 468,827 | 238,216 | 724,333 |
| Celkem rok 2023 | 30,129 | 194,272 |  |  | 183,055 527,413 | 213,184 | 721,685 |

Spotřeba elektrické energie pro kuchyň není měřena podružným elektroměrem, spotřeba kuchyně je dle odborného odhadu, výpočet z doba využití plného výkonu hod/den pro jednotlivé el.spotřebiče.

KUCHYŇ

| Průměrné hodnoty souhrn za předchozí období KUCHYŇ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 16,265 | 3,6 | 58 | 16,265 | 121,336 |
| Teplo | GJ |  |  |  |  |  |
| Zemní plyn | MWh |  | 3,6 |  |  |  |
| Jiné plyny | MWh |  |  |  |  |  |
| Hnědé uhlí | T |  |  |  |  |  |
| Černé uhlí | T |  |  |  |  |  |
| Koks | T |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | T |  |  |  |  |  |
| TTO | T |  |  |  |  |  |
| LTO | T |  | 0,042 |  |  |  |
| Druhové zdroje | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Obnovitelné zdroje | GJ/MWh |  |  |  |  |  |
| Jiná paliva | GJ |  | 1 |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 58 | 16,265 | 121,336 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 58 | 16,265 | 121,336 |

El.energie  16 265  kWh

Údaje o vlastních zdrojích energie

Následující tabulky obsahují základní ukazatele vlastních energetických zdrojů a roční bilanci výroby energie z vlastních zdrojů včetně vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích.

Analýza užití energie ve výchozím stavu vstupují spotřeby všech zařízení (spotřebičů) v řešeném technologickém uzlu

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni

|  |  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Doba využití plného výkonu hod/den | denní spo- třeba energie kWh | roční spotřeba energie kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lázeň elektrická |  | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,75 | 150 |
| Profi lednice LIEBHERR 3x |  | 1,2 | 24 | 3 | 3,6 | 720 |
| Konvektomat 19,9 |  | 19,9 | 2,5 | 0,6 | 11,94 | 2388 |
| Varný kotel ALBA |  | 12 | 2 | 0,7 | 8,4 | 1680 |
| Kráječ chleba |  | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,017 | 3,4 |
| Vodní lázeň |  | 2,25 | 2 | 1 | 2,25 | 450 |
| Lednice-výdejní |  | 3 | 1 | 0,3 | 0,9 | 180 |
| Lednice stará |  | 0,4 | 24 | 2 | 0,8 | 160 |
| Mikrovlnná trouba |  | 1,2 | 0,75 | 0,4 | 0,48 | 96 |
| Mixer tyčový |  | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,16 | 32 |
| Mrazák pultový |  | 0,12 | 24 | 3 | 0,36 | 72 |
| Mrazák |  | 2 | 24 | 3 | 6 | 1200 |
| Myčka INDESIT |  | 2,5 | 3 | 1,2 | 3 | 600 |
| Pánev elektrická |  | 12 | 1,3 | 0,3 | 3,6 | 720 |
| Varná stolička |  | 6 | 2,2 | 0,5 | 3 | 600 |
| Automatická SAMSUNG | pračka | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,69 | 138 |
| Robot R2b |  | 0,55 | 0,8 | 0,5 | 0,275 | 55 |
| Robot univerzální |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 120 |
| Robot CL50 |  | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,055 | 11 |
| Rychlovarná konvice |  | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,44 | 88 |
| Sporák elektrický |  | 14 | 3 | 0,7 | 9,8 | 1960 |
| Škrabka zeleniny |  | 0,55 | 0,3 | 0,3 | 0,165 | 33 |
| Šlehač ruční |  | 0,45 | 0,2 | 0,1 | 0,045 | 9 |
| VZT |  | 4 | 6,4 | 8 | 8 | 1600 |
| Osvětlení |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 3200 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 16265,4 |
| Technologie elektro celkem |  |  |  |  |  | 11465,4 |

Doba využití plného výkonu hod/den je průměrná hodna na jeden den z celého roku, po kterou je spotřebič provozován na plný výkon.

Údaje o vlastních zdrojích energie

Následující tabulky obsahují základní ukazatele vlastních energetických zdrojů a roční bilanci výroby energie z vlastních zdrojů včetně vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích.

Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie

Není vlastní zdroj energie

| ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | (MW) |  |
| 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | (MW) |  |
| 3 | Výroba elektřiny | (MWh) |  |
| 4 | Prodej elektřiny | (MWh) |  |
| 5 | Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny | (MWh) |  |
| 6 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny | (GJ/r) |  |
| 7 | Výroba tepla | (GJ/r) |  |
| 8 | Dodávka tepla | (GJ/r) |  |
| 9 | Prodej tepla | (GJ/r) |  |
| 10 | Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla | (GJ/r) |  |
| 11 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla | (GJ/r) |  |
| 12 | Spotřeba energie v palivu celkem | (GJ/r) |  |

Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie

Není vlastní zdroj energie

| ř. | Název ukazatele | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roční celková účinnost zdroje [z tabulky b) - (ř. 3 x 3,6 + ř. 7) : ř. 12] | (%) |  |
| 2 | Roční účinnost výroby elektrické energie [z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř. 6] | (%) |  |
| 3 | Roční účinnost výroby tepla [z tabulky b) - ř. 7 : ř. 11] | (%) |  |
| 4 | Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny [z tabulky b) - ř. 6 : ř. 3] | (GJ/MWh) |  |
| 5 | Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla [z tabulky b) - ř. 11 : ř. 7] | (GJ/GJ) |  |
| 6 | Roční využití instalovaného elektrického výkonu [z tabulky b) - ř. 3 : ř. 1] | (hod) |  |
| 7 | Roční využití instalovaného tepelného výkonu [z tabulky b) - (ř. 7 : 3,6) : ř. 2] | (hod) |  |

Pozn.: Pokud v předmětu EP není vlastní zdroj energie (je napojen na SZTE), případně je-li předmětem EP pouze zateplení objektu, nejsou tyto tabulky povinné.

Analýza užití energie

| Struktura spotřeby energie | Spotřeba energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stávající stav |  | Výchozí stav |  |  |  |
|  | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok |  |  |
| Celkem | 16,265 | 121,336 | 16,265 | 121,336 |  |  |
| Analýza podle energonositelů |  |  |  |  |  |  |
| El.energie | 16,265 | 121,336 | 16,265 | 121,336 |  |  |

### 3.2 Vyhodnocení výchozího stavu

Celková energetická bilance bude zpracována na základě fakturované nebo jinak doložené spotřeby energie za poslední 3 roky pro dlouhodobý klimatický průměr vnějších teplotních podmínek, přičemž budou uvedena veškerá vstupní data použitá pro přepočet spotřeby na dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek.

Energetická bilance stávajícího stavu KUCHYŇ

Odpovídá energetické bilanci průměrné spotřeby energie za hodnocené období.

| ř. | Ukazatel | Energie |  | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 4 | Prodej energie cizím |  |  |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) |  |  |  |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) |  |  |  |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) |  |  |  |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) |  |  |  |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) |  |  |  |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) | 12 | 3,2 | 23,872 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy elektro | 40 | 11,465 | 85,528 |

Popis úprav hodnocení stávajícího stavu na výchozí stav

Popis nutnosti úpravy stávající energetické bilance objektu na tzv. výchozí energetickou bilanci objektu, která je výchozí pro posouzení návrhu úsporných opatření předmětu EP a zohledňuje obdobné funkční využití objektu.

Zpracovatel EP musí v energetické bilanci zohlednit rovněž spotřebu elektrické energie potřebné pro pohon systému s nuceným větráním se ZZT. Spotřeba elektrické energie se uvádí v řádku 10 celkové energetické bilance.

Výchozí roční energetická bilance

Výchozí roční energetická bilance zohledňuje úpravy hodnocení popsané v předchozí kapitole. Tato bilance odráží stávající stav objektů a je výchozí pro návrh úsporných opatření v předmětu EP.

| ř. | Ukazatel | Energie |  | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 4 | Prodej energie cizím |  |  |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) | 58 | 16,265 | 121,336 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) |  |  |  |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) |  |  |  |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) |  |  |  |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) |  |  |  |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) |  |  |  |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) | 12 | 3,2 | 23,872 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy elektro | 40 | 11,465 | 85,528 |

Energetický specialista je vždy povinen uvést spotřeby energie na vytápění v měsíčním členění společně s klimatickými daty dlouhodobého normálu – viz kapitola 3.2 (Klimatické podmínky - klimatická data).

Jako vzor lze využít tabulku v „Metodickém návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v ose 5 OPŽP 2014 – 2020“, jehož přílohou je též pomůcka pro průběžné vyhodnocování spotřeby energie na vytápění ve formátu XLS.

# Navrhovaná opatření

Podrobný popis jednotlivých navržených opatření.

Instalovaná VZT:

Dojde instalaci nové VZT, vytápění a ZTI jsou mnohdy zachovány a jsou prováděny jen minimální změny, které reagují na plánované stavební úpravy.  Vzduchový výkon VZT  8100 m3/h

Stávající osvětlení bude vyměněno za nové LED osvětlení.

Další opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy

Výměna stávajících spotřebičů v kuchyni.

Kuchyň bude sloužit k přípravě hotových jídel v sortimentu dle aktuálních potřeb. Kuchyň bude napojena na stávající instalace v objektu, instalace v kuchyni budou vyměněny.

Provozní řešení spočívá v gastro provozu pro 140 jídel denně (jen všední dny). Technologie výroby je dána navrženým gastro vybavením kuchyně.

Zařízení kuchyně

Součástí stavebních úprav  je instalační připojení spotřebičů a úpravy související s modernizací kuchyňského zařízení. Projektová dokumentace vybavení kuchyně, jejíž součástí byla i definice pracovních úseků, byla zpracována technických a technologických zařízení společností.

Nový stav 1.NP

Vnitřní rozvody

V řešených prostorách kuchyně a zázemí budou staré rozvody zcela demontovány, rovněž nově bude provedeno přívodní potrubí do těchto prostor - napojeno na stávající rozvody. Nové rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z materiálu PP -RCT , který zajišťuje vysokou životnost vodovodních rozvodů. Celé potrubí bude izolováno návlekovou izolací MIRELON.

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni a celé kuchyňské zařízení bude vyměněno za nové.

Nové zařízení dle projektu :

Nové elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW |  |
| --- | --- | --- |
| Váha příjmová 300 kg | 0,5 |  |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 |  |
| Škrabka brambor 20 L | 0,55 |  |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 499l) | 0,51 |  |
| Digitální chladící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Digitální chladící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Digitální chladící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Podstolová myčka nádob | 6,7 |  |
| Digitální chladící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Chladící stůl s dvířky | 0,5 |  |
| RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj | 2,8 |  |
| Inteligentní multifunkční váha | 0,1 |  |
| Konvektomat 10GN 1/1 | 19 |  |
| Elektrický bojlerový konvektomat | 19 |  |
| Elektrický rychlovarný kotel | 22 |  |
| Tlaková pánev, 100 litrů | 24,6 |  |
| Indukční sporák | 28 |  |
| Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 | 24,6 |  |
| Vyhřívaný vozík | 2,1 |  |
| Pojízdný ohřevný talířový zásobník | 1,5 |  |
| Chladicí digitální skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,3 |  |
| Myčka provozního nádobí | 14,7 |  |
| Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 | 2,3 |  |
| VZT | 4 |  |
| Osvětlení | 4 |  |
| „Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) |  |  |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU“, „instalované spotřebiče musí plnit nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče“, „Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz“.   V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány.

Navrhovaný stav:

ROZPOČTOVÉ ceny jsou uvedeny bez DPH

Analýza užití energie v navrhovaném stavu vstupují spotřeby všech zařízení (spotřebičů) v řešeném technologickém uzlu

Nové elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Doba využití plného výkonu hod/den | denní spo- třeba energie kWh | roční spotřeba energie kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha příjmová 300 kg | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 10 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Škrabka brambor 20 L | 0,55 | 0,3 | 0,1 | 0,055 | 11 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 499l) | 0,51 | 24 | 2 | 1,02 | 204 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Podstolová myčka nádob | 6,7 | 2,5 | 1 | 6,7 | 1340 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Chladící stůl s dvířky | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 20 |
| RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,56 | 112 |
| Inteligentní multifunkční váha | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,07 | 14 |
| Konvektomat 10GN 1/1 | 19 | 1 | 0,2 | 3,8 | 760 |
| Elektrický bojlerový konvektomat | 19 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 380 |
| Elektrický rychlovarný kotel | 22 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 440 |
| Tlaková pánev, 100 litrů | 24,6 | 1 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Indukční sporák | 28 | 0,7 | 0,2 | 5,6 | 1120 |
| Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 | 24,6 | 0,7 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Vyhřívaný vozík | 2,1 | 2 | 0,3 | 0,63 | 126 |
| Pojízdný ohřevný talířový zásobník | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,15 | 30 |
| Chladicí digitální skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 6 |
| Myčka provozního nádobí | 14,7 | 2 | 0,2 | 2,94 | 588 |
| Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,69 | 138 |
| VZT | 4 | 6,4 | 2 | 8 | 1600 |
| Osvětlení | 4 | 8 | 2 | 8 | 1600 |
| Celkem |  |  |  |  | 10947 |
| Technologie celkem |  |  |  |  | 7747 |

Doba využití plného výkonu hod/den je průměrná hodna na jeden den z celého roku, po kterou je spotřebič provozován na plný výkon.

### 1.1. Management hospodaření s energií

Navrhnout systém managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ (kapitola 5).

V objektu v současné době není  zaveden systém managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001.

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů.

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace osvětlovací soustavy, přizpůsobení technologických zařízení provozu novému stavu zařízení a zavedení energetického managementu je možné tento optimální stav zajistit.

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu neustálého zlepšování formulovaného pomocí čtyř základních činností (PDCA): Plánuj – Dělej –

Kontroluj –Jednej

Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností: - Měření a zaznamenávání spotřeby energie

- Stanovení potenciálu úspor energie

- Realizace opatření na základě plánu

- Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření

- Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených - Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů

Doporučení

- Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu.

- Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok. - Systém energetického managementu může být založen na tabulkových nástrojích, komerčních SW nebo vlastních SW nástrojích.

- Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001,

- Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě realizace dílčích opatření.

„Musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu,  v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostatně měřen).

### 1.2. Celková energetická bilance v navrhovaném stavu

Celkovou energetickou bilanci navrženého souboru opatření se zahrnutím všech synergických vlivů uvést do níže uvedené tabulky. Tato bilance bude zpracována pro dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek. Kuchyň uznatelné náklady bez DPH:

Celkové Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)   17 781 K 317 Kč

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

Upravená roční energetická bilance pro objekt

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 4 | Prodej energie cizím |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) | 6 | 1,6 | 11,936 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) | 12 | 3,2 | 23,872 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy elektro | 40 | 11,465 | 85,528 | 28 | 7,747 | 57,793 |

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

Analýza užití energie- bilance přínosů projektu

| Struktura spotřeby energie | Spotřeba energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance výchozí mínus navrhovaný |  |
|  | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok |
| Celkem | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |
| Analýza podle energonositelů |  |  |  |  |  |  |
| El.energie | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

| Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovite lných zdrojů | Primární energie z neobnovite lných zdrojů | Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovite lných zdrojů | Primární energie z neobnovite lných zdrojů |
|  | MWh/rok | - | MWh/rok | MWh/rok | - | MWh/rok |
| Zemní plyn |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| Tuhá fosilní paliva |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| Propan-butan/LPG |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Topný olej |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Elektřina | 11,465 | 2,6 | 29,809 | 7,747 | 2,6 | 20,142 |
| Dřevěné peletky |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| Kusové dřevo, dřevní štěpka |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Elektřina – dodávka mimo budovu |  | -2,6 |  |  | -2,6 |  |
| Teplo – dodávka mimo budovu |  | -1,3 |  |  | -1,3 |  |
| Účinná soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| Účinná soustava zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| Ostatní soustavy zásobování tepelnou energií |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| Ostatní neuvedené energonositelé |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Odpadní teplo z technologie |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Celkem |  | X | 29,809 |  | X | 20,142 |

Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

|  | % | MWh/rok |
| --- | --- | --- |
| Celkové snížení | 32,4 | 9,667 |

(29,809 – 20,142 / 29,809= 32,4 	 %

### Popis posuzovaného návrhu

Navrhovaná opatření ke snížení spotřeby energie

Dojde instalaci nové VZT, vytápění a ZTI jsou mnohdy zachovány a jsou prováděny jen minimální změny, které reagují na plánované stavební úpravy.  Vzduchový výkon VZT  8100 m3/h

Stávající osvětlení bude vyměněno za nové LED osvětlení.

Výměna stávajících spotřebičů v kuchyni.

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni a celé kuchyňské zařízení bude vyměněno za nové.

Nové zařízení dle projektu :

Nové elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW |  |
| --- | --- | --- |
| Váha příjmová 300 kg | 0,5 |  |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 |  |
| Škrabka brambor 20 L | 0,55 |  |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 499l) | 0,51 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Podstolová myčka nádob | 6,7 |  |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 |  |
| Chladící stůl s dvířky | 0,5 |  |
| RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj | 2,8 |  |
| Inteligentní multifunkční váha | 0,1 |  |
| Konvektomat 10GN 1/1 | 19 |  |
| Elektrický bojlerový konvektomat | 19 |  |
| Elektrický rychlovarný kotel | 22 |  |
| Tlaková pánev, 100 litrů | 24,6 |  |
| Indukční sporák | 28 |  |
| Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 | 24,6 |  |
| Vyhřívaný vozík | 2,1 |  |
| Pojízdný ohřevný talířový zásobník | 1,5 |  |
| Chladicí digitální skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,3 |  |
| Myčka provozního nádobí | 14,7 |  |
| Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 | 2,3 |  |
| VZT | 4 |  |
| Osvětlení | 4 |  |
| „Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) |  |  |

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU“, „instalované spotřebiče musí plnit nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče“, „Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz“.   V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány.

Dispoziční řešení

Nové zařízení dle projektu způsobilé náklady:

Kuchyň uznatelné náklady bez DPH:

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni a celé kuchyňské zařízení bude vyměněno za nové.

Nové elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Doba využití plného výkonu hod/den | denní spo- třeba energie kWh | roční spotřeba energie kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha příjmová 300 kg | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 10 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Škrabka brambor 20 L | 0,55 | 0,3 | 0,1 | 0,055 | 11 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 499l) | 0,51 | 24 | 2 | 1,02 | 204 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Podstolová myčka nádob | 6,7 | 2,5 | 1 | 6,7 | 1340 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Chladící stůl s dvířky | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 20 |
| RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,56 | 112 |
| Inteligentní multifunkční váha | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,07 | 14 |
| Konvektomat 10GN 1/1 | 19 | 1 | 0,2 | 3,8 | 760 |
| Elektrický bojlerový konvektoma | 19 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 380 |
| Elektrický rychlovarný kotel | 22 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 440 |
| Tlaková pánev, 100 litrů | 24,6 | 1 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Indukční sporák | 28 | 0,7 | 0,2 | 5,6 | 1120 |
| Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 | 24,6 | 0,7 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Vyhřívaný vozík | 2,1 | 2 | 0,3 | 0,63 | 126 |
| Pojizdný ohřevný talířový zásobník | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,15 | 30 |
| Chladicí digitální skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 6 |
| Myčka provozního nádobí | 14,7 | 2 | 0,2 | 2,94 | 588 |
| Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,69 | 138 |
| VZT | 4 | 6,4 | 2 | 8 | 1600 |
| Osvětlení | 4 | 8 | 2 | 8 | 1600 |
| Celkem |  |  |  |  | 10947 |
| Technologie celkem |  |  |  |  | 7747 |

Doba využití plného výkonu hod/den je průměrná hodna na jeden den z celého roku, po kterou je spotřebič provozován na plný výkon.

Kuchyň uznatelné náklady bez DPH:

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)   17 781 K 317 Kč

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

„Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU“, „instalované spotřebiče musí plnit nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče“, „Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz“.   V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány.

### 1.1. Management hospodaření s energií

Navrhnout systém managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ (kapitola 5).

V objektu v současné době není  zaveden systém managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001.

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů.

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie.

Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace osvětlovací soustavy, přizpůsobení technologických zařízení provozu novému stavu zařízení a zavedení energetického managementu je možné tento optimální stav zajistit.

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu neustálého zlepšování formulovaného pomocí čtyř základních činností (PDCA): Plánuj – Dělej –

Kontroluj –Jednej

Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností: - Měření a zaznamenávání spotřeby energie

- Stanovení potenciálu úspor energie

- Realizace opatření na základě plánu

- Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření

- Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených - Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů

Doporučení

- Doporučeno je sledovat data o spotřebě všech druhů energie a vody tak, aby bylo možné provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu a údaje o spotřebě tepla v topné sezóně v týdenním intervalu.

- Data o spotřebě energie je doporučeno sledovat, vyhodnocovat a reportovat 1 rok. - Systém energetického managementu může být založen na tabulkových nástrojích, komerčních SW nebo vlastních SW nástrojích.

- Doporučeno je postupovat v souladu s ČSN EN ISO 50001,

- Doporučeno je provádět energetický management pro všechna média (všechny druhy energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených do systému EM, a to i v případě realizace dílčích opatření.

„Musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu,  v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostatně měřen).

# Celková energetická bilance v navrhovaném stavu

Celkovou energetickou bilanci navrženého souboru opatření se zahrnutím všech synergických vlivů uvést do níže uvedené tabulky. Tato bilance bude zpracována pro dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek.

Upravená roční energetická bilance pro objekt

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 4 | Prodej energie cizím |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) | 6 | 1,6 | 11,936 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) | 12 | 3,2 | 23,872 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy elektro | 40 | 11,465 | 85,528 | 28 | 7,747 | 57,793 |

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)   17 781 K 317 Kč

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

Analýza užití energie- bilance přínosů projektu

| Struktura spotřeby energie | Spotřeba energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance výchozí mínus navrhovaný |  |
|  | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok |
| Celkem | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |
| Analýza podle energonositelů |  |  |  |  |  |  |
| El.energie | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |

Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

| Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovite lných zdrojů | Primární energie z neobnovite lných zdrojů | Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovite lných zdrojů | Primární energie z neobnovite lných zdrojů |
|  | MWh/rok | - | MWh/rok | MWh/rok | - | MWh/rok |
| Zemní plyn |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| Tuhá fosilní paliva |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| Propan-butan/LPG |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Topný olej |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Elektřina | 11,465 | 2,6 | 29,809 | 7,747 | 2,6 | 20,142 |
| Dřevěné peletky |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| Kusové dřevo, dřevní štěpka |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Elektřina – dodávka mimo budovu |  | -2,6 |  |  | -2,6 |  |
| Teplo – dodávka mimo budovu |  | -1,3 |  |  | -1,3 |  |
| Účinná soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| Účinná soustava zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem obnovitelných zdrojů energie |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| Ostatní soustavy zásobování tepelnou energií |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| Ostatní neuvedené energonositelé |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Odpadní teplo z technologie |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Celkem |  | X | 29,809 |  | X | 20,142 |

Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

|  | % | MWh/rok |
| --- | --- | --- |
| Celkové snížení | 32,4 | 9,667 |

(29,809 – 20,142 / 29,809= 32,4 	 %

# Ekonomické vyhodnocení

- Ekonomické vyhodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií s tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV), doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a kritérium reálná doba návratnosti (Tsd).

- Pro energetické posudky se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 0,03.

Čistá současná hodnota (NPV):

Tž

NPV =    ∑  CFt ∙ (1 + r)-t - IN      (tis.Kč)   	t=1   	    kde

Tž   	je doba životnosti (hodnocení) projektu

CFt   	jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) r 	 	je diskont

(1 + r)-t 	je odúročitel

IN  	jsou investiční výdaje projektu Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky:

Tž

∑ CFt ∙ (1 + IRR)-t - IN = 0   (%)

t=1

Reálná doba návratnosti Tsd, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky:

Tsd

∑   CFt ∙ (1 + r)-t - IN = 0    (roky)

t=1

Ekonomické vyhodnocení – VARIANTA  –

- náklady                                  17 781 317 ,-   Kč,

- úspora                                         39 671.-     Kč

- doba hodnocení                            20        roků, - 	                                     diskont                                              3%

Úspory nákladů na energii, vyplývající z upravené energetické bilance, jsou korigovány o změnu dalších provozních nákladů ( servisní služby, opravy, provozní hmoty a pod.).  Takto se stanoví roční výnos (Cash - Flow) energeticky úsporného projektu. Je uvažován v současné cenové úrovni.

a1/  Návratnost bez státní podpory

náklady            17 781 317,- Kč

Návratnost   =  ---------------  =  ----------------------  =    448    roku

úspory                                              39,671 .-    Kč      =========

Pro investiční opatření navržená v energetickém posudku jsou vypočtena kritéria:

| Varianta | Cash | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flow .tis.Kč/rok | .tis. Kč | .tis. Kč | % | Let | Let |
| Bez podpory | 39,671 | 17 781,317 | -17173 | -22 | 448 | 584 |

bez dotace

|  |  |  | tok hotovosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kumulovaný |  |  |  | roční |  |  |  |
|  | poř. | rok | diskontovaný |  | nediskontovaný |  | diskontovaný |  | nediskontovaný |  |
|  | 1 | 2024 | -17 781 |  | -17 781 |  | -17 781,32 |  | -17 781 |  |
|  | 2 | 2025 | -17 742 |  | -17 742 |  | 39,67 |  | 40 |  |
|  | 3 | 2026 | -17 703 |  | -17 701 |  | 38,52 |  | 41 |  |
|  | 4 | 2027 | -17 666 |  | -17 660 |  | 37,39 |  | 41 |  |
|  | 5 | 2028 | -17 629 |  | -17 620 |  | 36,30 |  | 41 |  |
|  | 6 | 2029 | -17 594 |  | -17 579 |  | 35,25 |  | 41 |  |
|  | 7 | 2030 | -17 560 |  | -17 538 |  | 34,22 |  | 41 |  |
|  | 8 | 2031 | -17 527 |  | -17 498 |  | 33,22 |  | 41 |  |
|  | 9 | 2032 | -17 494 |  | -17 457 |  | 32,26 |  | 41 |  |
|  | 10 | 2033 | -17 463 |  | -17 416 |  | 31,32 |  | 41 |  |
|  | 11 | 2034 | -17 433 |  | -17 376 |  | 30,40 |  | 41 |  |
|  | 12 | 2035 | -17 403 |  | -17 335 |  | 29,52 |  | 41 |  |
|  | 13 | 2036 | -17 375 |  | -17 294 |  | 28,66 |  | 41 |  |
|  | 14 | 2037 | -17 347 |  | -17 254 |  | 27,82 |  | 41 |  |
|  | 15 | 2038 | -17 320 |  | -17 213 |  | 27,01 |  | 41 |  |
|  | 16 | 2039 | -17 294 |  | -17 172 |  | 26,23 |  | 41 |  |
|  | 17 | 2040 | -17 268 |  | -17 132 |  | 25,46 |  | 41 |  |
|  | 18 | 2041 | -17 243 |  | -17 091 |  | 24,72 |  | 41 |  |
|  | 19 | 2042 | -17 219 |  | -17 050 |  | 24,00 |  | 41 |  |
|  | 20 | 2043 | -17 196 |  | -17 010 |  | 23,30 |  | 41 |  |
|  | 21 | 2044 | -17 173 |  | -16 969 |  | 22,62 |  | 41 |  |

a2/    Návratnost investice se státní podporou

Návratnost  se státní podporou

50 %                        náklady                     17 781 317 – 8 890 658                    8 890 658                    Návratnost   =  ---------------  =  -------------------------------------  =                                --------------------- = 224   roku

=========          úspory                       39 671                                              39 671

| Varianta | Cash Flow | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .tis.Kč/rok | .tis. Kč | .tis. Kč | % | Let | Let |
| - S podporou | 39,671 | 8 890,658 | -8283 | -18 | 224 | 293 |

s dotací

|  |  |  | tok hotovosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kumulovaný |  |  |  | roční |  |  |  |
|  | poř. | rok | diskontovaný |  | nediskontovaný |  | diskontovaný |  | nediskontovaný |  |
|  | 1 | 2024 | -8 891 |  | -8 891 |  | -8 890,66 |  | -8 891 |  |
|  | 2 | 2025 | -8 851 |  | -8 851 |  | 39,67 |  | 40 |  |
|  | 3 | 2026 | -8 812 |  | -8 810 |  | 38,52 |  | 41 |  |
|  | 4 | 2027 | -8 775 |  | -8 770 |  | 37,39 |  | 41 |  |
|  | 5 | 2028 | -8 739 |  | -8 729 |  | 36,30 |  | 41 |  |
|  | 6 | 2029 | -8 704 |  | -8 688 |  | 35,25 |  | 41 |  |
|  | 7 | 2030 | -8 669 |  | -8 648 |  | 34,22 |  | 41 |  |
|  | 8 | 2031 | -8 636 |  | -8 607 |  | 33,22 |  | 41 |  |
|  | 9 | 2032 | -8 604 |  | -8 566 |  | 32,26 |  | 41 |  |
|  | 10 | 2033 | -8 573 |  | -8 526 |  | 31,32 |  | 41 |  |
|  | 11 | 2034 | -8 542 |  | -8 485 |  | 30,40 |  | 41 |  |
|  | 12 | 2035 | -8 513 |  | -8 444 |  | 29,52 |  | 41 |  |
|  | 13 | 2036 | -8 484 |  | -8 404 |  | 28,66 |  | 41 |  |
|  | 14 | 2037 | -8 456 |  | -8 363 |  | 27,82 |  | 41 |  |
|  | 15 | 2038 | -8 429 |  | -8 322 |  | 27,01 |  | 41 |  |
|  | 16 | 2039 | -8 403 |  | -8 282 |  | 26,23 |  | 41 |  |
|  | 17 | 2040 | -8 377 |  | -8 241 |  | 25,46 |  | 41 |  |
|  | 18 | 2041 | -8 353 |  | -8 200 |  | 24,72 |  | 41 |  |
|  | 19 | 2042 | -8 329 |  | -8 160 |  | 24,00 |  | 41 |  |
|  | 20 | 2043 | -8 305 |  | -8 119 |  | 23,30 |  | 41 |  |
|  | 21 | 2044 | -8 283 |  | -8 078 |  | 22,62 |  | 41 |  |

Výsledky ekonomického vyhodnocení

| Parametr | Jednotka | Výchozí Stav | Varianta Bez dotace | Varianta S dotací |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přínosy projektu celkem | Kč/rok |  | 39 671 | 39 671 |
| z toho tržby za teplo a elektřinu | Kč/rok |  |  |  |
| Investiční výdaje projektu celkem | Kč/rok | - | 17 781 317 | 8 890 658 |
| z toho: |  |  |  |  |
| náklady na přípravu projektu | Kč/rok | - |  |  |
| náklady na technologická zařízení a stavbu | Kč/rok | - | 17 781 317 | 8 890 658 |
| náklady na přípojky | Kč/rok | - |  |  |
| Provozní náklady celkem | Kč/rok | - |  |  |
| z toho: |  |  |  |  |
| náklady na energii | Kč/rok |  | 81 665 | 81 665 |
| náklady na opravu a údržbu1) | Kč/rok |  |  |  |
| osobní náklady (mzdy, pojistné) | Kč/rok |  |  |  |
| ostatní provozní náklady2) | Kč/rok |  |  |  |
| náklady na emise a odpady | Kč/rok |  |  |  |
| Doba hodnocení | roky | - | 20 | 20 |
| Diskont3) | - | - | 3 | 3 |
| NPV | tis. Kč |  | -17173 | -8283 |
| Tsd | roky |  | 584 | 293 |
| IRR | % |  | -22 | -18 |

V případě projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů je výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku stanoven (z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska) bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané podpory.

Vysvětlivky:

- Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu.

- Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení.  3) Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. e) zákona se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1,03.“.

# Hodnocení ekologické proveditelnosti

Ekologické vyhodnocení

Ekologické hodnocení je nutné provést v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie

| Typ paliva/energie | Výchozí stav | Posuzovaný návrh |
| --- | --- | --- |
|  | (MWh/rok) | (MWh/rok) |
| Zemní plyn |  | 0 |
| Elektřina | 16,265 | 10,947 |
| Černé uhlí |  |  |
| Hnědé uhlí |  |  |
| Biomasa |  |  |
| …a případně další. |  |  |

Emisní faktory dle typu uvažovaného paliva/energie

| Typ paliva/energie |  |  | Znečišťující látka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | NH3 | VOC | CO2 |
|  |  |  | (kg/MWh) |  |  |  |
| Elektřina | 0,03680 | 0,84124 | 0,56764 | 0 | 0,00249 | 860 |
| Zemní plyn | 0,00211 | 0,00166 | 0,16941 | 0 | 0,00677 | 200 |

před realizací

| Parametr | ele | součet |
| --- | --- | --- |
|  | (t/rok) | (t/rok) |
| TZL | 0,000598552 | 0,000598552 |
| PM10 | 3,44298E-05 | 3,44298E-05 |
| PM2,5 | 4,69647E-06 | 4,69647E-06 |
| SO2 | 0,013682769 | 0,013682769 |
| NOx | 0,009232665 | 0,009232665 |
| NH3 | 0 | 0 |
| VOC | 4,04999E-05 | 4,04999E-05 |
| CO2 | 13,9879 | 13,9879 |

po realizaci

| Parametr | ele | součet |
| --- | --- | --- |
|  | (t/rok) | (t/rok) |
| TZL | 0,00040285 | 0,00040285 |
| PM10 | 3,82624E-07 | 3,82624E-07 |
| PM2,5 | 3,16091E-06 | 3,16091E-06 |
| SO2 | 0,009209054 | 0,009209054 |
| NOx | 0,006213955 | 0,006213955 |
| NH3 | 0 | 0 |
| VOC | 2,7258E-05 | 2,7258E-05 |
| CO2 | 9,41442 | 9,41442 |

V následujících souhrnných tabulkách je provedeno srovnání emisí znečišťujících látek před a po realizaci uvedených úsporných opatření.

Úspora emisí

| Parametr | Výchozí stav | Posuzovaný návrh | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/rok) | (t/rok) | (t/rok) |
| TZL | 0,000598552 | 0,00040285 | 0,000195702 |
| PM10 | 3,44298E-05 | 3,82624E-07 | 3,40471E-05 |
| PM2,5 | 4,69647E-06 | 3,16091E-06 | 1,53556E-06 |
| SO2 | 0,013682769 | 0,009209054 | 0,004473714 |
| NOx | 0,009232665 | 0,006213955 | 0,00301871 |
| NH3 | 0 | 0 | 0 |
| VOC | 4,04999E-05 | 2,7258E-05 | 1,32418E-05 |
| CO2 | 13,9879 | 9,41442 | 4,57348 |

Snížení CO2

|  | % | .t/rok |
| --- | --- | --- |
| Celkové snížení | 30,7 | 4,57348 |

Úspora znečištujících látek je 32,6 %

prekurzory

sekPM2,5= 	SO2x0,298+NOxx0,067+NH3x0,164+VOCx0,009

# Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie

Popisuje předpoklady provozu a technické standardy, ke kterým je deklarovaná výše úspory spotřeby energie, dosažení energetických vlastností obálky budovy a instalovaných systémů TZB vtažena.

# Doporučení energetického specialisty

### Popis posuzovaného návrhu

Navrhovaná opatření ke snížení spotřeby energie

Návrh opatření

Stávající objekt zůstane z urbanistického hlediska beze změny.

Dojde instalaci nové VZT, vytápění a ZTI jsou mnohdy zachovány a jsou prováděny jen minimální změny, které reagují na plánované stavební úpravy.  Vzduchový výkon VZT  8100 m3/h

Stávající osvětlení bude vyměněno za nové LED osvětlení.

Stávající elektrické spotřebiče v kuchyni a celé kuchyňské zařízení bude vyměněno za nové.

Nové elektrické spotřebiče v kuchyni

|  | El.příkon kW | Doba využití hod/den | Doba využití plného výkonu hod/den | denní spo- třeba energie kWh | roční spotřeba energie kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha příjmová 300 kg | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 10 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Škrabka brambor 20 L | 0,55 | 0,3 | 0,1 | 0,055 | 11 |
| Podstavná chladnička 134 litrů | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 499l) | 0,51 | 24 | 2 | 1,02 | 204 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Podstolová myčka nádob | 6,7 | 2,5 | 1 | 6,7 | 1340 |
| Digitální mrazící skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,2 | 24 | 2 | 0,4 | 80 |
| Chladící stůl s dvířky | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 20 |
| RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,56 | 112 |
| Inteligentní multifunkční váha | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,07 | 14 |
| Konvektomat 10GN 1/1 | 19 | 1 | 0,2 | 3,8 | 760 |
| Elektrický bojlerový konvektoma | 19 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 380 |
| Elektrický rychlovarný kotel | 22 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 440 |
| Tlaková pánev, 100 litrů | 24,6 | 1 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Indukční sporák | 28 | 0,7 | 0,2 | 5,6 | 1120 |
| Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 | 24,6 | 0,7 | 0,2 | 4,92 | 984 |
| Vyhřívaný vozík | 2,1 | 2 | 0,3 | 0,63 | 126 |
| Pojizdný ohřevný talířový zásobník | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,15 | 30 |
| Chladicí digitální skříň 670 l (čistý objem 570l) | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 6 |
| Myčka provozního nádobí | 14,7 | 2 | 0,2 | 2,94 | 588 |
| Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,69 | 138 |
| VZT | 4 | 6,4 | 2 | 8 | 1600 |
| Osvětlení | 4 | 8 | 2 | 8 | 1600 |
| Celkem |  |  |  |  | 10947 |
| Technologie celkem |  |  |  |  | 7747 |

Budou instalovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče,   spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány.

Upravená roční energetická bilance pro objekt

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 4 | Prodej energie cizím |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) | 58 | 16,265 | 121,336 | 40 | 10,947 | 81,665 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) | 6 | 1,6 | 11,936 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) | 12 | 3,2 | 23,872 | 6 | 1,6 | 11,936 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy elektro | 40 | 11,465 | 85,528 | 28 | 7,747 | 57,793 |

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

### Návrh koncepce systému managementu hospodaření s energií

Doporučuji sledovat spotřeby elektrické energie. Spotřeby budou zapisovány v pravidelných intervalech (každý měsíc) a tabelárně a graficky zpracovány. Zjištěné hodnoty budou pravidelně vyhodnocovány. Doporučuji zavést elektronický systém vyhodnocování spotřeb energie.

Vytvořit personální, materiálové podmínky pro zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001

### Popis okrajových podmínek pro posuzovaný návrh

Okrajové podmínky, při kterých jsou garantovány úspory energie jsou zejména dodržení parametrů jednotlivých navržených materiálů, dodržení doporučených postupů montáže jednotlivých komponentů a  výrobků.

Realizace bude provedena dle projektové dokumentace. Bude zvýšený stavební a autorský dozor projektanta při realizaci. Bude použito certifikovaných výrobků s prohlášením o shodě sestavy, skladba komponentů systému musí být shodná s certifikovanou skladbou. Aplikace zateplovacího systému se bude řídit technologickým předpisem výrobce.

Bude zaveden  systém managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným na www.opzp.cz. , energetický management provádět minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

„Musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu,  v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostatně měřen).

Po realizaci projektu musí být provedena topná zkouška topného systému, topný systém musí být hydraulicky zaregulován.

Budou instalovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče,   spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány.

# Závěr

Vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek

Zhodnocení výsledků energetického posudku.

# Souhrn energetického posudku

- Souhrnný popis

Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ  Chomutov, ulice Palachova č.p.4881

- Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory

Energetický posudek je zpracován pro účel žádosti o podporu z  programu

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_64. výzva, SC 1.1, opatření 1.1.2, průběžná pro PR

63. výzva Ministerstva životního prostředí  k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“

Specifického cíle 1.1, Opatření 1.1.2

Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Kritéria, programu  jsou splněna.

Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši na realizaci opatření .

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč)   17 781 K 317 Kč

Celková úspora energie (MWh/rok)   5,318   =  18  GJ  tj. 32 %

Celková úspora provozních nákladů (Kč/rok)     39 671.-

Požadovaná kritéria byla splněna, snížení konečné spotřeby energie je  18 GJ/rok tj. 32 %, úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů 32 %,  úspora primární energie na jednom objektu. Úspora CO2 je 4,57 tuny /rok.

Naplnění kritérií

| Kriterium | Jednotka | Požadavek | Dosažená Hodnota | Plnění Požadavku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů | GJ/rok |  | 18 | ANO / NE |
| 327006 úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30 | % | 30 | 32 | ANO/NE |
| 327161 Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů (ks) |  | 1 | 1 | ANO / NE |

Požadovaná kritéria byla splněna, snížení konečné spotřeby energie je  18 GJ/rok tj. 32 %, úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů 32 %,  úspora primární energie na jednom objektu. Úspora CO2 je 4,57 tuny /rok.

SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY

| Kód | Název | Číslo/Text |
| --- | --- | --- |
| 05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) | 13,9879 / (tun / rok) |
| 05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) | 9,41442/ (tun / rok) |
| 05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) | 4,57348/ (tun / rok) |
| 05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) | 32/ % |
| 05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) | 107/ (GJ/rok) |
| 05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) | 72,5/ (GJ/rok) |
| 05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) | 32 / % |
| 05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) | 58/ (GJ/rok) |
| 05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (GJ/rok) | 40/ (GJ/rok) |
| 05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) | 18/ (GJ/rok) |
| 05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) | 32,00 |
| 05_024 | Typ infrastruktury | vzdělávání |
| 05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) | -2744 |
| 05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) | 110,3 |
| 05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) | -12 |
| 05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) | 34,8 |
| 05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) | 8 100 |

Analýza užití energie- bilance přínosů projektu

| Struktura spotřeby energie | Spotřeba energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance výchozí mínus navrhovaný |  |
|  | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok | MWh/rok | .tis.Kč/rok |
| Celkem | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |
| Analýza podle energonositelů |  |  |  |  |  |  |
| El.energie | 16,265 | 121,336 | 10,947 | 81,665 | 5,318 | 39,671 |

Podmínka výzvy

„Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice

2010/30/EU“, „instalované spotřebiče musí plnit nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče“, „Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz“.

„Musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.  V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu,  v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostatně měřen).

V zadávací  dokumentaci budou  žadatelem tyto podmínky požadovány

Duben  2024                                                Ing. Pavel Juda

# Příloha č. 1 - Evidenční list energetického posouzení

# Evidenční list

Evidenční list energetického posudku

podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

pozdějších předpisů

| ENEX | 587679.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Část | - Identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Jméno (jména). Příjmení / název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Adresa trvalého bydliště / sídlo, případně adresa pro doručování b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ulice |  | č.p./č.o |  | c) část města |  |  |  |
|  | Zborovská |  | 4602 |  | Chomutov |  |  |  |
|  | d) město |  | e) PSČ |  | f) email |  | g) telefon |  |
|  | Chomutov |  | 430 28 |  | podatelna@chomutov.cz |  | 474 637 111 |  |
| 3. Identifikační číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 261891 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Údaje o statutárním orgánu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) jméno |  |  |  | b) kontakt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podatelna@chomutov.cz, 474 637 111 |  |  |  |
|  | JUDr. Marek Hrabáč, primáto r |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Předmět energetického posudku a) název |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p.4881 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p.4881, Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |
| c) popis předmětu EP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Snížení spotřeby elektrické energie- technologie kuchyně, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Část - Seznam stanovených kritérií

|  | 1. Energetická kritéria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30 % |  |  |  |  |  |
|  | 2. Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |
|  | Dosažení trvalé úspory - snížení emisí CO2. |  |  |  |  |  |
|  | 4,57348 tun/rok |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |
|  | Úspora nákladů. 39 671,- Kč Rozpočet projektu. 17 781 317,- Kč |  |  |  |  |  |
|  | 4. Technická a ostatní kritéria |  |  |  |  |  |
|  | Komplexnost projektu. |  |  |  |  |  |
|  | Specifická kritéria. |  |  |  |  |  |

3 . Část  	- Popis stávajícího stavu předmětu EP

| 1. Charakteristika hlavních činností |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jedná se o objekt gastro provozu jídelna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2021-2027 (DÁLE JEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „OPŽP“ ČI „OPŽP21+“) VE SPECIFICKÝCH CÍLECH 1.1 AŽ 1.6 OPŽP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesů- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vlastní zdroje energie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) zdroje tepla |  |  |  | b) zdroje elektřiny |  |  |  |  |
| počet |  |  | Ks | Počet |  |  |  | ks |
| instalovaný výkon |  |  | MW | instalovaný výkon |  |  |  | MW |
| roční výroba |  |  | MWh | roční výroba |  |  |  | MWh |
| roční spotřeba tepla |  |  | GJ/r | roční spotřeba paliva |  |  |  | GJ/r |
| c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla |  |  |  | d) druhy primárního zdroje energie |  |  |  |  |
| 1počet |  | - | Ks | druh OZE |  | - |  |  |
| instal. výkon el. |  | - | MW | druh DEZ |  | - |  |  |
| instal. výkon tep. |  | - | MW | fosilní zdroje |  | Elektrická energie |  |  |
| roční výroba el. |  | - | MWh |  |  |  |  |  |
| roční výroba tepla |  | - | MWh |  |  |  |  |  |
| roční spotřeba paliva |  | - | GJ/r |  |  |  |  |  |
| 3. Spotřeba energie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh spotřeby |  | Příkon |  | Spotřeba energie |  |  | Energonositel |  |
| Vytápění |  |  | MW |  |  | MWh |  |  |
| Chlazení |  | - | MW | 0 |  | MWh |  |  |
| Větrání |  | - | MW | 0 |  | MWh |  |  |
| Úprava vlhkosti |  | - | MW | 0 |  | MWh |  |  |
| Příprava TV |  |  | MW |  |  | MWh |  |  |
| Osvětlení |  |  | MW |  |  | MWh |  |  |
| Technologie |  | 0,18 | MW | 16,265 |  | MWh | Elektrická energie |  |
| Celkem |  |  | MW | 10,947 |  | MWh | Elektrická energie |  |

4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

| 1. Popis doporučených opatření |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Součástí stavebních úprav je instalační připojení spotřebičů a úpravy související s modernizací kuchyňského zařízení. Projektová dokumentace vybavení kuchyně, jejíž součástí byla i definice pracovních úseků, byla zpracována technických a technologických zařízení. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Úspory energie a nákladů |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba a náklady na energii – celkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stávající stav |  | Navrhovaný stav |  | Úspory |  |
| Energie |  | 16,265 | MWh/r | 10,947 | MWh/r | 5,318 | MWh/r |
| Náklady |  | 121,336 | tis. Kč/r | 81,665 | tis. Kč/r | 39,671 | tis. Kč/r |
| Spotřeba energie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stávající stav |  | Navrhovaný stav |  | Úspory |  |
| Vytápění |  |  | MWh/r |  | MWh/r |  | MWh/r |
| Chlazení |  | - | MWh/r | - | MWh/r | - | MWh/r |
| Větrání |  | - | MWh/r | - | MWh/r | - | MWh/r |
| Úprava vlhkosti |  | - | MWh/r | - | MWh/r | - | MWh/r |
| Příprava TV |  |  | MWh/r |  | MWh/r |  | MWh/r |
| Osvětlení |  |  | MWh/r |  | MWh/r |  | MWh/r |
| Technologie |  | 11,465 | MWh/r | 7,747 | MWh/r | 5,318 | MWh/r |
| 3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energo nositelů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stávající stav |  | Navrhovaný stav |  | Úspory |  |
| Elektřina |  | 11,465 | MWh/r | 7,747 | MWh/r | 5,318 | MWh |
| SZTE |  | - | MWh | - | MWh | - | MWh |
| ZP |  |  | MWh/r |  | MWh/r |  | MWh |
| LTO/TTO |  | - | MWh | - | MWh | - | MWh |
| Uhlí |  |  | MWh |  | MWh |  | MWh |
| OZE |  |  | MWh |  | MWh |  | MWh |
| Ostatní |  | - | MWh | - | MWh | - | MWh |

| 4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady při výrobě energie |  | Náklady při distribuci energie |  |  |  |
| OZE |  | Rozvody tepla |  |  |  |
| KVET |  | Ostatní |  | - |  |
| Ostatní | - |  |  |  |  |
| Náklady při spotřebě energie (%) |  |  |  |  |  |
| Budovy - oprava obálky |  |  | Technologie | - |  |
| Budovy technické sys témy |  | 100 | Ostatní |  |  |

|  | 5. Ekonomické hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | doba hodnocení |  |  | 20 | roků |  | diskontní míra |  |  | 3 | % |  |
|  | Bez podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | reálná doba návratnosti |  |  | 584 | roků |  | Investiční náklady |  |  | 17781,317 | tis. Kč |  |
|  | prostá doba návratnosti |  |  | 448 | roků |  | cash flow |  |  | 39,671 | tis. Kč/r |  |
|  | IRR |  |  | -22 | % |  | NPV |  |  | -17173 | tis. Kč |  |
|  | S podporou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | reálná doba návratnosti |  |  | 293 | roků |  | Investiční Náklady |  |  | 8890,658 | tis. Kč |  |
|  | prostá doba návratnosti |  |  | 224 | roků |  | cash flow |  |  | 39,671 | tis. Kč/r |  |
|  | IRR |  |  | -18 | % |  | NPV |  |  | -8283 | tis. Kč |  |
|  | Rok realizace |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Ekologické hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr |  | Výchozí stav |  | Varianta I |  | Rozdíl |  | Varianta I |  | Rozdíl |  |
|  |  |  | t/rok |  | t/rok |  | t/rok |  | t/rok |  | t/rok |  |
|  | Tuhé znečišťující látky (TZL) |  | 0,000598552 |  | 0,00040285 |  | 0,000195702 |  |  |  |  |  |
|  | PM10 |  | 3,44E-05 |  | 3,83E-07 |  | 3,40E-05 |  |  |  |  |  |
|  | PM2,5 |  | 4,70E-06 |  | 3,16E-06 |  | 1,54E-06 |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 0,013682769 |  | 0,009209054 |  | 0,004473714 |  |  |  |  |  |
|  | Nox |  | 0,009232665 |  | 0,006213955 |  | 0,00301871 |  |  |  |  |  |
|  | NH3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  | 4,05E-05 |  | 2,73E-05 |  | 1,32E-05 |  |  |  |  |  |
|  | CO2 |  | 13,9879 |  | 9,41442 |  | 4,57348 |  |  |  |  |  |

5 . Část - Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle kritérií

|  | 1. Proveditelnost podle energetických kritérií |  |
| --- | --- | --- |
|  | Energeticky úsporný projekt, který je předmětem energetického posudku, po svém zavedení generuje úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů vstupů v hodnotě 32 %. |  |
|  | 2. Proveditelnost podle ekologických kritérií |  |
|  | Úspora produkce emisí CO2 4,57 tun. |  |
|  | 3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií |  |
|  | Investiční náklady 17 781,317 tis. Kč |  |
|  | Roční cash flow projektu 39,671 tis. Kč |  |
|  | Doba hodnocení 20 let |  |
|  | Diskont 3 % |  |
|  | Tsd - reálná doba návratnosti = 584 let |  |
|  | NPV - čistá současná hodnota -17173 tis. Kč |  |
|  | IRR – vnitřní výnosové procento -22 % |  |
|  | Bez podpory |  |
|  | 4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií |  |
|  | Realizace bude provedena dle projektové dokumentace. Bude zvýšený stavební a autorský dozor projektanta při realizaci. Bude použito certifikovaných výrobků s prohlášením o shodě sestavy, skladba komponentů systému musí být shodná s certifikovanou skladbou. Aplikace zateplovacího systému se bude řídit technologickým předpisem výrobce. |  |
|  | Bude zaveden systém managementu Energeticky úsporný projekt, který je předmětem energetického posudku, po svém zavedení generuje úsporu primárních energetických vstupů v hodnotě 32 %. Úspora produkce emisí CO2 4,57 tun |  |

6. Část - Údaje o energetickém specialistovi

|  | Jméno (jména) a příjmení |  | Titul |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavel Juda |  | Ing. |  |  |
|  | Číslo oprávnění v seznamu energ. Specialistů | Datum vydání oprávnění |  |  |  |
|  |  |  | 29.12.2008 |  |  |
|  | Osoba pověřená jednáním (jméno a příjmení) |  |  |  |  |
|  | Pavel Juda |  |  |  |  |
|  | V případě, že je energetickým specialistou právnicka osoba, musí být v souladu s par.10 odst. 2 pís. b. zákona určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty |  |  |  |  |
|  | Jméno (jména) a příjmení |  | Číslo oprávnění |  |  |
|  | Číslo oprávnění v seznamu energ. Specialistů |  | Datum zpracování posudku |  |  |
|  | Osoba pověřená jednáním (jméno a příjmení) |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum |  |  |
|  |  |  | 22.dubna 2024 |  |  |

# Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č. 406/2000 Sb.

Pro kumulativní naplnění parametrů úspory tzv. konečné spotřeby energie (pro potřeby diferenciace % podpory v NPO) je možné využít i úspory dodané energie např. prostřednictvím FVE.

Pro kumulativní naplnění parametrů úspory tzv. konečné spotřeby energie (pro potřeby diferenciace % podpory v NPO) je možné využít i úspory dodané energie např. prostřednictvím FVE.