D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Předkládaná projektová dokumentace byla vypracována za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě historické části (tj. jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy), kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy.  Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

Objekt byl postaven v 50.a 70. letech minulého století.  Objekt základní školy je tvořen z hlavní zděné budovy se třemi nadzemními podlažími (třídy, kabinet, sociální zázemí, kanceláře). Objekt základní školy je půdorysně ve tvaru písmene L z 50. let minulého století (zdivo silné 600mm a 500mm), navazuje na původní objekt z roku 1910, s jednopodlažní malou tělocvičnou a z přístavby se dvěma nadzemními podlažími (kuchyň a jídelna, družiny a jednopodlažní velká tělocvična ze 70. let (zdivo silné 300mm a 450mm). Vícepodlažní budovy mají suterén, kde jsou umístěny šatny, kryt CO, sklady, kuchyně a původní uhelná kotelna školy se strojovnou (využívána jako směšovací stanice). Podkrovní prostor není využíván. V přízemí hlavní budovy se nyní nachází družina.

Učebnová část je provedena konstrukčně cihelná se železobetonovými monolitickými stropy. Konstrukční výšky podlaží, suterénu, krovu i rozpětí traktových zdí jsou provedeny tak, že konstrukčně navazují na starou budovu a tvoří s ní kompletní celek.

Tělovýchovná část je rozdělena na tělocvičnu a spojovací chodbu. Jsou provedeny jako cihelná konstrukce s prefabrikovanými stropy. Vlastní tělocvična má konstrukci monolitickou železobetonovou s výplňovým zdivem a nosnou střešní ocelovou konstrukcí, tvořena trubkovými ocelovými vazníky s vaznicemi z válcovaných I-profilů, zavětrována trubkovými ztužidly. Na vaznicích jsou uložené křemelinové desky Calofrig o výšce 6 cm.

Družina je přistavěna jako samostatná budova k objektu tělocvičny. Konstrukce je cihelná se stropem z žb. profilů doplněné vložkami. Střešní konstrukce je provedena jako jednoplášťová s několika vrstvami horních asfaltových nátěrů a tepelněizolační vrstvou ze škvárobetonu.

A.2. ÚZEMÍ VÝSTAVBY

Stavba bude prováděna za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

Plánovanou nástavbou dojde k vizuálním změnám týkajícím se fasády a částečně i půdorysné rozlohy objektu, která bude rozšířena o tloušťku zateplení.

Objekt slouží jako budova pro vzdělání (základní škola).

A.3. ZÚČASTNĚNÉ PROFESE

Při zpracování této PD byly zastoupeny následující profese:

- Stavební profese

- Požárně bezpečnostní řešení

- Rekuperace

- Hromosvod

A.4. TECHNICKÁ  ČÁST

A.4.1.  Dispoziční řešení

Využití a vnitřní dispozice objektu zůstanou nezměněné. Objekt základní školy je tvořen z hlavní zděné budovy se třemi nadzemními podlažími (třídy, kabinet, sociální zázemí, kanceláře). Objekt základní školy je půdorysně ve tvaru písmene L z 50. let minulého století), navazuje na původní objekt z roku 1910, s jednopodlažní malou tělocvičnou a z přístavby se dvěma nadzemními podlažími (kuchyň a jídelna, družiny a jednopodlažní velká tělocvična ze 70. let. Vícepodlažní budovy mají suterén, kde jsou umístěny šatny, kryt CO, sklady, kuchyně a původní uhelná kotelna školy se strojovnou (využívána jako směšovací stanice). Podkrovní prostor není využíván. V přízemí hlavní budovy se nyní nachází družina.

Stavba bude prováděna za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

Plánovanou nástavbou dojde k vizuálním změnám týkajícím se fasády a částečně i půdorysné rozlohy objektu, která bude rozšířena o tloušťku zateplení.

Objekt slouží jako budova pro vzdělání (základní škola).

A.4.2.  Stavebně konstrukční a materiálové řešení

Před realizací vlastních stavebních úprav objektu bude nutné provést bourací práce v rozsahu navrhovaných stavebních úprav.

Jedná se o vybourání luxfer v 1.PP a odstranění původních mříží v okenních otvorech a anglických dvorcích.  Dojde v odstranění stávajícího okapového systému a stávajícího hromosvodu na plochých střechách a mírně šikmé střeše. Dále dojde k odstranění stávajícího okapového chodníku okolo objektu. Fasáda bude začištěna. Dále dojde k vybourání stávajících plastových výplní otvorů, včetně meziokenních vložek a vnitřních i venkovních parapetů.

Dále pak o kontrolu a vyrovnání střešních konstrukcí plochých střech (aby byli vrstvy suché a subtilní před konstrukcí nové skladby).

Dále dojde k vybourání stávajících plastových výplní otvorů, včetně meziokenních vložek a vnitřních i venkovních parapetů. Dojde k vybourání nefunkčních plechových dveří a nahrazení okenním otvorem s částečným vyzděním CPP.

V objektu budou vyměněna stávající okna. V historické části jsou navržena atypická

tříkřídlá dřevěná okna s tepelněizolačním trojsklem a historickým mosazným systémovým kováním. Parapety v interiéru budou masivní dřevěné s povrchovou úpravou. Okna budou plastová šestikomorová s tepelně izolačním trojsklem Uw = 0.9 W / m2 K.

Plastová okna o stavební hloubce 87 mm (Uf = 0,96 W.m-2.K-1), osazená izolačními trojskly 4-18-4-18-4 s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a teplým nekovovým meziskelním rámečkem (Ψ = 0,030 W.m-1.K-1). Barva rámu v exteriéru je dřevěný dekor, v interiéru bílé.

V rámci výměny oken budou provedeny rovněž nové parapety, venkovní z pozinkovaného plechu v barvě antracit, vnitřní komůrkový parapet s dekorační folií.

Vybraná okna v učebnách a dalších prostorech budou vybavena systémem horizontálních žaluzií.

Rozměry všech oken a dveří ve výkresech je nutné brát pouze jako informativní. Všechny otvory je potřeba si před objednáním nových výplní na místě přeměřit a upřesnit otvírání každého křídla!

Zateplení bude provedeno šedým grafitovým polystyrenem tl. 140mm, mechanicky kotveným. Zateplení soklu stavby nebude provedeno.

Provedením fasádního zateplovacího systému bude vytvořen dokonale rovný podklad pod novou fasádní povrchovou úpravou. Vnější omítka bude použita tenkovrstvá silikátová fasádní, nanesena bude na penetraci.  Při zhotovení tenkovrstvé omítky a fasádního nátěru musí být bezpodmínečně dodrženy podmínky správného technologického postupu předepsaného výrobcem a nesmí být zhotoven při teplotě nižší +5 °C.

Zateplení soklu stavby nebude provedeno. Sokl kolem celého objektu, jihovýchodní a severovýchodní část fasády staré budovy bude dle potřeby vyspraveno stěrkovou omítkou, opatřeno penetračním nátěrem a probarveným fasádním nátěrem minimálně ve dvou vrstvách . Fasáda těchto částí bude ozdobena dekoračními prvky a fasádními profily z pěnového polystyren ESP( dle výběru investora).

Dále bude zateplena stropní konstrukce půdy minerální vlnou ze skelných vláken tl.180mm,volně ložená na parozábranu a opatřena difúzně otevřenou fólií. Nepochozí půda bude vybavena dřevěnou lávkou pro natahování hodin umístěných v průčelí.

Dojde také k zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem pěnovým expandovaným polystyrenem ESP 100s tl 200mm a svrchní konstrukce střechy bude tvořit PVC-P hydroizolační fólie s podkladní vrstvou ze sklovláknité separační folie 120g/m2.  Mezi tepelnou izolaci a desky Calofrig bude použita parozábrana. Skladba bude mechanicky kotvená (dle nosného podkladu). Objekt bude osazen novým okapovým systémem z titanzinku v matném provedení. Další oplechování a okapničky budou provedeny také z matného titanzinku. Dále budou vyměněny rozvody hromosvodu plochých střech a svislých konstrukcí.

Stávající okapový chodníček okolo objektu bude vybourán a nahrazen okapovým chodníkem z betonových dlaždic zakotvený obrubníkem.

Učebny školy budou vybaveny rezidenčními rekuperačními jednotkami s protiproudým deskovým výměníkem, které budou umístěny v jednotlivých učebnách jako samostatné jednotky. Jednotky budou umístěny v laminátových skříních a úložným prostorem v horní části. Jednotka ve spodní části bude zvukově odizolována zvukově izolačními panely. Rozvody budou vedeny v zavěšeném SDK sníženém podhledu, max výšky 350mm viz výkresy D.1.3.1.1-3 Stavební úpravy pro rekuperaci.

Dojde také k opravě zateplení rozvodů tepla v 1.PP technickou izolací  tl 50mm nebo trukovou izolací tl.10/20mm

Všechny změny, které v objektu proběhnou jsou patrné z výkresové dokumentace. Všechny nové konstrukce jsou zpravidla kresleny červeně. Materiálově, prostorově i tvarově je objekt dán svým současným stavem. Zásahy do nosných konstrukcí nebudou v rámci stavebních úprav žádné. Stavební práce se týkají především zateplení objektu, částečné obnovy historického vzhledu fasády a instalace systému rekuperace.

A.4.3.  Popis prací dle jednotlivých oddílů

a)  bourací práce

Střecha:

- kontrolu a vyrovnání střešních konstrukcí

- odstranění stávajících podstřešních říms – příprava povrchu pro následovné zateplení

–  odstranění stávajících dešťových svodů a žlabů

- odstranění hromosvodu plochých a mírně šikmých střech

- odstranění oplechování

1.PP:

– demontáž plastových výplní otvorů, včetně meziokenních vložek

– demontáž bezpečnostních mříží oken a anglických dvorků

– odstranění okenních luxfer

– odstranění okapových chodníků

– demontáž geigrů

– odstranění staré tepelné izolace rozvodů tepla

1.NP:

– demontáž stávajících dvojitých plastových oken

– odstranění všech stávajících venkovních i vnitřních okenních parapetů

– demontáž nevyužívaných dveří na dvorku

– demontáž plastové soustavy oken a dveří – vstup do družiny

– prostupy pro vedení rekuperace viz výkres D.1.3.1.1.

2.NP:

– demontáž stávajících dvojitých plastových oken

– odstranění všech stávajících venkovních i vnitřních okenních parapetů

– prostupy pro vedení rekuperace viz výkres D.1.3.1.2.

3.NP:

– demontáž stávajících dvojitých plastových oken

– odstranění všech stávajících venkovních i vnitřních okenních parapetů

– prostupy pro vedení rekuperace viz výkres D.1.3.1.3.

b)  zemní práce

– po odstranění okapového chodníku,  zabetonování obrubníku a vysypání podkladu(pískové lože 10cm) pro betonové dlaždice

c)  základové konstrukce

– nejsou řešeny

d)  svislé nosné konstrukce

– nové svislé nosné konstrukce nejsou v projektu řešeny

– objekt je řešen jako zděný systém – svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné zdi z plných cihel , případně zdiva smíšeného

e)  vodorovné nosné konstrukce

– nové vodorovné nosné konstrukce nejsou v projektu řešeny

– při osazování nových oken a dveří bude využito vždy stávajícího otvoru včetně stávajícího překladu nad otvorem

f)  ocelové konstrukce

- nejsou řešeny

g)  betonové konstrukce

- nejsou řešeny

h)  dělící příčky

- nejsou v objektu řešeny

i)  izolace vodotěsné

– nová kontaktní difúzní fólie  a parotěsná zábrana ve skladbě střešního pláště

– veškeré prostupy hydroizolací musí být řádně utěsněny

-skladby ploché střechy

j)  izolace tepelné

–  zateplení svrchní stavby objektu šedým grafitovým EPS polystyrenem tl. 140 mm

– zateplení ostění a nadpraží okenních otvorů šedým grafitovým EPS polystyrenem tl. 40 mm

– zateplení vstupních otvorů do objektu šedým grafitovým EPS polystyrenem tl. 40 mm

– zateplení tepelnou izolací ESP 100S tl. 200mm – rovné desky (střecha s mírným sklonem)

– zateplení tepelnou izolací ESP 100S průměrné tl. 200mm – spádové desky (ploché střechy)

– zateplení tepelnou izolací z minerálních vláken na zateplení půdy nad 3.NP  – tl.180 mm

– oprava zateplení tepelné izolace rozvodů tepla v 1PP dle potřeby- technická izolace / trubková izolace

j)  kročejové izolace

– nejsou řešeny

l)  konstrukce opláštění

Obvodový plášť svrchní stavby objektu:

– stávající obvodové cihelné zdivo

– lepící vrstva

– zateplovací kontaktní systém  – tepelně izolační desky z grafitově šedého EPS polystyrenu tl.140 mm

– základní vrstva se skleněnou síťovinou

– penetrační nátěr

– povrchová úprava – vnější silikátová omítka

m)  střešní konstrukce

Plochá střecha:

- PVC-P hydroizolační fólie

- sklovláknitá separační fólie 120g/m2

- spádové klíny z pěnového polystyrenu ESP 100S průměr. tl. 200mm ,ve spádu 3%

** místní vyspravení stávající střešní konstrukce pásem z SBS modif. Asfaltu

** stávající konstrukce musí být suchá a soudržná

** skladba střechy mechanicky kotvená (kotvy + teleskopy)

Střecha s mírným sklonem:

- PVC-P hydroizolační fólie

- sklovláknitá separační fólie 120g/m2

- rovné desky z pěnového polystyrenu ESP 100S. tl. 200mm

- parozábrana (na desky colafrig-stávající kce nad velkou tělocvičnou)

** místní vyspravení stávající střešní konstrukce pásem z SBS modif. Asfaltu

** stávající konstrukce musí být suchá a soudržná

** skladba střechy mechanicky kotvená (kotvy + teleskopy)

Zateplení půdy:

- difúzně otevřená fólie

- minerální vlna ze skelných vláken tl.180mm (volně ložená)

- parozábrana

n)  krytiny a práce klempířské

– pro práce klempířské se použije matný titanzinkový plech

– oplechování venkovních parapetů

– olemování nadstřešní části komínu ve styku se střechou

– žlab odvodňovací

– střešní svod

o)  práce zámečnické

– ocelové okenní mříže v 1.PP

p)  konstrukce tesařské

– nejsou řešeny

r)  práce truhlářské

– repase vstupních dřevěných dveří

– vnitřní masivní dřevěné parapety s povrchovou úpravou

– dřevěná atypická okna  v historické části

- vzt skříně  na míru z laminátu D.1.3.1.4.

s)  podhledové konstrukce

- celoplošně na vybraných chodbách a částečně v učebnách pro zakrytí rozvodů rekuperace viz výkres D.1.3.1.1-3.

t)  výplně otvorů

– výpis výplní otvorů + schem. obr. viz výkresová část (výpis výplní otvorů)

– historická dřevěná okna atypická, trojkřídlé otevíravé se sloupkem a otvíravěsklopným nadsvětlíkem s vizuálním dělením, zaskleno tepelně izolačním trojsklem, tepelný prostup oknem: U=0,9 W/m2K,  systémové mosazné historické kování

– plastová okna – šestikomorový systém z prvoplastu bez přidaného recyklátu s okenními meziskelními příčkami, zaskleno tepelně izolačním trojjsklem, celoobvodové systémové kování, tepelný prostup oknem: Ug=0,9 W/m2K, barva bílá int, dřevo ext.

tˇ)  překlady

- využity stávající

u)  podlahy a dlažby

- nejsou řešeny

v)  úpravy povrchů stavebních konstrukcí

Sokl:

– stěrková omítka

- penetrační nátěr

- fasádní probarvený nátěr ( barevný tón dle investora)

Fasáda bez zateplení + střešní římsy:

– stěrková omítka

- penetrační nátěr

- fasádní probarvený nátěr ( barevný tón dle investora)

Fasáda zateplená:

– omítka silikátová probarvená (svrchní část objektu + podstřešní římsy)

– barva dle volby investora

w)  fasádní dekorační prvky

Dekorační prvky vyrobené z polystyrenu EPS 150 potažené finální fasádní

stěrkovou hmotou na bázi akrylátu, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy.

Po nalepení se profily přetírají elastickou fasádní barvou.

A.5.  VYTYČENÍ STAVBY

– poloha stávajícího objektu je dána

A.6.  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

– Stavba byla navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu:

– Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích na výstavbu

– Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a báňského úřadu č. 591/2006 Sb.

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Chomutov  08/2017                                                                   Vypracovala: Bc. Slívová J.