- Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby:			Stavební úpravy společenského centra KaSS

- Místo stavby:

V rámci stavby dojde k částečné demolici stávajícího obchodního a kulturního centra KaSS na sídlišti Zahradní v Chomutově. Vlastní objekt je evidován pod číslem popisným 5305 a 5445 v ulici Zahradní v Chomutově.

Veškeré stavební pozemky se nacházejí v katastrální území Chomutov I. v Ústeckém kraji.

k.ú. Chomutov I.

6125/200 – Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Sousední pozemky:

k.ú. Chomutov I.

6125/139 – Beta Term společnost s r.o., Zahradní 5305, 430 05 Chomutov

6125/137 – Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

  - Údaje o vlastníkovi

Vlastník				Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 01 Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

  - Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant		SINGS - projekční ateliér s.r.o.

Škroupova 1059

430 01 Chomutov

Tel.: +420 474 626 074

Email.: sings@sings.cz

IČ: 22800069

DIČ: CZ22800069

Odpovědný projektant		Ing. Stanislav Lesák

ČKAIT – 0300372 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

- Seznam vstupních podkladů

V rámci zahájení projekčních prací byla provedena kontrola dochovaných podkladů v archivu města. Následně byla provedena pochůzka na staveništi, byla provedena fotodokumentace a následně bylo provedeno zaměření uvažované části demolice. Dále byly obeslání správci sítí a byl zmapován průběh stávajících sítí a napojovací místa objektu. Při pochůzce bylo nadále zjištěno, že původní dokumentace neodpovídá skutečnému stavu.

- Údaje o území

- Údaje o území, ve kterém se stavba nachází:

Stavba se nachází uprostřed stávající panelové zástavby na sídlišti Zahradní. Jedná se o stávající objekt kulturního a obchodního centra v dané lokalitě. Stavba se nachází přímo pod stávající základní školou, která se nachází na západní straně objektu. Z jižní a severní strany se pak nachází vlastní panelová zástavba a z východní strany je přístup k dopravní infrastruktuře ze zastávky Písečná u zdravotního střediska.

Okolo vlastního objektu pak možnost pěšího přístupu ze stávajících živičných chodníků. V těch jsou pak umístěny i vlastní přípojky inženýrských sítí.

Motorizovaný přístup je pak zajištěn z východní části objektu kde se nachází obslužná komunikace centra. Na konci této komunikace na jižní a severní straně jsou pak umístěny dvě parkoviště, které obsluhují stávající centrum. Přes tyto parkoviště je pak možný přístup do obslužné komunikace probíhající celým objektem.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:

V rámci území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Demoliční práce jsou navrženy dle platných norem a veškeré požadavky dotčených orgánů budou brány v potaz při realizaci bouracích prací.

- Seznam pozemků nutných k provedení bouracích prací:

k.ú. Chomutov I.

6125/200 – Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

6125/137 – Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

- Údaje o stavbě

- Druh a účel odstraňované stavby:

V současné době je stavba využívána jako společenské a obchodní centrum. V rámci bouracích prací dojde k vybourání části objektu, kde se uvažuje s vybudováním nového komunikačního koridoru. Současná část objektu, sloužila původně jako kino Mír se zázemím. Tyto prostory jsou v současné době nevyužívány a chátrají. Dále se pak v prostorách určených k demolici nachází část stávající Vinárny Sluníčko a nad ní pak restaurace slunce se sázkovou kanceláří Fortuna. Ostatní prostory určené k demolici jsou v současné době bez využití. Zbylé části objektu zůstanou zachovány s původním využitím, kdy prostory slouží pro Českou poštu, kulturní dům a další nájemní plochy pro obchody a jiné využití.  V rámci stavby pak dojde k vybudování nových únikových koridorů ze stávající pasáže. Tyto schodiště budou sloužit jako případný únik při požáru.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

Stavba není kulturní památkou ani jinak chráněnou stavbou.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Demoliční práce jsou navrženy dle platných norem a veškeré požadavky dotčených orgánů budou brány v potaz při realizaci bouracích prací.

- Stávající kapacity bourané stavby:

Jedná se o dvoupodlažní skeletovou stavbu z železobetonu ze systému MS71 se skrytými průvlaky a obestavěnou plochou 6882 m2. V rámci bouracích prací pak dojde k vybourání 1439 m2 zastavěné plochy. V rámci stavby se budou demolovat pouze nevyužívané prostory bývalého kina, restaurace, vinárny a v neposlední řadě spousty drobných prostor bez využití. Část prostor bude přesunuta v další fázy revitalizace centra do nevyužívaných prostor,  které se nacházejí ve zbývající části objektu.

- Základní předpoklady  pro odstranění stavby:

Hlavním předpokladem pro úspěšnou demolici části objektu je zachování provozu schopnosti zbylé části objektu. Vzhledem k tomu bude v rámci bouracích prací provedena přeložka stávajícího vedení teplovodu umístěného v 1PP v objektu. Tím bude zajištěna provozuschopnost stávajícího topení v objektu. Přeložeka bude provedena pomocí výškové shybky s uložením mimo předpokládanou budoucí výstavbu. Tato přeložka pak bude provedena pomocí předizolovaného potrubí. V rámci stavby pak dojde ke zrušení stávající přípojky plynu. Ta bude vzhledem k malému využití kompletně zrušena. V případě dalších potřeb zásobování plynem bude provedena nová přípojka v západní části objektu dle budoucího rozvržení objektu.

V rámci bouracích prací pak dojde k zapláštění obnažených částí fasády pomocí nově vyzděných zdí, které budou tvořit novou fasádu objektu. Tato úprava bude sloužit jako provizorní do doby než bude stanoveno jinak. Na této fasádě se pak na jedné i druhé části objektu budou nacházet nové únikové schodiště.

Předpoklad pro úspěšné bourací práce je odpojení od stávajících inženýrských sítí a odpojení od místních rozvodů, dále pak v případě potřeb provedení bipasů vnitřních rozvodů, tak, aby byla zachována funkčnost zbylých částí objektů.  Dále se předpokládá prvně vyklizení celého objektu a vybourání výplní a následně k přistoupení k vlastním bouracím pracím. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém se skrytými průvlaky bude nejprve provedeno vybourání vnitřních dispozic a nadále co možná největší obnažení nosné konstrukce. Na to bude dále určen další postup vlastních bouracích prací.

- Členění odstraňované stavby

Stavba bude členěna na jeden stavební objekt.