D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

V rámci stavby dojde k částečné demolici stávajícího dvoupodlažního objektu stávajícího obchodního a kulturního centra KaSS. Stávající objekt je tvořen železobetonovým skeletem s plochou střechou. V rámci stavby byl použit systém MS 71 se skrytými průvlaky.

A.2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Projektová dokumentace stávajícího objektu

- Zaměření vlastní stavby

- Stavební požadavky investora.

- Údaje o parcelách z katastru nemovitostí.

- Podklady od správců inženýrských sítí

A.3. ÚZEMÍ VÝSTAVBY

Stavba se nachází v husté stavební zástavbě na sídlišti Zahradní v Chomutově. vlastní stavba je obehnána sítí komunikačních koridorů pojízdných chodníků. Dále v okolí stavby se nachází dvojice obslužných parkovišť. V přímé blízkosti se nachází také přípojky inženýrských sítí umístěných v komunikacích.

A.4. ČLENĚNÍ STAVBY

Vzhledem ke svému charakteru a rozsahu je projektovaná stavba zamýšlena jako jediný objekt.

A.5. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V rámci stavby se jedná o systém skeletových staveb se skrytými průvlaky. Vzhledem k tomu bude co v nejvyšší míře odstraněn vrchní zálivkový beton, aby bylo možné určit směr a polohu hlavních nosných prvků. Následně bude určen způsob demontáže jednotlivých prvků vlastní stavby. Předpokladem je šetrné rozebrání stropních panelů a následně nosných prvků. V případě nutnosti bude proveden zářez stávajících nosných konstrukcí dle potřeby v místě budoucího opláštění. Předpokladem pro případný řez je pevné vyzdění podpory pod řezanou konstrukcí. Následně bude proveden ideální návrh způsobu demontáže a následného pevného zapláštění stavby. V rámci stavby pak bude dále provedeno vytvoření nového únikového schodiště v každé zbývající části objektu. Toto schodiště bude provedeno pomocí ocelové jäcklové konstrukce a poloroštů, které budou tvořit vlastní schodišťové stupně. V rámci toho bude provedeno i umístění nových větracích otvorů na fasádě, které budou sloužit k větrání stávajícího obslužného koridoru.

A.6. ŘEŠENÍ NITŘNÍCH ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V rámci stavby se zajistí provozu schopnost zbylých částí objektů. To je hlavním předpoklad pro další bezproblémové fungování objektu. Vzhledem k tomu, že se nedochovali výkresy příslušných rozvodů je nutné provést kontrolu přímo na stavbě a určit tak vlastní průběh prací v odpojování inženýrských rozvodů a instalací. V případě potřeby budou provedeny bipasy instalací, které budou provedeny rozvodem ve zdi případně patřičně zapláštěny. Jedná se o provizorní opatření, kdy se uvažuje s celkovou rekonstrukcí objektu, která bude provedena v další části revitalizace území.

A.7. PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V rámci stavby se uvažuje s výškovou přeložkou teplovodu, který bude nově uložena do země tak, aby výškově nevadila následným HTÚ vlastního komunikačního koridoru a následné rekonstrukci celého zbytku objektu. Tato přeložka bude provedena pomocí předvolovaného potrubí.

Dále bude v rámci stavby provedeno zrušení stávající plynovodní přípojky, která sloužila pro demolovanou část objektu. Vzhledem k tomu, že se neuvažuje prozatím s využitím této přípojky se tato přípojka ruší. V budoucnu bude možné provést nové napojení dle dispozičních změn ze stávajícího rozvodného potrubí v západní části objektu.

A.8. PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

V rámci stavby dojde k zapláštění otevřených části objektů, kdy se uvažuje s použitím monolitických zděných cihelných zdí z cihelných tvárnic. Ty budou uloženy na nový monolitický betonový základ a budou kopírovat směrově osu bouracích prací. V rámci ztužení celé konstrukce budou v místech styků s jednotlivými konstrukcemi provedeny kotvící prvky pomocí vrtaných ocelových profilů kotvených následně do nové zaplášťovací zdi. V místě následných úrovní podlah bude proveden vždy betonový věnec pokud možno spřažený se stávající konstrukcí objektu. Do tohoto opláštění pak bude kotveno i nové únikové schodiště z ocelových profilů. Na tyto schodiště pak bude provedena dvojice dveřních otvorů a v boční části pak i větracích otvorů.

A.9. ÚPRAVY STŘECHY

V rámci bouracích prací na střeše objektu bude provedena demontáž stávající povlakové krytiny a budou rozebrány stávající střešní desky. Následně bude zakrácen nosný systém spádování střechy a bude provedeno rozebrání stropu. Následně bude provedena vyzdívka nové atiky a bude provedeno dospádování k nové atice. Následně bude provedena pokládka nové části hydroizolační střešní folie a vytažení na atiku objektu.  následně bude provedeno nové oplechování dané části.

Chomutov  3/2014                                                                    Vypracoval : Ktoda