1.	Popis území stavby

a)	Charakteristika zastavěného pozemku:

Stavba se nachází uprostřed zastavěné části města Chomutova na sídlišti Zahradní. Celý stavební pozemek je tvořen sítí komunikačních cest z živice. Stavba je částečně zapuštěna do stávajícího svahu, který po obvodu budovy řeší rozdíl zhruba výšky jednoho podlaží. Tento rozdíl je pak následně vyřešen pomocí systémů schodišť. Pouze ve východní části se nachází přímo poblíž objektu část zelených ploch s nízkými dřevinami. Jinak celý okolní pozemek zabírá část rozlohy celého sídliště.

b)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Na pozemku se nenachází žádná bezpečnostní a ochranná pásma. Jsou zde uloženy pouze inženýrské sítě, které zaujímají ochranná pásma dle ČSN 73 6005.

c)	Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:

Stavba se nachází ve svažité části sídliště zahradní a nedochází zde k záplavám vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje žádný přirozený tok. Nejedná se ani o poddolované území.

d)	vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. V rámci odstranění se jedná pouze o dočasnou situaci a po dokončení další fáze projektu se zde vybuduje nový komunikační koridor, který by měl zlepšit přístup do zbylých částí objektu. Odtokové poměry se výrazně nezmění, jelikož všechny plochy v místě bývalé stavby byly zpevněné zaústěné do dešťové kanalizace a zůstane tedy odvodňovaná plocha.

e)	zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu:

V rámci stavby se nepředpokládá výskyt škodlivých látek pro životní prostředí. V případě jejich výskytu budou odvezeny na příslušnou skládku, kde budou následně likvidovány. Po sléze bude doložen doklad o jejich bezpečné likvidaci na dané skládce.

f)	požadavky na kácení dřevin:

V rámci demolic se neuvažuje. Vzhledem k tomu, že se okolo objektu žádné dřeviny nevyskytují. Jedná se pouze o keře, které nebudou vadit bouracím pracím.

g)	věcné a časové vazby podmiňující vyvolané související investice:

K vlastnímu vybourání objektu dojde v poslední možnou chvíli a na to by následně měla navazovat další výstavba další fází revitalizace území.

2.	Celkový popis stavby

a)	stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí:

V rámci stavby se bude demolovat část stávajícícho dvoupodlažního objektu, který je částečně zapuštěn do stávajícího terénu. Jedná se o stavbu s železobetonovým skeletem MS 71 se skrytými průvlaky. Objekt je proveden pak dále s plochou střechou a místy se zvýšenými prvky, které vystupují nad úroveň střechy.

b)	stručný popis technických nebo technologických zařízení:

V rámci stavby se zde nacházejí základní inženýrské sítě jako je kanalizace, vodovod, rozvody plynu, elektroinstalace, vzduchotechnika a rozvody topení, které je napojeno přes rozvody teplovodu na okolní výměníkovou stanici. Ze stavebního hlediska se nejedná o nijak složitý systém.

c)	výsledky stavebního průzkumu:

Jedná se o zachovalou stavbu z 80 let, kdy použité materiály odpovídají době, v rámci pochůzky pak nebyla zjištěna přítomnost azbestu. Kdyby se tak stalo při demolici, bude azbest náležitě likvidován.

3.	Připojení na technickou infrastrukturu:

a)	napojovací místa technické infrastruktury:

Stavba je napojena z okolí objektu pomocí místních přípojek. Vzhledem k tomu, že se jedná o částečnou demolici dojde pak pouze k částečnému vybourání stavby a napojovací místa technické infrastruktury zůstanou zachována. V rámci demoličních prací bude nutno nově přeložit vedení teplovodu. To bude provedeno nově pomocí výškové shybky a potrubí bude nově uloženo do země pod úroveň nově uvažovaných terénních úprav. Tato přeložka pak bude provedena pomocí předvolovaného potrubí. V rámci stavby bude nově nutné provést zrušení stávající plynovodní přípojky. V rámci zbylích staveb nebude prozatímní využití plynu a proto se tato přípojka ruší. V rámci případného napojení na plynovodní rozvody bude provedena nová přípojka z páteřního rozvodu na západní straně objektu.

b)	připojovací rozměry a kapacity:

Vzhledem k dalšímu provozu zbývajících částí objektu se počítá se zachováním původních připojovacích kapacit.

c)	způsob odpojení:

V rámci vybourání části objektu se uvažuje pouze se zrušením stávající plynové přípojky. Ostatní inženýrské sítě budou zachovány.

4.	úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby:

a)	terénní úpravy po odstranění stavby:

demoliční práce by měly probíhat těsně před započetím další fáze projektu, čili se neuvažuje s řešením po bouracích pracích. Řešení následných úprav bude v rámci revitalizace celého okolí stavby.

b)	použité vegetační prvky, biologická opatření:

V rámci stavby se neuvažuje, bude řešeno dalším stupněm revitalizace území, které je tato demolice součástí.

5.	zásady organizace bouracích prací:

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění:

v rámci bouracích prací se uvažuje pouze s využitím elektrické energie, která bude zajištěna ze zbylé části objektu, kde jsou případně k dispozici i další média.

b)	odvodnění stavniště:

ve spodní části objektu se nacházejí zpevněné plochy odvodněné do dešťové kanalizace. Ta bude sloužit i pro odvod dešťových vod po dobu stavby.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

přístup je zajištěn ze stávající komunikace ve východní části nebo případně přes pojízdný chodník v západní části objektu. Odtud je pak zajištěn přístup na veřejné komunikace.

d)	vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky:

V rámci bouracích prací nebude mít stavba negativní vliv na okolní stavby. Charakteristický vliv bude mít polétavý prach, včetně sekundární prašnosti. Jednotlivé plochy se budou realizovat postupně a stavební práce budou na sebe navazovat. Z těchto důvodů bude mít aktuální plošný zdroj znečištění ve skutečnosti mnohem menší rozlohu. Další významný vliv na ploše staveniště budou výfukové plyny z provozu staveništní dopravy, zejména NO2 .

Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti maximálně zamezí. Provoz zařízení staveniště bude pouze dočasný do doby dokončení stavby.

Množství emitovaných škodlivin v rámci stavby nelze určit, protože množství polétavého prachu bude záviset především na velikosti sekundární prašnosti. Sekundární prašnost je jev, při kterém dochází ke znovuzvíření již dříve sedimentovaných částic. Větší prachové částice následně podléhají poměrně rychlé gravitační sedimentaci a za obvyklých meteorologických podmínek se budou vyskytovat pouze v blízkosti staveniště.

Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení těchto zdrojů znečišťování, nejeví se jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí jako závažné.

e)	ochrana okolí staveniště:

Stavba bude po dobu výstavby opatřena nepropustným oplocením. V místech nejblíže demolované části bude zřízena provizorní SDK příčka, která zabrání šíření prachu do zbytku budovy.

f)	maximální zábory:

maximální zábory budou provedeny v takové míře, aby bylo možné bezpečně provést odstranění stavby a pokud možno neměli omezující charakter.

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití:

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

S odpady bude nakládáno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.185/2001 sb. o odpadech v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy (vyhláškami) vydanými k provedení tohoto zákona.

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb.).

Tabulka č.1: Předpokládaná produkce odpadů v době výstavby a způsob nakládání s nimi

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. odpadu | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace, využití |
| 17 01 02 | Cihla | O | recyklace, využití |
| 17 02 01 | Dřevo | O | energetické využití |
| 17 02 03 | Plasty | O | separace, materiálové využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | recyklace |
| 17 04 11 | Kabely neuv. pod č. 17 04 10 | O | recyklace |
| 17 06 04 | Izolační materiály nevedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 |  | odstranění skládkováním |
| Celkem: |  |  |  |

h)	ochrana životního prostředí při odstraňování stavby:

demolice budou probíhat dle příslušných norem a prováděcích předpisů a nebudou tak negativně ovlivňovat životní prostředí.

i)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipodle jiných právních předpisů:

vzhledem k tomu že se bude provádět demolice za provozu zbytku objektu navrhujeme přítomnost koordinátora bezpečnosti práce.

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí.

Základní povinnosti zaměstnavatele:

-         pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí dodavatel před zahájením prací prokazatelné seznámení všech pracovníků, s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.

-         zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

-         školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu

-         zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,

-         vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem dodavatele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné opotřebení či znečištění)

-         plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

-         vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit její včasné poskytnutí,

-         zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

-         zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno

-         zajistit řádné osvětlení  pracovišť

Základní povinnosti pracovníků:

-         pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

-         pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,

-         dodržovat právní a ostatní předpisy

j)	úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby :

V rámci bouracích prací nedojde k narušení stávajících komunikačních koridorů určených pro bezbariérové užívání staveb.

k)	zásady pro dopravně inženýrská opatření :

v rámci demoličních prací bude minimálně omezen pohyb v okolí staveniště. V místě napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude umístěno dopravní značení výjezd ze staveniště a v bezprostředním okolí stavby bude umístěno značení pozor stavba.