# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# 1. Identifikační údaje stavby a autora projektu

Název a umístění stavby :	Rekonstrukce a bezpečnostní opatření – ulice Hornická, Chomutov

k.ú. Chomutov II p.p.č. 280, 281/1, 282/1, 282/2, 282/3, 283/15, 283/17, 283/18, 283/29, 283/30, 283/31, 283/33, 283/35, 371/1, 371/2,  371/11, 371/12.

Charakter stavby, odvětví :	rekonstrukce

Stupeň PD :				Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

Stavebník :				STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602
				460 01 Chomutov

IČ : 261891

## Generální projektant :		SINGS

projekční ateliér s.r.o.

Škroupova 1059

430 02 Chomutov

tel./fax :  474 626 074

e-mail : sings@sings.cz

IČ : 22800069

#### DIČ : CZ22800069

Zodpovědný projektant :		Ing. Martina Kollarčíková

ČKAIT – 0402179 – Autorizovaný inženýr v oboru dopravní 						stavby

Ing. Jan Straka

ČKAIT – 0300716 – Autorizovaný technik pro vodohospodářské 				stavby; spec. stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické

Ing. Ivan Menhard

ČKAIT – 0401525 – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 					staveb, spec. elektrotechnická zařízení

#### 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci a výstavbu bezpečnostních opatřeních ulice Hornická v Chomutově. Tato část ulice Hornická, ležící mezi ulicemi Šafaříkova a Husova je jednosměrná a vede okolo základní školy.

Rekonstruovaný úsek má délku 170,31m. V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nových parkovacích míst pro osobní vozidla, jednoho pohotovostního zálivu a zvýšené plochy před školou. Na této zvýšené ploše bude umístěn přechod pro chodce.

Rekonstruovaná ulice leží téměř v centru Chomutova, v části Nová Ves.

#### 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Před zpracováním projektové dokumentace bylo autorem projektu provedeno místní šetření  v dané lokalitě. Dále bylo provedeno geodetické zaměření oblasti firmou Daniel Falešník - Geodetická kancelář práce  v červenci 2012, číslo zak.: 170/2012.

4. Členění stavby

Projektová dokumentace je rozdělena

- C.100	Komunikace

- C.300	Odvodnění

- C.400	Veřejné osvětlení

#### 5. Podmínky realizace stavby

Rekonstrukce ulice nemá časové vazby na jiné stavby. Příjezd na stavbu bude probíhat ulicí Šafaříkova.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Stavba se provádí na pozemcích Statutárního města Chomutov.

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude do užívání předána po jejím dokončení.

#### 8. sOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

C.100	Komunikace

Ulice Hornická leží téměř v centru Chomutova. Jedná se o jednosměrnou ulici, která vede okolo základní školy. V oblasti je akutní nedostatek parkovacích stání a současně je povrch ulice v nedobrém stavu. Nyní je v celé délce ulice po její levé straně živičný chodník. Na pravé straně je sedm řadových garáží se zpevněnou plochou pro odstavení vozidel před jejich umístěním do garáže. Pak následuje zarostlý svah a vstup k areálu školy s neutěšeným kontejnerovým stáním.

Celkem dojde k rekonstrukci ulice v délce 170,31m. Silnice má šířku 3,50 a na jejích obou stranách dojde k vytvoření celkem 39 šikmých parkovacích míst. Podélný sklon činí 1,7% a 2,0%. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5% na silnici, na parkovacích pásech je hodnota příčného spádu rovna 2,0%.

Všechna parkovací stání jsou navržena jako šikmá s úhlem 60°. Skutečná šířka jednotlivých parkovacích míst je 2,50m a krajní parkovací stání jsou navržena se skutečnou šířkou 2,75m. Vyhrazené parkovací stání je navrženo se skutečnou šířkou 3,50m. Základní délka parkovacího stání měřená kolmo k jízdnímu pásu činí 5,20m.

Silniční obrubníky jsou kolem silnice a parkovacích míst osazeny s nášlapem +10cm, v místě nástupní hrany je výška nástupu +16cm. Zahradní obrubníky budou osazeny s nášlapem +6cm, tím vznikne přirozená vodící linie.

Mezi příčnými řezy č.2 a č.3 na levé straně komunikace ve směru staničení je umístěno 6 šikmých 60° parkovacích míst. Následuje nové kontejnerové stání pro 8 kontejnerů. Toto stání má rozměry 3,50m x 8,50m. Kontejnerové stání bude provedeno ze zámkové dlažby s konstrukční skladbou shodnou s konstrukční skladbou chodníků.  Kontejnerové stání se nachází v ochranném pásmu stávajícího vodovodu DN300. Proto je ze tří stran tohoto stání navrženo dřevěné oplocení. Jedná se o 9 ocelových sloupů Ø50mm s výškou nad zpevněnou plochou 1,50m. Sloupky budou osazeny do betonového základu s rozměry 300 x 300 x 800mm. Na dvě příčné fošny s rozměrem 40 x 60mm budou připevněna svislá prkna 20 x 12,5mm s výškou 1,40m.

Na pravé straně ulice, naproti kontejnerovému stání je navrženo 5 šikmých parkovacích míst. na této straně ulice následuje autobusový záliv, jehož délka  nástupní hrany činí 17,00m a šířka 3,00m. Délka náběhových klínů je rovna 6,00m. Příčný sklon zálivu je 2,0% směrem do komunikace. Podél zálivu je navržen 2,00m široký chodník vedoucí až k areálu školy. Záliv bude sloužit jednak pro autobusy při odjezdu na akce školy, jednak pro rodiče přivážející děti na vyučování.

Naproti zálivu na levé straně ulice je vytvořeno 8 šikmých parkovacích míst.

Parkovací místa jsou navržena se skutečnou šířkou 2,50m, krajní stání mají skutečnou šířku 2,75m. Okolo jsou osazeny silniční obrubníky s nášlapem +10cm. Příčný sklon parkovacích míst je orientován směrem k silničním obrubníkům a jeho hodnota činí 2,0%.

V km 0,083 60 začíná zvýšená plocha s přechodem pro chodce. Zvýšená plocha má stupňovitý tvar, je provedená z kamenných obrubníků. Délka zvýšené plochy činí 12,00m, délka nájezdové rampy je 1,50m, výška zvýšené plochy činí 0,10m. Zde umístěný přechod pro chodce má délku 6,00m. Komunikace je navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5%, aby zvýšená plocha nevytvořila překážku dešťové vodě, je na levé straně ve směru staničení vytvořen podélný žlábek se šířkou 0,10m – pro odtok dešťových vod.

Zpevněná plocha před vstupem do základní školy je příčně vyspádovaná směrem k travnaté ploše. Mezi zpevněnou a travnatou plochou je vytvořen žlábek s rozměrem š.0,30m a hl.0,15m, na jehož konci je osazena dešťová vpustˇ. Od autobusového zálivu je navržen chodník směrující přímo na výše uvedenou zpevněnou plochu.

Aby nedošlo při výstavbě tohoto chodníku k přerušení odtoku dešťových vod do vpusti, bude do žlábku osazen odvodňovací žlab s vnějšími rozměry v.201mm a š.160mm. Osazením odvodňovacího žlabu bude vytvořen „propustek“. Odvodňovací žlab bude osazen do betonového lože, prostor mezi žlabem a stranami žlábku bude zaplněn betonem. Dno odvodňovacího žlabu bude osazeno ve stejné výši jako je dno stávajícího žlábku.

Na pravé straně komunikace za zvýšenou plochou je stávající stání pro kontejnery. V současné době má lichoběžníkový tvar a lze na něj umístit pouze 2 kontejnery, třetí kontejner je umístěn až ve vjezdu k rampě. Zároveň je zde umístěný „hrnec“ na NTL plynovodu, jehož horní hrana je cca 15cm nad stávající zpevněnou plochou. V průběhu stavebních prací dojde ke snížení tohoto zařízení na niveletu okolní zpevněné plochy po dohodě s RWE – středisko údržby Chomutov.

Nově navržené kontejnerové stání před školou mezi příčnými řezy č5. a č.6 má rozměr 1,80m x 5,70m a lze na něj umístit 3 kontejnery. Kontejnerové stání bude provedeno z KB bloků.

Za příčným řezem č.6 na levé straně je navrženo celkem 20 šikmých parkovacích stání. Dvě parkovací místa v tomto pásu jsou vyhrazena pro odstavování vozidel přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. V šířce 2,00m je na levé straně parkovacího pásu navržen chodník. Stávající stromy jsou umístěny do travnatých plošek a chodník se jim vyhýbá.

V km 0,133 00 je stávající vjezd na soukromé parkoviště – zde je silniční obrubník osazen s nášlapem +2cm.

Na konci rekonstruovaného úseku je silnice na levé straně rozšířena na 4,00m z důvodu existence armaturní šachty na vodovodním řadu. Na stávajícím chodníku je vytvořeno místo pro přecházení. Stávající chodník bude v délce 7,00m a 5,00m zrekonstruován.

C.300 Dešťová kanalizace

Dešťové vody z rekonstruované komunikace a nově vybudovaných zpevněných ploch likvidovány pomocí nově realizovaného systému odvodnění. Systém je tvořen 4 ks nových uličních vpustí, které budou osazeny v nově realizovaných parkovacích stáních (UV1-UV3), případně v kraji rekonstruované komunikace (UV4) dle výškového řešení zpevněných ploch. Od jednotlivých vpustí budou vedena připojovací potrubí, která budou zaústěna do nově osazené podzemní retenční nádrže. Nádrž bude umístěna pod prostorem pro kontejnery na TKO. V retenční nádrži bude pomocí vírového ventilu provedena regulace odtokového množství dešťových vod na hodnotu Qreg = 5,0 l/sec. Z nádrže bude následně realizována odtoková větev D1 PVC DN150, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci BE300 vedoucí od objektu základní školy do ulice Bezručova. Napojení bude provedeno do nově realizované revizní šachty ŠD1. Na trase větve D1 bude v travnaté ploše osazena jedna revizní šachta pro změnu směru trasy, šachta je navržena jako plastová o ø630 mm.

Mezi zpevněnou plochou před hlavním vchodem do základní školy a travnatou plochou je vytvořen žlábek s rozměrem š.0,30m a hl.0,15m, na jehož konci je osazena dešťová vpusť. Od autobusového zálivu je navržen chodník směrující přímo na výše uvedenou zpevněnou plochu. Aby nedošlo při výstavbě tohoto chodníku k přerušení odtoku dešťových vod do vpusti, bude do žlábku osazen odvodňovací žlab s vnějšími rozměry 201mm x 160mm x 2000 mm (výška, šířka, délka). Žlab bude opatřen litinovou mřížkou a nebude mít boční kryty. Tím bude vytvořen „propustek“ umožňující odtok dešťové vody z plochy před hlavním vchodem do objektu školy. Odvodňovací žlab bude osazen do betonového lože, prostor mezi žlabem a stranami žlábku bude zaplněn betonem. Dno odvodňovacího žlabu bude osazeno ve stejné výši, jako je dno stávajícího žlábku

Odvodnění zpevněných ploch řeší samostatná složka této PD.

C.400 Veřejné osvětlení

Původní lampy v ulici Hornická jsou na 5 m paticových stožárech. Stožáry jsou chráněny pouze nátěrem. Stáří stožárů a rozvodů v lokalitě je cca 40 let. 4 původní lampy budou nahrazeny 5 novými lampami na levé straně ulice a doplněny 1 lampou na pravé straně ulice a dále bude doplněno osvětlení přechodu pro chodce a místa pro přecházení. Nové lampy budou na 6 m bezpaticových stožárech, pro osvětlení přechodů s výložníkem. Ochrana stožárů proti korozi bude žárovým zinkováním a poplastováním do výšky 0,6 m nad zem.

Pro osvětlení ulice Hornická jsou navržena nová svítidla SGS 101 Malaga 70W na 6 m bezpaticových stožárech (6 ks). Pro osvětlení přechodu pro chodce a místa pro přecházení budou použita celkem 2 lampy pro osvětlení přechodů Schreder MC2 150W ZEBRA s výbojkou CDM-T 150W s LEVOSTRANNÝM vyzařováním pro umístění na levé straně ve směru jízdy, na stožárech 6 m, s 1 m, resp. 3 m výložníkem.

Veřejné osvětlení řeší samostatná složka této PD.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

V rámci projektové přípravy bylo provedeno vytýčení a geodetické zaměření skutečného průběhu trasy vodovodu OC DN300 v ulici Hornická. Veškerá navržená zařízení a trasy inženýrských sítí respektují ochranné pásmo vodovodu (1,5 m od okraje potrubí na každou stranu).

#### 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Do situací stavby byly zakresleny dle dostupných podkladů od jednotlivých správců průběhy stávajících inženýrských sítí.

Před započetím prací je dodavatel povinen objednat vytýčení stávajících inženýrských sítí přímo v terénu od jednotlivých správců.

Chráněné území ani památková zóna se zde nevyskytují.

#### 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Stavba vyžaduje trvalý zábor ZPF. Jedná se o p.p.č. 371/2, 371/11 a 371/12 v k.ú. Chomutov II.

Nejsou požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

#### 12. nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba jako taková pro svůj provoz nepotřebuje energii.

#### 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACE NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nepředstavuje zásah do životního prostření. Materiál z likvidace stávající komunikace bude uložen na skládce k tomuto účelu určené. Ornice v místě zpevněných ploch bude uložena na deponii a poté použita na zelené plochy.

Z hlediska zákona č. 185/2001Sb., o odpadech budou:

1) veškeré odpady využity nebo odstraňovány vytříděné dle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění 	vyhlášky MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných 	fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a 	technicky způsobilých dle § 10 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 	ve znění pozdějších předpisů,

2) v případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ustanovením § 12 výše uvedeného zákona a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

3) nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě,

4) investor, popř. dodavatel stavebních prací požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 16 zákona č. 185/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů popř. bude předložena smlouva o servisním způsobu odstraňování odpadu. Tento bod platí pouze za předpokladu vzniku nebezpečných odpadů.

Odpady – kategorie odpadů podle katalogu uvedeného ve Sb. zákonů č. 381/2001 a navržený způsob jejich likvidace

V průběhu výstavby vzniknou stavební odpady :

150101 – papírové a lepenkové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

150102 – plastové obaly (obalové materiály stavebních hmot) – likvidace dodavatelem stavby uložením do určených kontejnerů

150103  – dřevěné obaly – likvidovat recyklací

150104 – kovové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

170301(N) – asfaltové směsi obsahující dehet – likvidace oprávněnou specializovanou firmou

170405  – železo a ocel – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

170411  – kabely neuvedené pod 170410 – likvidace dodavatelem stavby odvozen do sběrných surovin

170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503– nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely

170604 – izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 – likvidace dodavatelem stavby odvozem na povolenou skládku

170904 – směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 – likvidace dodavatelem stavby odvozem na povolenou skládku

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací – nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech – např. zákon č. 20/1966 Sb., zákon č. 17/1992 Sb.

řešení ochrany proti hluku

Stavba se nachází v obytné části obce, bude proto probíhat výhradně ve všední dny, v době od 7:00 do 16:00.

řešení ochrany ovzduší

Prašnost v letních suchých měsících bude omezovaná a minimalizovaná kropením. V místech provozu automobilů a stavební mechanizace bude stanoveno omezení rychlosti, aby nedocházelo ke zbytečnému zvýšenému víření. Při dopravě materiálu bude materiál dopravován přímo na místo spotřeby, aby nebylo nutné materiál více přemísťovat a tím nebyla zbytečně zvyšována prašnost v okolí stavby. Před výjezdem vozidel stavby na veřejné komunikace bude probíhat čištění vozidel.

kácení

Dojde ke kácení 5ks stromů. U stávajících stromů dojde k odbornému prořezání nebo nahrazení novou rostlinou. Stávající stromy budou ochráněny před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy. Stromy v prostoru stavby budou ochráněny plotem (asi 2,00m vysokým, stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,50m, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu). Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 2,00m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.

Stavba vyžaduje trvalý zábor ZPF. Jedná se o p.p.č. 371/2, 371/11 a 371/12 v k.ú. Chomutov II.

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

#### 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Stavba bude provedena dle platných předpisů a technických podmínek. Jedná se o stavbu, která se z hlediska požární bezpečnosti neposuzuje.

Uživatelé budou dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy. Stavba nevytváří hluk. Stavba jako taková pro svůj provoz nepotřebuje energii.

15. DALŠÍ POŽADAVKY

Požadavky na bezbariérové řešení jsou splněny na základě vyhlášky  398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Silniční obrubníky jsou osazeny s nášlapem +10cm, zahradní s nášlapem +6cm. Vstup k RD č.p.201 je navržen ze zámkové dlažby, mezi silničním obrubníkem  osazeným s nášlapem +2cm a zpevněnou plochou vstupu je navržen 0,40m široký varovný pás z reliéfní zámkové dlažby červené barvy.

Vstup k RD č.p.202 je řešen jako schodiště, které je tvořeno 4 stupni s výškou 0,13m a délkou 0,40m. Podél schodiště bude umístěno zábradlí s výškou madla 0,90m.

Mezi příčnými řezy č. 11 a č. 13 jsou umístěna 4 podélná parkovací místa. Rozměry parkovacích stání jsou navržena dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Jejich šířka činí 2,00m a délka 6,75m. Parkovací místa jsou navržena na pravé straně komunikace ve směru staničení a jsou určena pro majitele přilehlých zahrádek. V současné době dochází k odstavování osobních vozidel na travnaté ploše podél stávající komunikace. Z prostorových důvodů zde nelze umístit vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Rekonstruovaná komunikace leží úplně mimo všech hlavních tras a je používána pouze majiteli přilehlých nemovitostí. V případě, že do zahrádkářské osady přijede vozidlo přepravující osobu se sníženou schopností pohybu, má toto možnost vjet přímo do areálu zahrádkářské osady.

Požadavky na stavební provedení chodníků a úprav pro osoby zrakově postižené

- součinitel smykového tření min. 0,50

- varovné pásy a případně i jiné hmatné prvky z úprav pro osoby s  poškozením zraku, použité v zámkové nebo jiné betonové dlažbě,musí být provedeny s rovnými okraji, s použitím vyrovnávacích prvků zámkové dlažby nebo vyříznutím v dlažbě

- při výběru barvy dlažby zajistit výrazný barevný kontrast varovných a signálních pásů k barvě okolní dlažby.

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před škodlivými vlivy. Při stavbě budou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

V Chomutově 11/2013