B. Souhrnná technická ZPRÁVA

## Ve Spořicích, květen 2018

Vypracoval: Luboš Kohout

### B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stávající objekt se nachází na mírně svažitém pozemku v okrajové části města Chomutov resp. v blízkosti městského hřbitova.

Stavební úpravy řeší pouze prostory v rámci interiéru budovy bez zásahu do okolního terénu.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V řešeném objektu bylo provedeno místní šetření, dílčí zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí a fotodokumentace.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Posuzované území se nenachází v žádném vyhlášeném ochranném pásmu kulturních památek, zvláště chráněných území (CHÚ), významných krajinných prvků a nejedná se ani o plochu přírodního parku.  Rovněž se nenachází ve vyhlášeném pásmu hygienické ochrany vodárenského odběru či jiném ochranném pásmu vodních zdrojů. Objekt respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, včetně navazujících komunikací.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území ani v záplavové oblasti.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude prováděna tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.

V průběhu realizace nebude omezen provoz na místních komunikacích a komunikace nebudou znečišťovány.

Při provádění stavby nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem překračujícím zákonnou mez.

Po dokončení stavebních prací plochy dotčené stavbou budou uvedeny do předem dohodnutého stavu s vlastníkem pozemku a s jeho správcem.

Během realizace musí investor zabezpečit veškeré stávající přístupy k pozemkům a stavbám.

Veškeré dešťové vody budou svedeny na pozemek investora a zasakovány do terénu.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se této stavby

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Netýká se této stavby

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající beze změn.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Netýká se této stavby.

### B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

- účel užívání stavby

Objekt smuteční síně slouží jako místo posledního rozloučení se zesnulými a s tím spojené zázemí - administrativní část (levé část objektu), smuteční síň (středová část), technologicko-provozní část (pravá část), márnice (podzemní podlaží).

- základní kapacity funkčních jednotek

Celková zastavěná plocha objektu Smuteční obřadní síně –  481,9m2

Obestavěný prostor objektu smuteční síně –  1530,04m3

Výška objektu do hřebene –  10,85m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se této stavby

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt řeší vnitřní stavební úpravy smuteční obřadní síně města Chomutov. Úpravy spočívají ve vybourání resp. zvětšení stávajícího stavebního otvoru a výstavbě nové konstrukce pro galerii, která nahradí konstrukcí stávající – demontovanou.

Pro interiérové architektonické ztvárnění řešených částí objektu byla zpracována část dokumentace, která řeší nové povrchové úpravy, vybavení nábytkem.

Výplně otvorů na úrovni 1. nadzemního podlaží budou vyměněny ve stejném členění a barevném řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt smuteční síně slouží jako místo posledního rozloučení se zesnulými a s tím spojené zázemí - administrativní část (levé část objektu), smuteční síň (středová část), technologicko-provozní část (pravá část), márnice (podzemní podlaží).

Stavební úpravy stávající provozní řešení neovlivní.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy nemají vliv na stávající řešení bezbariérového užívání budovy.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti při užívání musí být stavba využívána pouze k účelu, ke kterému byla navržena.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Projektová dokumentace řeší převážně stavebně-montážní práce ve smuteční síni /středová část objektu/ zahrnující výměnu stávajícího překladu ve smuteční síni za nový a s tím spojenou demolicí 2ks stávajících zděných pilířů umístěných v 1/3 délky překladu a osazení nových ocelových pilířů osazených a podporujících nové překlady tvořené z ocelových válcovaných profilů na jejich koncích. Tím bude docíleno otevření pohledu do smuteční síně. Stávající galerie ve smuteční síni bude zdemolována a nahrazena novou, která bude respektovat stávající architektonické ztvárnění interiéru smuteční síně.

Dále projektová dokumentace řeší povrchové úpravy stěn, podlah a stropů v souladu se schváleným architektonickým návrhem.

Součástí stavebně-montážních úprav je i výměna části vnitřních dveří za dveře nové hliníkové vč. nových zárubní. Do nové galerie ve 2. nadzemním podlaží osazeny nové atypické vstupní dveře.

V místnosti obřadníka bude demontováno stávající dřevěné schodiště a bude nahrazeno novým ocelovým schodiště s dřevěnými stupni, po kterém je zajištěn přístup na novou galerii ve 2. nadzemním podlaží smuteční síně. Po demontáži stávající dřevěného schodiště bude nutné, za přítomnosti zpracovatel DPS, dokončit stavebně-technický průzkum prostor pod dřevěným schodištěm resp. stropní konstrukce /poškozený podbití střešní konstrukce/. Na základě zjištěných skutečností budou navrženy dodatečné stavební úpravy těchto prostor resp. stavebních konstrukcí.

Technická místnost ozn. č. 1.13 bude rozšířena vybouráním stávajícího dřevěného okna, parapetního zdiva a vybudováním nové stropní konstrukce dojde ke zvětšení podlahové plochy této technické místnosti. Technické místnost bude oddělena od místnosti pro pozůstalé osazením nových vnitřních dveří.

Stavebně-montážními pracemi dotčené podlahové konstrukce budou po odstranění nášlapných vrstev a uložením rozvodů vnitřní instalací, vyrovnány samonivelační stěrkou a budou na ně položena nášlapné vrstvy nových vnitřních podlah. Výjimku bude tvořit podlaha ve vestibulu místnost ozn. č. 1.01. Pod novou nášlapnou vrstvou bude nově osazena elektrická topná rohož. Do prostoru vestibulu před hlavní vstup do smuteční síně bude osazena zapuštěná čistící zóna. Skladby jednotlivých podlah jsou popsány v soupisu skladeb.

Stávající katafalk bude demontován a bude nahrazen katafalkem novým z důvodu rozšíření stávajícího prostupu stropní konstrukcí pro možnost osazení nové technologie zdvihacího zařízení. Rozšíření prostupu ve stropní konstrukci bude zajištěno doplněním vodorovných ocelových válcovaných nosníků tvaru I zasekaných do kapes stávajícího zdiva a ve směru opačném budou uloženy do kapes v novém nosném zdivu Porotherm tloušťky 300 mm vystavěném z důvodu kotvení pojezdových ¨kolejnic¨ nového zdvihacího zařízení.

Na vnějším obvodovém plášti budovy v 1. nadzemním podlaží budou vyměněna všechna okna a dveře. Dveře a prosklené stěny jsou navrženy hliníkové, okna jsou navržena plastová.

V zadní části objektu bude osazeno nové provozní ocelové schodiště se schodišťovými stupni z pororoštů. Schodiště bude vyneseno přes ocelovou plotnu ukotvenou do stávající betonové plochy a na přilehlou stěnu. Schodiště a stávající balkón budou opatřeny novým zábradlím.

- konstrukční a materiálové řešení

Tato projektová dokumentace řeší stavebně-montážní práce, vybourání stávajících zděných pilířů v místě stávajícího překladu. Pod novými ocelovými překlady budou nově osazeny ocelové sloupy 2x HEA 240 na roznášecích ocelových deskách tloušťky 20 mm – nové ocelové sloupy osazeny na zděném nosném zdivu 1. podzemního podlaží. Dále ve smuteční síni bude demontována stávající galerie a nově navržena nová konstrukce galerie, která nebude zatěžovat nový ocelový překlad nad vstupem do smuteční síně. Nosnou konstrukci tvoří dva nosné ocelové nosníky IPE 240 s přivařenými příčnými nosníky IPE 120 v osové vzdálenosti 1.300 mm, trapézový plech TR 35/207/0,63 mm s betonovou deskou tloušťku 50 mm nad trapézovým plechem.

Technická místnost ozn. č. 1.13 bude rozšířena po vybourání okna a jeho podezdívky novou stropní konstrukcí. Nová stropní konstrukce bude tvořena trapézovým plechem TR 35/207/0,63 mm s nadbetonávkou vyztuženou KARI sítí. Trapézový plech budou podporovány ocelovými válcovanými nosníky tvaru IPE č.120 uložených do vysekaných kapes ve stávajícím zdivu. Na hotovou železobetonovou konstrukci bude položena kročejová izolace, separační folie a následně překryta betonovou mazaninou. Nášlapné vrstvy viz. výpis skladeb.

Nové vnitřní schodiště bude ocelové, tvořené dvěma ocelovými válcovanými nosníky tvaru U, do kterých budou navařeny ocelové profily tvaru „L“ vynášející dřevěné schodišťové stupně.

V zadní části objektu bude osazeno nové venkovní provozní ocelové schodiště se schodišťovými stupni z pororoštů. Schodiště bude vyneseno přes ocelovou plotnu ukotvenou do stávající betonové plochy a na přilehlou stěnu. Schodiště a stávající balkón budou opatřeny novým zábradlím.

Životnost konstrukce je závislá na dodržení technologických postupů a příslušných ČSN při výstavbě  a rovněž dobré údržbě jednotlivých prvků konstrukce při jejím užívání.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a  užívání nemělo za následek:

  - zřícení stavby nebo její části

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření

  - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

  - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Audio-vizuální technika

Předmětem návrhu této projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) je instalace nové technologie audiovizuální techniky (dále jen systém AVT) v nově rekonstruovaném objektu Smuteční obřadní síně v Chomutově.

V této projektové dokumentaci systému AVT je řešena inteligentní distribuce videosignálu HDMI z jednoho zdrojového přístroje (notebook operátora) na čtyři velkoformátové displeje v komerčním provedení, umožňujícím nepřetržitý provoz 24 hodin/7 dnů. Jako vhodný doplněk systému AVT je na požadavek investora navržen jednoduchý kamerový systém v provedení IP CCTV se dvěma kamerami v antivandal provedení a se síťovým záznamovým zařízením IP NVR.

Dále je v této PD řešena dodávka technologie pro lokální ozvučení prostor obřadního sálu včetně předsálí a vestibulu. Dodávka technologie ozvučení zahrnuje mikrofonní stanice s přepínačem řeči, přehrávač CD/SD/USB s tunerem, mixážní zesilovač 100 V a nástěnné skříňkové reproduktory v potřebném počtu pro ozvučení prostoru obřadních místností.

Ozvučovací systém smuteční síně

Pro ozvučení obřadních prostor jsou navrženy celkem 3 řady nástěnných skříňkových reproduktorů (po 2 ks v řadě, celkem 6 ks), upevněných na kloubových držácích, umožňujícím jejich natočení a sklopení pro optimální pokrytí místností zvukovým signálem. Investor si po dohodě s architektem může zvolit černé, nebo bílé povrchové provedení reproduktorových skříněk. Kloubové držáky jsou součástí balení vlastních reproduktorových skříněk. Reproduktory jsou napájeny linkovým rozvodem 100 V. Linkový rozvod je navržen s pomocným linkovým spínačem, umožňujícím vypnutí ozvučení v prostoru vstupního vestibulu.

Kamerový systém IP CCTV s kompaktním záznamovým zařízením NVR

Na požadavek investora je navržen malý provozní a bezpečnostní kamerový systém IP CCTV se síťovým záznamovým zařízením NVR pro maximálně 4 IP kamery. V počáteční fázi budou fyzicky instalovány dvě IP kamery, z nichž jedna bude upevněna na strop pod galerií a druhá kamera bude na stěně ve vestibulu.

Vzduchotechnika

Jedná se o větrání a odsávání.

Jedná se o klimatizaci.

Strojovna pro přívod i odvod vzduchu je umístěna v 1.NP.

Pro úsporu tepla je využita cirkulace odváděného vzduchu.

Zařízení č.01 Klimatizace smutečního sálu

Pro klimatizaci prostoru slouží dva stávající  Split sety, skládající se z vnitřní jednotky poz.1.02 (RAV-SM1104UTP-E TOSHIBA– 2ks ) a venkovní jednotky poz. 1.01 (RAV-SM1104ATP-E TOSHIBA) -2ks.

Propojené Cu potrubím chladiva. Venkovní jednotky jsou umístěny pod sebou na konzolích na  venkovní stěně objektu. Ovládané nástěnným kabelovým ovladačem.

Zařízení č.02-VZT Sálů

Sály jsou větrány pomocí rekuperační jednotky ve vnitřním provedení, umístěná je ve strojovně 1.13 poz.2.01. Vzduch je veden kruhovým potrubím, veškeré přívody a odvody vedené do jednotky jsou izolovány tepelnou izolací tl. 40 mm s AL folií.

Přívod a odvod vzduchu do sálů je veden přes tlumič hluku poz.2.02, dále je čtyřhranné potrubí, kde jsou usazené vyústky poz.2.04. Veškerý potrubní rozvod je uložen v podhledu.

Sání a výfuk znehodnoceného vzduchu přes protidešťovou žaluzii poz.2.03 umístěné na fasádě objektu.

Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu přes protidešťové žaluzie poz.2.03 umístěné na fasádě objektu.

Řídící systém jednotky Digireg poz.2.04. Ovládací skříň je umístěna na stěně jednotky.

Elektoinstalace

- nové silnoproudé rozvody, včetně napájení technologie katafalku, AVT, klimatizací, vytápění a VZT

- osvětlení

- zásuvkové rozvody

- vytápění vstupního prostoru

- vnitřní ochranu proti přepětí (rozvaděč RS1)

- připojení nového rozvaděče RS1 na stávající elektroinstalaci objektu

- Demontáže stávající elektroinstalace smuteční obřadní síně

Projekt neřeší:

- případné navýšení příkonu ČEZ Distribuce a.s.

Napěťová soustava 	3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C

3PEN ~ 50Hz  400V / 230V  TN-C (stávající rozvaděč RH)

3NPE ~ 50Hz  400V /230V  TN-S (nový rozvaděč RS1)

Energetická bilance: Smuteční obřadní síň

| Energetická bilance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spotřebič | Pi – instalovaný příkon (kW) | koeficient (soudobost) | Ps – soud.příkon (kW) |
| Osvětlení | 4,80 | 0,70 | 3,36 kW |
| Technologie VZT | 14,60 | 0,60 | 8,76 kW |
| Ostatní | 15,70 | 0,60 | 9,42 kW |
|  |  | Celkem Pi | 35,10 kW |
|  |  | Celkem Ps | 21,54 kW |

Zařízení zdravotně technických instalací

Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody kanalizace v objektu pro odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek a vzduchotechnické rekuperační jednotky.

Kondenzát z klimatizačních jednotek bude veden odpadním potrubím Ø32mm, které bude napojené na stávající odpadní potrubí vedené po stěně v 1.PP – do nově vysazené odbočky.

Kondenzát z rekuperační vzduchotechnické jednotky bude sveden odpadním potrubím Ø32mm do stávající podlahové vpusti v 1.PP. Připojení jednotky na kanalizační potrubí bude přes podtlakový sifon se zpětnou klapkou – 2ks (příslušenství).

Zařízení pro vytápění staveb

Tato část projektové dokumentace řeší výměnu stávajících radiátorů (kus za kus), včetně připojovacího potrubí, v prostorách smuteční síně, místnostech pro pozůstalé a místnosti řečníka, a jejich napojení na stávající rozvody UT v  objektu.

Stávající radiátory a připojovací potrubí v dotčených prostorách budou demontovány:

- článkové otopné těleso		7ks

- ocelové potrubí  			cca 60m

B.2.8 Požárně bezpečností řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se této stavby.

b) energetická náročnost stavby

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úpravy  nepřesáhnou 25% celkového pláště budovy – netýká se této stavby.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Netýká se této stavby.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a                 komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání

Zařízení č.01 Klimatizace smutečního sálu

Pro klimatizaci prostoru slouží dva stávající  Split sety, skládající se z vnitřní jednotky poz.1.02 (RAV-SM1104UTP-E TOSHIBA– 2ks ) a venkovní jednotky poz. 1.01 (RAV-SM1104ATP-E TOSHIBA) -2ks.

Propojené Cu potrubím chladiva. Venkovní jednotky jsou umístěny pod sebou na konzolích na  venkovní stěně objektu. Ovládané nástěnným kabelovým ovladačem.

Zařízení č.02-VZT Sálů

Sály jsou větrány pomocí rekuperační jednotky ve vnitřním provedení, umístěná je ve strojovně 1.13 poz.2.01. Vzduch je veden kruhovým potrubím, veškeré přívody a odvody vedené do jednotky jsou izolovány tepelnou izolací tl. 40 mm s AL folií.

Přívod a odvod vzduchu do sálů je veden přes tlumič hluku poz.2.02, dále je čtyřhranné potrubí, kde jsou usazené vyústky poz.2.04. Veškerý potrubní rozvod je uložen v podhledu.

Sání a výfuk znehodnoceného vzduchu přes protidešťovou žaluzii poz.2.03 umístěné na fasádě objektu.

Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu přes protidešťové žaluzie poz.2.03 umístěné na fasádě objektu.

Řídící systém jednotky Digireg poz.2.04. Ovládací skříň je umístěna na stěně jednotky.

Vytápění

Objekt je pro vytápění rozdělen na dvě zóny – severozápadní a jihovýchodní část objektu. Obě zóny  jsou vytápěn samostatnou teplovodní otopnou soustavou - radiátorový teplovodní systém s nuceným oběhem, napojenou na stávající plynový kotel.

Tato projektové dokumentace řeší výměnu stávajících radiátorů (kus za kus), včetně připojovacího potrubí, v prostorách smuteční síně, místnostech pro pozůstalé a místnosti řečníka, a jejich napojení na stávající rozvody UT v  objektu.

Stávající radiátory a připojovací potrubí v dotčených prostorách budou demontovány:

- článkové otopné těleso		7ks

- ocelové potrubí  			cca 60m

Osvětlení

Osvětlení místností objektu bude provedeno dle výpočtu osvětlení a projektové dokumentace (typ svítidel a výrobce). Nouzové osvětlení není dle PBŘ vyžadováno.

Ostatní osvětlení rekonstruovaných prostorů je provedeno dle architektonického návrhu a je v návrhu scénickém, které má navazovat potřebnou atmosféru při využití smuteční obřadní síně.

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY, kabely budou vedeny svisle a vodorovně pod omítkou a v elektroinstalačním úložném materiálu dle ČSN 33 2130 ed.3 a dle požadavků ČSN 73 0802.

Osvětlení scénické při vyjíždění a zajíždění rakve s nebožtíkem bude řízeno automatem, který ovládá LED stmívače TRIAC, automat bude ovládán vstupy od technologie katafalku a servisního vypínače v místnosti 1.02.

Software a nastavení automatu bude muset být provedeno při realizaci dle dostupných časových údajů a požadavků na stmívání.

V místě katafalku bude provedena kabelová příprava pro připojení 6 ks atypických svítidel s LED driverem s možností stmívání TRIAC.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikání radonu z podloží

Netýká se této stavby.

- ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby

- ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby

- ochrana před hlukem

Při provádění stavby nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem překračujícím zákonnou mez.

Samotná stavba nebude po dokončení napojena na žádné technologie, které by způsobovali  neúměrný hluk.

- protipovodňová opatření

Netýká se této stavby

### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Stávající napojovací místa technické infrastruktury nebudou stavebními úpravami dotčena.

### B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Stávající – nebude dotčeno

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající – nebude dotčeno

- doprava v klidu

Stávající – nebude dotčeno

- pěší a cyklistické stezky

Netýká se této stavby.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Netýká se této stavby.

- použité vegetační prvky

Netýká se této stavby.

- biotechnická opatření

Netýká se této stavby.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda

Budova nemá svou funkcí a provozem žádný negativní vliv na ovzduší, vody a půdu. Rovněž okolní prostředí nezatěžuje nadměrným hlukem.

Produkované odpady budou druhově odpovídat  provozu tzn. komunální směsný odpad, plasty, papír, sklo objemný odpad a biologický odpad.

Umístění sběrných kontejnerů na směsný odpad bude v souladu se zvláštními předpisy o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.  a zákona 132/2000 Sb.

- vliv na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin, a živočichů apod./, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Netýká se této stavby

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby

- návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se této stavby.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se této stavby.

### B. 7 Ochrana obyvatelstva

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Netýká se této stavby.

### B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení na rozvod elektro pro potřeby stavby bude provedeno z rozvaděče určeného objednatelem stavby a bude zajištěno podružné měření.

Napojení vody pro potřeby stavby bude rovněž provedeno z rozvodu objednatele.

Spotřeba hmot bude řešena ve  výkazu výměr (výpisu materiálu), který bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zajištění potřebných hmot bude záležitostí dodavatele stavby. Materiál bude skladován přímo na místě prováděných prací a rovněž bude dohodnuto s investorem vyhrazené místo pro možnost skladování.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště se vzhledem k jeho rozsahu netýká této stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude pro vjezd na staveniště využívat stávající napojení na veřejnou komunikaci.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Prováděním stavby nebudou zasaženy žádné pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Netýká se této stavby. Stavba bude probíhat ve vnitřních prostorách objektu. Dojde k dohodě o možnostech vymezeného pohybu pracovníků dodavatele stavby, kteří budou řádně proškoleni a seznámeni s režimem objednatele.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Netýká se této stavby.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odstranění odpadů bude prováděno výhradně prostřednictvím oprávněné osoby do zařízení k využití nebo odstranění.

Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží zhotovitel nejpozději při předání stavby.

Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění.

Potřebné skládky, odvozové a dovozové vzdálenosti budou řešeny zhotovitelem. Návrh přepravních tras odvozu bude konzultován s obcí. Také bude upřesněno množství vznikajících odpadů, konkrétní místa a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadů na stavbě tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění.

Vybrané druhy odpadů (např. obalové materiály) budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány výhradně oprávněné osobě dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 12, 16, 28 -31, 38, 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavebních prací jako jejich původce.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se této stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb, katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na zařízeních v tomu určených dle   zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a s vyhláškou č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5)

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona č.262/2006 Sb. zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovištích a pracovní prostředí.

Podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 14 odst.1 budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Při realizaci staveb

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení

se koordinátor neurčuje.

Podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) §15 odst.1 v případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Při zajištění požární ochrany se vychází ze zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Při plnění předmětu smlouvy se musí dodržovat výše uvedené předpisy a dále právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s prováděnou činností v plném rozsahu.

Při pracích v objektech a na zařízeních, musí být respektována právní legislativa v dané oblasti. Jedná se o plnění povinností vyplývajících a opatření stanovených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která se vztahují na objednatele a poskytovatele (dle smlouvy o poskytování služeb) a v přiměřeném rozsahu (v rozsahu plnění předmětu smlouvy o dílo) také na zhotovitele.

Pokud činnosti v oblasti BOZP a PO související s předmětem plnění smlouvy o dílo nezajišťuje zhotovitel, ale zaměstnanci objednatele, poskytovatele – musí být tato skutečnost uvedena ve smlouvě. Jinak platí obecně, že odpovědnost za BOZP a PO související s předmětem plnění smlouvy o dílo má zhotovitel.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se této stavby.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se této stavby

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Netýká se této stavby

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení :			IV.Q / 2018

Předpokládaný termín dokončení  :	          IV.Q / 2018

Předpokládaná doba výstavby :			2 měsíce