B.1- Popis území stavby

a) charakteristika stavebních pozemků

Dotčený pozemek se nachází v zastavěné části obce v ulici Kochova, na p.p.č. 3431/1, k.ú. Chomutov I., výměra 198 m2, v oblasti určené pro bydlení, sousedící s areálem nemocnice.

Pozemek je rovinný.

Pozemky dotčenými výstavbou vedou tyto stávající inženýrské sítě.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka objektu je stávající bez zásahu.

Přípojka kanalizace

Přípojka kanalizace objektu je stávající bez zásahu.

Venkovní kanalizace-dešťová

Odvodnění střechy rekonstruovaného objektu zůstane stávajícím systémem.

- Přípojka NN

- V objektu je stávající hlavní rozvaděč ozn.RP1 Do tohoto bude doplněn jistič 32A/3f/B, který odjistí přívodní kabel CYKY 5Cx10 do rozvaděče RP1.1-noclehárna.

- Z RP1.1 budou napojeny všechny nově řešené okruhy.

- Napěťová soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.

b) výčet a závěry provedených průzkumů

Byly využité informace z projektové dokumentace stávajícího objektu a byla provedena prohlídka na místě stavby.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ze stávajících ochranných pásem se jedná o ochranná pásma inženýrských sítí, stávající sítě slaboproudých rozvodů telefonu (přípojka), vodovodu a kanalizace (přípojky) a trasa rozvodů NN (přípojka). Ochranná pásma těchto sítí budou respektována a při stavbě bude postupováno dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, na ochranu okolí, na odtokové poměry.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice.

Požadavek je na pokácení a dvou ovocných stromů višeň obecná (Prunus cerasus L) o obvodu kmene 78cm a švestka domácí (Prunus domestica) obvod kmene 75cm, měřené v 1,3m.

g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemky k plnění funkci lesa

Požadavky nevznikají.

h) územně technické podmínky

Stavba nemá územně technické podmínky.

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající. Objekt je napojen na elektroinstalace, vodovod, kanalizaci a ústřední topení.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejí investice.

Stavba bude zahájena po vybrání zhotovitele, pro stavbu nejsou definovány podmiňující, vyvolané a související investice.

B.2 – Celkový popis stavby

a) Účel užívání stavby

- Objekt noclehárny a nízkoprahového denního centra.

- Objekt se nachází v ulici Kochova v zastavěné části obce Chomutov, sousedící s areálem nemocnice.

- Dříve sloužil jako byt a kotelna, v současné době objekt slouží jako noclehárna pro muže a část objektu je

- stále nevyužita.

- Předmětem projektu je, z doposud nevyužitých prostor, vytvoření nízkoprahového denního centra (12 osob)

- a noclehárny také pro ženy (2 osoby). Do této části objektu se bude vstupovat novým vstupem přes společné

- zádveří.

Nízkoprahové denní centrum bude určeno 12- ti osobám v nepříznivé sociální situaci související s bydlením (ztráta bydlení, nevyhovující bydlení apod.). Nízkoprahové denní centrum bude nabízet lidem bez domova uspokojení jejich základních životních potřeb a sociální poradenství. Dle zákona o sociálních službách nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu nebo pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V místnosti nízkoprahového denního centra bude k dispozici kuchyňská linka s dřezem, myčkou, mikrovlnou troubou, lednicí, mrazákem, umyvadlo na mytí rukou s přívodem teplé a studené tekoucí vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.

Stravování bude zajištěno dováženým jídlem, chlazeným nebo mraženým v plastových boxech, které bude uloženo do lednice nebo mrazáku, plastové boxy budou tříděny do odpadu určeného pro plast. Klienti nízkoprahového centra si toto jídlo budou moci ohřívat v mikrovlných troubách. V centru budou stoly a židle pro 12 osob, které zajistí dostatečnou kapacitu jídelny a poradny. Dále bude v této místnosti pult, za kterým bude místo pro pracovníka nízkoprahového centra, kde bude možná konzultace (poradna) s klienty. Pro pracovníky centra bude vybudována také kancelář, která bude spojena dveřmi s víceúčelovou místností denního centra.

Přes vstupní zádveří se bude vstupovat také do sociálního zázemí s wc a sprchou a také bude zádveří sloužit jako vstup pro ženy do pokoje noclehárny.

Pokoj o rozloze 12,7 m2 bude určený pro dvě ženy, budou se zde nacházet 2 lůžka a úložné prostory, z pokoje bude vstup do sociálního zázemí pro ženy, kde se bude nacházet předsíň, wc a sprcha.

Pro klienty také bude zajištěno praní prádla, pračka a sušička bude umístěna v nově vzniklé úklidové místnosti, která vznikne rozdělením stávajícího sociálního zázemí pro muže, které je dostatečně velké pro vybudování této místnosti.

Plánem investora je také výměna oken a zateplení objektu, oprava plotů a vybudování přístupového chodníku pro nově vzniklý vchod do nízkoprahového denního centra.

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu, ten bude zachován ve svých stávajících půdorysných a výškových rozměrech, nebude prováděna žádná nástavba objektu.

Plocha objektu je 189 m2, max. výška 3,51m.

Užitná plocha je 147,6 m2.

Budova je jednopodlažní, do objektu bude možné vstupovat třemi vchody, dva jsou umístěné ze severozápadní strany, jeden bude sloužit pro vstup do mužské noclehárny, druhý je určený pro zaměstnance a třetí, který je umístěný z jihovýchodní strany je určený pro klienty nízkoprahového denního centra a pro vstup do ženské noclehárny.

Objekt je zděný, nepodsklepený, zastřešený plochou jednoplášťovou střechou. Skladbu střechy tvoří panely spiroll, tepelná izolace a asfaltová lepenka.

Projekt řeší stavební úpravy uvnitř objektu a zateplení, veškeré stávající konstrukce objektu zůstanou zachovány.

Pozemek okolo objektu je v rovině. Objekt je stávající, je přístupný stávajícím sjezdem s napojením na veřejnou komunikaci.

Rekonstrukcí bude zvýšena užitná hodnota objektu.

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt bude dispozičně rozdělený na 3 části, jedná se o stávající část noclehárny pro muže, nově vzniklé noclehárny pro ženy a dále části nízkoprahového denního centra s kanceláří.

Budou provedeny změny půdorysného uspořádání:

# Místo původních nevyužitých prostor vznikne:

# - pokoj noclehárny pro ženy o ploše 12,7m2 pro 2 osoby,

# - místnost nízkoprahového denního centra pro 12 osob a kanceláří

1. část - noclehárna pro muže

Tato část objektu zůstane stávající, stavební úpravy se týkají pouze místnosti WC, která bude rozdělena příčkou a vznikne zde samostatná úklidová místnost s pračkou a sušičkou.

V místnosti WC budou přemístěny zařizovací předměty a kabinka WC.

2. část – nízkoprahové denní centrum s kanceláří

Nízkoprahové denní centrum vznikne v prostorech bývalé kotelny, přístupné bude jak z noclehárny pro muže, tak novým vstupem.

Bude zde vyrovnána podlaha na úroveň +-0,000 a bude propojeno s kanceláří a sociálním zázemím pro klienty. Denní centrum bude sloužit jako jídelna s kuchyňskou linkou a spotřebiči pro uložení a ohřev dováženého jídla, v místnosti budou stoly a židle pro 12 osob, zároveň bude místnost sloužit jako poradna a konzultační místnost.

3. část – noclehárna pro ženy

Bude přístupná novým vstupem, jedná se o pokoj pro 2 osoby s přilehlým sociálním zázemím s předsíní s umyvadlem, WC a sprchou.

d) Bezbariérové řešení stavby

Bezbariérové řešení bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.

- Vstup do objektu je realizován bezbariérově, před vstupem do objektu jsou volné plochy s max. spádem 1,0%.

- Bezbariérově řešené je přístupné celé podlaží.

- Vstupní dveře mají světlou šířku 800mm a 900mm.. .

- Povrchy podlah budou provedeny tak, aby splnily požadavek na hodnotu součinitele smykového tření 0,6.

e) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souhlasu s OTP tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po 30 dnech od oznámení záměru započít s užíváním stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

f) Základní charakteristika objektu

Záměrem investora jsou stavební úpravy objektu noclehárny, vznik noclehárny také pro ženy a nízkoprahového denního centra.

g) Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vytápění

Jako zdroj tepla pro vytápění slouží horkovod.

Otopná soustava je teplovodní dvoutrubková  s nuceným oběhem otopné vody  o tepelném spádu 20°C při teplotách 70/50°C. Vytápění celého objektu je provedeno pomocí konvekčních otopných těles.

Teplota otopné vody je ve výměníkové stanici řízena ekvitermní regulací.

Otopná plocha je sestavena z deskových otopných  těles Radik v provedení KLASIK fy. Korado.

Zdravotechnika

Studená voda

Rozvod vodovodu k novým zařizovacím předmětům bude napojen vždy z nejbližšího napojovacího místa.

Rozvod pitné vody k zařizovacím předmětům je veden v příčkách, obvodových zdech a pod stropem 1.NP, kde je upevněn pomocí typových závěsů. Rozvod vodovodu je navržený z potrubí např.PP3-HOSTALEN.

Prakticky všechny rozvody vody jsou vedeny ve vytápěných prostorách. Všechny rozvody vody budou izolované polyetylénovou pěnovou izolací (armstrong, tubex apod.) v tlouštkách :

d16, 20, 25 – 10mm

d32 – 15mm

Rozvod musí být uložený tak, aby byl zabezpečený volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů případně stavebných konstrukcí.

Teplá užitková voda

Teplá voda pro objekt je připravována pomocí dvou zásobníků TUV každý o objemu 150l. Jeden zásobník TUV bude nově přesunut do technické místnosti, kde bude umístěný vedle pračky. Stávající rozvod vodovodu bude propojen s novou pozicí zásobníku. Druhý zásobník je nově osazen v novém prostoru pro spaní žen, z něj bude nově napojeno nové sociální zázemí.

Požární voda

Viz, požární zpráva

Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach,dezinfekce a tlaková zkouška systému v souladu s ČSN 736660.

Vnitřní kanalizace

Splašková kanalizace

Splaškové odpadní vody od nových zařizovacích předmětů budou vždy napojeny na stávající stoupací, připojovací potrubí nebo do svodného potrubí v zemi. Potrubí bude napojeno pomocí nově osazených odboček + přechodových kusů litina-plast.

Část ležaté kanalizace bude vyměnana za novou PVC-KG DN 125.

Potrubí vedeno v příčkách je provedeno z materiálu PP-HT, potrubí vedeno v zemi je provedeno z materiálu PVC-KG.

Nad střechu objektu bude vyvedeno nově jedno kanalizační potrubí NK1, které bude sloužit k odvětrání nové kanalizační větve.

Všechna odpadní potrubí budou podle možnosti opatřené čistící tvarovkou, osazenou 1 m nad podlahou přízemí,v nice s ocelovými dvířky s bílým povrchovým nátěrem resp. obkladačkami s magnetovým kováním.

Nové vnitřní instalace kanalizace-připojovací a odpadní potrubí budou provedena z HT systému (Pps),např.výrobce Pipe Life,OSMA apod. v příslušných dimenzích.

Dešťová kanalizace

Odvodnění střechy rekonstruovaného objektu zůstane stávajícím systémem. Stávající svislé potrubí dešťových svodů bude důkladně vyčištěno, a nově budou osazeny chybějící střešní koše.

Elektroinstalace

- Vnitřní elektroinstalace

- Napěťová soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.

- Změna napěťové soustavy TNC na TNS je provedena v RP1.

- Vnitřní rozvody elektroinstalace výše uvedené stavby budou provedeny kabely typu CYKY uloženými na povrchu ve vkládací lištách( takto provedeno v celé části objektu). Pod obklady budou kabely zasekány.

- Napojovací bod pro rozvody elektroinstalace bude rozvaděč PR1.1.

- Typ kabeláže bude před realizací potvrzen zpracovatelem PBŘ.

- SVĚTELNÉ OBVODY:

- Pro světelné obvody se užije kabel CYKY 3Cx1,5 pro hlavní napájecí trasy,kabel CYKY 2Ax1,5, 3Ax1,5, 5Cx1,5 pro propojení spotřebičů -ovladačů.

- Osvětlení je navrženo zářivkovými/LED svítidly stropními, typy svítidel jsou specifikovány v legendě svítidel v půdorysu.

- Ovládání osvětlení bude navrhovanými ovladači od vstupu do místnosti, tyto budou v provedení ABB Tango.

- Ovladače pro osvětlení budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou.

- Výpočty osvětlení jsou doloženy v samostatné příloze.

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

- Nouzové osvětlení je řešeno nouzovými svítidly s piktogramy s vestavěnými NiCd nouzovými předřadníky.

- ZÁSUVKOVÉ OBVODY:

- Zásuvkové obvody budou provedeny kabelovými vývody CYKY 3Cx2,5. Zásuvkové obvody jsou

- navrženy dle předpokládaného využití v prostoru.

- DEMONTÁŽ ELINST.

- V nově řešených prostorech bude demontována stáv.elist.

- V kotelně bude demontován stávající již nevyužívaný rozvaděč.

- OHŘEV TUV

- Jeden boiler bude přesunut vč. napojení.

- Bude doplněn druhý boiler, pro tento bude připravena samostatně jištěná zásuvka.

- VZT

- V soc.zázemí budou napojeny odtahové ventilátory, tyto budou spínány pohybovými spínači ( spínací prvek relé, umístění dle záběrové charakteristiky), které budou spínat časové relé v rozvaděči.

- SLABOPROUDÉ ROZVODY:

DATA + TELEFONY

Ke každé datové dvojzásuvce 2x RJ45 bude přiveden 2xUTP. Napojení bude provedeno ze stáv.dat.rozvaděče

objektu.

AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU

V novém pokoji bude instalován autonomní hlásič požáru.

h) Požárně bezpečnostní řešení

Je řešené v samostatné složce projektu.

i) Zásady hospodaření s energiemi

Veškeré obvodové konstrukce splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Okna budou mít hodnotu součinitele prostupu tepla k=1,1 Wm-2K-1.  Stavba je v souladu s  požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

j) Hygienické požadavky na stavby

Ve všech místnostech je zajištěno denní osvětlení nebo umělé osvětlení. Větrání obytných místností je zajištěno přímým větráním.

Dále budou respektovány - Nařízení vlády č.361/2007 Sb. a novela 93/2012 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24.10.2011  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Osvětlení – denní a umělé

Umělé osvětlení je v projektu doložené výpočty a návrhem svítidel. Denní osvětlení odpovídá hygienickým požadavkům na činitele denního osvětlení.

k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nebude ovlivněna negativně účinky vnějšího prostředí.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající objekt je připojený na technickou infrastrukturu. Jedná se o napojení na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci, vytápění.

B.4 – Dopravní řešení

Objekt je stávající, je přístupný stávajícím sjezdem s napojením na veřejnou komunikaci.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou bude dotčena vzrostlá zeleň, jedná se o ovocný strom, višeň obecnou o obvodu 78 cm a švestku domácí o obvodu 75cm v 1,3 metru výšky.

B.6 – Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a ani se výstavbou životní prostředí nezhorší.

Výstavbou nedojde ke zhoršení ovzduší .Bodový zdroj  znečištění  ovzduší - nevyskytuje se.

Řešení likvidace odpadů

K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního prostředí dochází během výstavby objektů a po zahájení provozu. Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a  následný odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 93/2016 Sb.

030105            piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha 			  O

150101            papírový a/nebo lepenkový obal							  O

150102            plastový obal                                                                                                               O

150103            dřevěný obal                                                                                                                O

150104            kovový obal                                                                                                                 O

150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami                                                                                                            N

150202            sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina                    N

170101            beton                                                                                                                            O

170102            cihla                                                                                                                             O

170103            tašky a keramika                                                                                                          O

170201            dřevo                                                                                                                            O

170203            plast                                                                                                                             O

170204 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými     látkami                                                                                       N

170405            železo nebo ocel                                                                                                          O

17040  směsné kovy                                                                                                                            O

170411            kabely                                                                                                                          O

170802            sádrová stavební hmota                                                                                               O

200201 biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad                                                                 O

200301            směsný komunální odpad                                                                                            O

200304            kal ze septiků nebo žump, odpad z chemických toalet                                                O

Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a po jejich naplnění budou odváženy k využití či zneškodnění. Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány odděleně v  plastových nádobách vyložených polyethylenovými pytli.

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Nakládání s odpady při provozu objektu.

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu. V rámci provozu budou vznikat následující druhy odpadů. Odpady vzniklé při servisní činnosti provozního zařízení popřípadě opravách budou řešeny v rámci smluvního stavu s dodavatelem prací co by původcem odpadů.

150101            papírový a/nebo lepenkový obal                                                                                           O

150102            plastový obal                                                                                                                         O

150103            dřevěný obal                                                                                                                          O

070213 Plastový odpad

080318            toner (včetně obalu)                                                                                                              O

150107            skleněné obaly                                                                                                                      O

150110            obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

200102            sklo                                                                                                                                        O

200108            organický, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad                                                          O

200110            oděv                                                                                                                                       O

200111            textilní materiál                                                                                                                     O

200121            zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti                                                                       N

200201            biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad                                                               O

200301            směsný komunální odpad                                                                                         O

200303            uliční smetky                                                                                                            O

Provozovatel jako původce výše uvedených odpadů bude vlastní nakládání s odpady řešit ve spolupráci s oprávněnými osobami – příjemci odpadů.

Pro likvidaci odpadu se neuvažuje s použitím drtičů odpadů.

Zatřídění odpadů a nakládání s nimi je řešeno dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a také plánů odpadového hospodářství ČR, Ústeckého kraje a města Chomutov.

Objekt bude v rámci vlastního odpadového hospodářství vybaven nádobami na tříděný odpad dle platných předpisů.

Likvidace či recyklace odpadů bude smluvně zajištěna s firmami oprávněnými k nakládání s odpady.

B.7 – Ochrana obyvatelstva

Navržené konstrukce jsou řešeny takovým způsobem, že nebude ohroženo obyvatelstvo.

B.8 – Statické zajištění

Staticky jsou všechny části stavby předkládané dokumentace v souladu se standartními parametry.

B.9 – Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Hmoty budou na staveniště dováženy podle potřeby, z médií bude potřeba voda a elektřina, to bude zajištěna ze stávajících přípojek.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru navržených prací se neřeší.

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu stávajícího objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby ani pozemky, místo stavby se nachází v obci Chomutov. Pro zařízení staveniště nebudou využívány žádné stávající komunikace.

Pozemek je přístupný.

Během stavby nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Okolí staveniště bude ohraničeno výstražnou páskou, není nutné provádět asanace a je požadavek na kácení dřevin- jedná se o ovocný strom, višeň obecnou o obvodu kmene 78 cm a švestku domácí o obvodu 75 cm v 1,3 metru výšky.

f) maximální zábory pro staveniště

Nevnikají žádné nároky.

g) produkované druhy odpadů, jejich likvidace

U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Odpady budou dále zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb, katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Dle § 16 odst. 1 písm. e) je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám, dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Před žádostí o kolaudační souhlas (oznámení o užívání) budou na Městský úřad, OŽP investorem doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých při stavbě.

h) bilance zemních prací

Rekonstrukce se týká jen stávajícího objektu.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude prováděna odborně způsobilými osobami, dodavatel je povinen zajistit odborné proškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce a je povinen zajistit jejich ochranu předepsanými ochrannými pomůckami, samozřejmostí je dodržování doporučených norem, zákonů, vyhlášek a bezpečnostních předpisů platných v době provádění.

Na základě informací v projektové dokumentaci se nepřepokládá  zpracování plánu BOZP.

Stavba svým rozsahem nepřekračuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Na stavbě nebudou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

-  Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Na stavbě nebude pracovat současně více jak 20 osob.

-  Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celkový objem prací nepřesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu

-Práce spojené s demontáží a montáží těžkých stavebních dílů

Nebudou prováděné demontáže nebo montáže těžkých stavebních dílců.

Základní zákonné podklady  pro zajištění BOZP na této stavbě.

-Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce

- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

-Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

-Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-Nařízení vlády 591/2006 Sb.  o  bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Požadavky na pracovníky

Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP a PO, osvědčeními o kvalifikaci (jsou-li k jejich činnosti potřeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty (živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se neprokáže hlavnímu stavbyvedoucímu potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán ze staveniště.

Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zhotovitelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu s výstražnými prvky, pracovní obuvi a z pracovních rukavic.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem projektu.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Vjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nebude prováděna v obdobích s poklesem teplot pod +5 °C.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena po vybrání zhotovitele, doba stavby bude cca 5 měsíců a nebude dělena na rozhodující dílčí termíny.