C.04 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

1. 	Identifikační údaje:

- Místo stavby		:	k.ú. Chomutov, k.ú. Jirkov

- Název stavby             :	VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV

- Katastr.úřad		:	Chomutov

- Kat.území		:	k.ú. Chomutov, k.ú. Jirkov

- Kraj			:	Ústecký

- Investor                      :	Statutární Město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

- Dodavatel stavby	:	na základě výběrového řízení

- Projektant stavby	:

Zodpovědný projektant:	DESIGN PROJEKT

Ing. Břetislav Sedláček

Adolfa Heyduka 1114

Žatec

Vypracoval:			Daniel Nociar

Kontroloval:			Daniel Nociar

2.	Úvod

Projektová dokumentace řeší stavbu nové cyklostezky mezi Jirkovem a Chomutovem. Trasa cyklostezky bude vedena v k.ú. Chomutov I a k.ú. Jirkov. Začátek cyklostezky bude v ulici Osvobození v Jirkově, kde bude navazovat na stávající cyklostezku. Stávající cyklostezka je v době vypracování projektové stavebně upravována. Konec cyklostezky je projektován v ulici Jirkovská v Chomutově. Projektovaná cyklostezka vytvoří propojení mezi cyklostezkou v Jirkově a cyklostezkou v Chomutově. Nově budou vybudovány společné přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty. K těmto místům jsou vztaženy rozhledové poměry znázorněné v situaci rozhledových poměrů.

Výkresy situací rozhledových poměrů jsou rozděleny na dvě části C.04.a a C.04.b.  V situaci rozhledových poměrů C.04.a bude podél cyklostezky vybudováno nové ocelové zábradlí viz výkresová část.

3.	Podklady projektu:

- zaměření stavby

- požadavky investora

- vlastní prohlídka staveniště

- fotodokumentace – stávající stav

- ČSN 73 6110, TP 65, TP 133, TP 170, TP 179, vyhl. č. 146/2008, 294/2015

4.	Popis území

Ve stávajícím stavu se na začátku trasy cyklostezky nachází travnatý pás a stávající chodník. Na začátku trasy projektované cyklostezky bude cyklostezka navazovat na cyklostezku stávající, její konec se nachází na protější straně stávající asfaltové komunikace. Při této straně komunikace je nutné stavebně upravit chodník pro potřeby vybudování sdruženého přechodu pro chodce a přejezd pro cyklisty. V dalším průběhu trasy cyklostezky se nachází asfaltový povrch přilehlé komunikace a zelený pás podél této komunikace. V místě u obchodního centra Lidl se ve stávajícím stavu nachází kruhová křižovatka. V další trase budoucí cyklostezky se nachází autobusová zastávka „Písečná“ a stávající chodník, který je veden k této zastávce. V tomto místě bude cyklostezka přerušena a bude pokračovat v místě rozšíření stávajícího chodníku za autobusovou zastávkou.

5. 	Závěr

Rozhledové poměry jsou navrženy podle normy ČSN 73 6110. Z návrhů vyplívá, že v prostoru rozhledových trojúhelníků, viz. výkresová část, nesmí stát žádná pevná překážka. Z tohoto pohledu projekt vyhovuje daným požadavkům.

6.	Přílohy

- situace rozhledových poměrů

- výkres situace dopravního značení

- fotodokumentace

Vypracoval: Daniel Nociar

FOTODOKUMENTACE:  viz výkresová část