Popis funkce na dodávku technologie

„Parkovací systém s kamerami RZ/SPZ“

Parkovací systém zajišťuje řízení provozu na vjezdu a výjezdu na parkoviště s pomocí kamerového systému pro čtení RZ/SPZ.

Náhodný platící návštěvník

Funkce vjezdu

Řidič zastaví před spuštěnou vjezdovou závorou, s ramenem délky 3m. Závora je doplněna o kameru umístněnou v antivandal krytu s připojením na LAN pro čtení SPZ vozidel. Závora obsahuje integrovaný semafor (červený kříž/zelená šipka). U řidičova okna je umístěn vjezdový vydavač parkovacích karet. Jako spotřební materiál jsou využívány papírové karty v gramáži 170g/m2 s předtištěnou červenou šipkou.

Výdej parkovací karty a pokyn k načtení SPZ do databáze je podmíněn přítomností vozidla u terminálu. Sledování přítomnosti vozidla je zajištěno indukční smyčkou (vyřezání součástí stavební připravenosti) a indukčním detektorem, který je umístěn ve vjezdovém terminálu. Po stisku tlačítka je vydána parkovací jednorázová karta, která je vysunuta do štěrbiny k odebrání. Po odebrání je dán pokyn k otevření závory.

V prostoru pod závorou ve vozovce je umístěna indukční smyčka, připojená k indukčním detektoru (v závoře). Indukční detektor a smyčka (vyřezání součástí stavební připravenosti) zajišťují 2 funkce.

- 1. je bezpečnostní, tj. pokud zastaví nebo projíždí auto prostorem pod ramenem závory, není dovoleno závoru zavřít.

- 2. je zavírací, po průjezdu vozidla (sjetí vozidla) z prostoru indukční smyčky dojde k zavření automatické závory.

Rameno závory se při výpadku napájení automaticky zvedne (umožní volný výjezd vozidel).

Funkce výjezdu

Řidič zastaví před spuštěnou výjezdovou závorou, s ramenem délky 3m. Závora je doplněna o kameru umístněnou v antivandal krytu s připojením na LAN pro čtení SPZ vozidel. Závora obsahuje integrovaný semafor (červený kříž/zelená šipka). U řidičova okna je umístěn výjezdový terminál s motorovou čtečkou pro čtení parkovacích karet ( s pohlcením do vnitřního koše).

Při odjezdu je ověřena SPZ, pokud je tato nečitelná (znečistění, zakrytí atd..) vloží jednorázově parkující návštěvník vozidla parkovací kartu do štěrbiny výjezdového terminálu a po ověření čárového kódu nastane jedna z následujících možností:

- SPZ/Parkovací karta je v čase zdarma (pokud je nastaveno) – je umožněn výjezd z parkoviště otevřením závory

- SPZ/Parkovací karta je po úhradě v automatické pokladně - je umožněn výjezd z parkoviště otevřením závory

- SPZ/Parkovací kartě vypršel čas zdarma a není uhrazena – na displeji se zobrazí výzva k návratu k pokladně

- SPZ/Parkovací karta není platná (cizí karta nebo již použitá karta) – na displeji se zobrazí výzva neplatná SPZ/karta

V prostoru pod závorou ve vozovce je umístěna indukční smyčka (vyřezání součástí stavební připravenosti), připojená k indukčním detektoru (v závoře). Indukční detektor a smyčka zajišťují 2 funkce.

- 1. je bezpečnostní, tj. pokud zastaví nebo projíždí auto prostorem pod ramenem závory, není dovoleno závoru zavřít.

- 2. je zavírací, po průjezdu vozidla (sjetí vozidla) z prostoru indukční smyčky dojde k zavření automatické závory.

Funkce automatické pokladny

Pro úhradu parkovného slouží automatická pokladna.

Před odjezdem z parkoviště navštíví parkující pokladnu, vloží parkovací kartu do čtecí štěrbiny (č. 1) a následně je automaticky vypočítána cena parkovného.

Mohou nastat 2 stavy, zobrazené na 8“ barevném displeji:

- Parkující se nachází v čase parkování zdarma (pokud je nastaveno)  a na displeji obdrží informaci o volném výjezdu.

- nejčastější případ, je zobrazení aktuální částky k placení.

K placení je možné použití mince (standardně 5, 10, 20, 50 Kč) a bankovky (100, 200, 500Kč), k vracení jsou použity mince CZK.  Další možností bude po stisku tlačítka „platba kartou“ platba pomocí bankovních karet a to bezkontaktně bez pinu, bezkontaktně s pinem a kontaktně s pinem.

Zásobník je automaticky doplňovaný mincemi použitými k platbě. Při úplném naplnění mincemi je zásoba k vracení vyšší než 5.000 Kč. Po vhození požadované částky je vrácen přeplatek  a uživatel je na displeji informován o dokončení platby. Daňový doklad je vytištěn na vyžádání po stisku tlačítka.

Automatická pokladna zajišťuje kompletní správu oběhu hotovosti, včetně možnosti doplnění mincovníku, výběru mincí a bankovek, a tisku příslušných dokladů.

Automatická pokladna provádí automatické uzávěrky odděleně pro hotovostní i bezhotovostní platby, např. k času 00:00, kdy uzavře předchozí 24hodinové období a zapíše vybranou částku s vyčíslením DPH k příslušenému dni. Tyto uzávěrky jsou bez omezení uchovávány bez ohledu na napájení a je možné je za zvolený měsíc (po jednotlivých dnech), nebo za zvolený rok (po jednotlivých měsících) vytisknout libovolně zpětně.

Abonentní systém / GSM modul

Systém je doplněn o bezkontaktní abonentní čtečky nebo GSM modul pro vjezd a výjezd abonentů. GSM modul s modulem dálkového ovládání - ovládání prozvoněním z uloženého čísla nebo pomocí aplikace (Android/IOS) bez omezení vzdálenosti, nebo klasickým dálkovým ovladačem na blízkou vzdálenost. Pomocí webové aplikace lze nastavit přístupová oprávnění abonentů – zápis telefonních čísel a časového oprávnění vjezdu a výjezdu abonentů dle nastavených pravidel.

Funkce řízení parkovacího systému centrální datovou stanicí - SWDAT

K řízení parkovacího systému (krátkodobí návštěvníci a abonenti bezkontaktních karet) slouží software datové stanice, SW je instalován na datovém serveru (serveru klienta). Přístup je umožněn přes vzdálenou správu pro dohled nad systémem.

SW DAT nabízí standardní dohledové a řídící funkce.

V rámci parkovacího systému je možné sledovat všechny provozní údaje, jako jsou stav hotovosti v automatické pokladně a počet plateb, stav spotřebního materiálu v automatické pokladně, počet vjezdů vozidel, stav spotřebního materiálu ve vjezdovém terminálu, počet výjezdů v čase zdarma, počet výjezdů po zaplacení parkovného, pohyb abonentů. Pro abonenty je možné nastavovat dobu platnosti, parametry v použití (antipass – ochrana s povinným střídání vjezdu a výjezdu, počty použití).

Další možnosti nastavení parkovacího systému

Tarify

V systému je možné nastavit tarif pro výpočet parkovného.

Průběh tarifu lze nastavit zvlášť pro denní hodiny a zvlášť pro noční. Rovněž lze nastavit jiný tarif v sobotu a v neděli, opět i s případnou odlišností tarifu v noci. Státní svátky se počítají jako nedělní tarif.

Výstupy - reporty

Veškeré reporty jsou ke stažení ve formátu .csv, který je možné dále zpracovat v MS Excel. K dispozici jsou tyto údaje:

- Seznam všech vjezdů

- Seznam všech výjezdů

- Seznam všech plateb

- Historie jednorázové karty (vjezd, platba, výjezd) – po zadání jejího čísla

- Přehled tržeb po dnech, měsících