- Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

- název stavby

Kanalizace a přípojky v ulici

Pod Lesem a Ve Stráni

- místo stavby

Dotčené pozemky: p.č. 5304/1,5360,5378/1,5378/2,5378/7,53373

p.č. 5364,5365,5370,5372/1,5374/1,5376/1,5486/2,5348,5379/4,5329/1,5332

Katastrální území: Chomutov I

Obec: Chomutov

Okres: Chomutov

Kraj: Ústecký

- předmět projektové dokumentace

Předmětem je zpracování PD, přiměřeně k druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby, v rozsahu pro vydání společného povolení.

Jedná se o novou trvalou stavbu splaškové kanalizace a přípojek splaškové kanalizace, jejímž účelem je odkanalizování stávajících rodinných domu, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizační síť v ulici Pod Lesem a Ve Stráni v Chomutově.

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- zpracovatel

SM-PROJEKT

Petr Minařík

Blatenská 2306

430 03 Chomutov

e-mail: minarik@smprojekt.cz

- hlavní projektant

Autorizovaný inženýr: Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. (ČKAIT 0007932, AI pro pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov

mobil: +420 608 754 627

e-mail: povoing@povoing.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Platné ČSN a ČSN EN normy

- Platné zákony a prováděcí předpisy k zákonům

- Katastrální mapa

- Výpis z katastru nemovitostí

- Konzultace s investorem, správcem sítí a s dotčenými orgány

- Terénní prohlídka a zaměření lokality, pořízení fotografické dokumentace

- Pro vytýčení stavby byl použit výškový systém Bpv a souřadný systém S-JTSK.

Souhrnná technická zpráva

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmové území se nachází v severní části zastavěného území města v oblasti stávající lokality rodinný domů.

Jedná se o svažitý terén. Zájmová lokalita je tvořena zástavou rodinných domů, na dotčených pozemcích se nachází pozemní komunikace a zahrady jednotlivých RD.

- údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územím plánem Statutárního města Chomutov, nachází se v zastavitelném území. Zastupitelstvo Statutárního města Chomutov vydalo opatření obecné povahy č.1/2017 – Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.62017.

Podle tohoto schváleného územního plánu se uvedený pozemek nachází v zóně BI.1 – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTKÉ A PŘÍMĚSTKÉ. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování je uvažovaný záměr výstavby pro odkanalizování stávajících rodinných domů na citovaných pozemcích možný.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádné rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Pro stavbu nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Bylo zpracované polohopisné a výškopisné zaměření stavby.

- ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněná území apod.)

Pozemky č. 5364,5365,5370,5374/1,5376/1,5486/2,5348,5379/4,5332,5329/1 které jsou klasifikovány jako zahrada.

Dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se nemusí žádat o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, pokud stavba bude ukončena do 1 roku od zahájení stavebních prací, a to včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy se nejméně 15 dní předem písemně oznámí orgánu ochrany ZPF. Vždy je však třeba se řídit zásadami ochrany ZPF dle ustanovení § 4 a § 8 uvedeného zákona.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky leží mimo záplavové území a nenachází se v poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Nově bude 11 RD napojeno na kanalizační řad.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení porostů.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemky č. 5364,5365,5370,5374/1,5376/1,5486/2,5348,5379/4,5332,5329/1 jsou v katastru nemovitostí vedena jako ZPF. Přebytečný výkopek při zhotovení kanalizačních přípojek bude použit na stejných pozemcích k terénním úpravám.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Splašková kanalizace bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci vždy do stávajících kanalizačních šachet na p.č. 5337 a 5304/1,k.ú. Chomutov I, napojení bude provedeno pomocí jádrového vrtání

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není možnost bezbariérového přístupu řešena.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby se předpokládá po udělení a nabytí právní moci povolení. Doba výstavby bude cca 3-4 měsíce. Podmiňující, vyvolané ani související investice pro záměr stavby nejsou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

p.p.č 5304/1, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 2278 m2

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

p.p.č 5360, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 1821 m2

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

p.p.č 5378/1, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 277 m2

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

p.p.č 5378/2, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 368 m2

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

p.p.č 5378/7 k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 99 m2

Cinka Stanislav a Cinková Ludmila, Ve Stráni 5607, 43003 Chomutov

p.p.č 5337, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: ostatní plocha

Výměra: 1900 m2

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

p.p.č 5364, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 1312 m2

SJM Poláček Luděk Mgr. a Poláčková Lenka Mgr., Pod Lesem 3204, 43003 Chomutov

p.p.č 5365, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 1333 m2

SJM Myšák Miroslav a Myšáková Ivana, Pod Lesem 3239, 43003 Chomutov

Myšáková Ivana, Pod Lesem 3239, 43003 Chomutov

p.p.č 5370, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 545 m2

SJM Sauer Jiří a Sauerová Miroslava, Pod Lesem 1996, 43003 Chomutov

p.p.č 5372/1, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Výměra: 198 m2

Pavelek Josef, Pod Lesem 1908, 43003 Chomutov

p.p.č 5374/1, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 842 m2

Boháčková Renata, Pod Lesem 1880, 43003 Chomutov

p.p.č 5376/1, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 268 m2

Škrábal Jaroslav, Pod Lesem 4488, 43003 Chomutov

p.p.č 5486/2, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 452 m2

Kociánová Stanislava, Pod Lesem 4489, 43003 Chomutov

p.p.č 5348, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 368 m2

Bohuslavická Daniela, Ve Stráni 3189, 43003 Chomutov

p.p.č 5379/4, k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 722 m2

SJM Cinka Stanislav a Cinková Ludmila, Ve Stráni 5607, 43003 Chomutov

p.p.č 5329/1 k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 343 m2

SJM Olišar Vladimír a Olišarová Eva, Ve Stráni 1965, 43003 Chomutov

p.p.č 5332 k.ú. Chomutov I

druh pozemku: zahrada

Výměra: 1008 m2

Bauerová Alena, Ve Stráni 1944, 43003 Chomutov

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nebude zasahovat do žádných ochranných pásmem.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu.

- účel užívání stavby

Účelem stavby je odkanalizování stávajících rodinných domů v ulici Pod Lesem a Ve Stráni

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Žádné rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Pokud bude nezbytné, aby podmínky byly zohledněny v PD, budou tyto doplněny po vydání závazných stanovisek.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Přípojky splaškové kanalizace 11ks – PVC 160 SN8 – 67,0 m

Kanalizace KAMENINA DN250 – 268,0 m

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Jedná se o kanalizační řad a přípojky splaškové kanalizace, hospodaření s dešťovou vodou se nemění.

Nakládání s odpady vzniklými při stavbě

Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, od níž je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí, jak je uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Veškeré odpady budou využívány nebo odstraňovány vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, budou předávány pouze osobám oprávněným a bude s nimi nakládáno v zařízeních k tomu určených, jak je uvedeno v §12 zákona o odpadech.

V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ustanovením §12 a 13 zákona o odpadech. Pokud se nebezpečné odpady budou pouze shromažďovat, není nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Bude vedena průběžná evidence odpadů, jak je uvedeno v § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě,

V průběhu stavby vzniknou následující druhy odpadů, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:

150101 – papírové a lepenkové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

150102 – plastové obaly (obalové materiály stavebních hmot) – likvidace dodavatelem stavby uložením do určených kontejnerů

150103 – dřevěné obaly – likvidovat recyklací

170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely

170604 – izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 – likvidace dodavatelem stavby odvozem na povolenou skládku

mezi odpady, které jsou vhodné k úpravě (recyklaci) a v návaznosti na dodržení §9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, doporučujeme jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně využívat k původnímu účelu. V případě, že to není možné, odpad lze mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy, jakými jsou zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad v místě k tomu určeném v souladu s požadavky §12, §13 a §14 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách k ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací – nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby se předpokládá po udělení a nabytí právní moci povolení. Doba výstavby bude cca 3-4 měsíc.

Etapy:

výkopy, podsypy

položení potrubí

zkoušky těsnosti

zásyp, obsyp

úprava terénu

- orientační náklady stavby

Cena stavby se předpokládá cca na 1 000 000 Kč.

B.2.2 	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna jejím řádným provedením v souladu s platnou legislativou, především s obecnými technickými požadavky na výstavbu a předpisy vztahujícími se k provádění, instalaci a obsluze elektrických zařízení, jejím řádným zkolaudováním a následnou údržbou a provozováním v souladu s platnými ČSN a provozním řádem. Samozřejmostí je užívání stavby v souladu s PD a vydanými povoleními.

B.2.3 	Základní technický popis staveb

- stavební řešení

Splašková kanalizace

Pro odvádění odpadních vod ze stávajících rodinných domů (celkem 11) budou zhotoveny dva nové gravitační kanalizační řady KAMENINA DN 250 jeden v ulici Pod Lesem a jeden v ulici Pod Strání. Spolu s kanalizačními řady budou vybudovány jednotlivé přípojky celkem 11 kusů z PVC 160 SN8.

Nové kanalizační řady budou vedeny ve stávající komunikaci a zeleni. Kanalizační řad v ulici Pod Lesem z KAMENINA DN 250 bude napojen na stávající kanalizační řad na p.p.č. 5304/1 v k.ú. Chomutov I.

Kanalizační řad v ulici Pod Strání z KAMENINA DN 250 bude napojen na stávající kanalizační řad na p.p.č. 5337 v k.ú. Chomutov I.

Na obou kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty z betonových prefabrikátu průměru 1 m, zakrytí litinovým poklopem BEGU bez pantu pro zatížení D400.

Šachty jsou navrženy v místech některých přípojek, lomových bodu a po 50ti metrech.

Na venkovní kanalizační potrubí budou použity trubky z Kameniny DN 250. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti.

Kanalizační přípojky

S plánovanou výstavbou kanalizačních řadů, budou nově vybudovány přípojky splaškové kanalizace PVC  160 SN8. Nové přípojky (celkem 11 ks) jsou navržena jako gravitační, a jsou napojena na nově plánovaný kanalizační řad DN 250, odbočky jsou napojeny buď do nových šachet, a nebo přímo na potrubí pomocí odboček 250/150 45°. Jednotlivé kanalizační přípojky jsou vždy ukončeny 1,0 m za hranicí parcel a ukončeny plastovou přechodovou šachtou DN600.

Na venkovní přípojky splaškové kanalizace budou použity trubky z PVC 160 SN8. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti.

- konstrukční a  materiálové řešení

Potrubí  - PVC  160 SN8 a KAMENINA DN 250

Kanalizační šachty DN1000 s poklopy BEGU bez pantu

Kanalizační šachty DN600

Pískový podsyp, obsyp

Zásyp po vrstvách hutněnou zeminou, bez ostrých kamenů

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba splňuje požadavky na stavby, zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb a odolnost konstrukcí proti vnějším vlivům, nedojde ke zřícení stavby, nedojde k nepřípustným přetvořením a poškození jiných částí stavby.

B.2.4 	Základní popis technických a technologických zařízení (Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií)

Stavba není členěna na technická a technologická zařízení.

B.2.5 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o podzemní stavbu, stavba je z hlediska požárně bezpečnostního řešení nehořlavá, pro ostatní stavby v lokalitě jejím provedením nedojde ke změně rozvoje a šíření kouře, šíření požáru na ostatní stavby, ke změně bezpečné evakuace osob a zvířat a zásahu jednotek požární ochrany.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

Nakládání s odpady viz část B. bod 2.1.g). Stavba nezpůsobuje vibrace, hluk ani prašnost.

Projektovaná stavba splňuje platné hygienické předpisy a normy.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Z důvodu druhu a rozsahu stavby se neřeší.

- ochrana před bludnými proudy

Z důvodu druhu a rozsahu stavby se neřeší.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v seismicky aktivním území.

- ochrana před hlukem

Z důvodu druhu a rozsahu stavby se neřeší.

- protipovodňová opatření

Nejsou zapotřebí.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

V lokalitě nebyla prováděna důlní činnost. Z důvodu druhu a rozsahu stavby se výskyt metanu neřeší.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci na p.č. 5337 a 5304/1 v k.ú. Chomutov I

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Potrubí  - PVC 160 SN8 a KAMENINA DN 250

Kanalizační šachty DN1000 s poklopy BEGU bez pantu

Kanalizační šachty DN600

Pískový podsyp, obsyp

Zásyp po vrstvách hutněnou zeminou, bez ostrých kamenů

B.4  Dopravní řešení

Neřeší se.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po ukončení prací bude přebytečná zemina využita k terénním úpravám na pozemku.Terén bude urovnán a zhutněn.

Po provedení terénních úprav dojde k opětovnému zatravnění nebo finální úpravě ploch.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nezpůsobuje svým provozem hluk, ochranu proti hluku není nutné řešit ani v průběhu výstavby. Stavba a její provoz neznečišťuje ovzduší, při jejím provozu nevznikají odpady, nemá negativní vliv na půdu.

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Zájmová lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Na projektovanou stavbu se ze zákona č. 100/2001 Sb., ani §45h a §45i zákona č. 114/1992 Sb. nevztahuje povinnost posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

U projektované stavby nejsou navržena ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.8  Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu - viz  část B. bod 4.

Napojení na technickou infrastrukturu – viz část B. bod 1.k).

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební pozemky nejsou oploceny. Staveniště bude vyznačeno výstražnou páskou. Při stavbě budou dodržovány předpisy BOZP.

Vzhledem k rozsahu a způsobu využívání zájmového území a současného stavu lokality nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice ani kácení porostů.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Z důvodu druhu a rozsahu stavby není staveniště zřizováno.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Z důvodu druhu a rozsahu stavby nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek bude použit po ukončení prací k opětovnému zasypání výkopu. Přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám pozemku, přebytky budou odvezeny na skládku.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci.