Elektrické multifunkční varné zařízení 100l samostatně stojící

Využitelný objem varné nádoby minimálně: 100l

Podstavec s nastavitelnými plastovými nožkami

Rozsah nastavení teploty při tepelné úpravě pokrmů minimálně: 30-250°C

Vaření v tlaku max. 300mbar

Rozměr stroje: max. ŠxHxV  do 1030x895x1080mm

Elektrická energie min.: 400V/41kW(63A)

Dotyková teplota obložení nádob max. 73 °C

Sendvičové dno pánve o síle max. 15mm

Možnost rozdělení dna pánve až na 4 varné zóny

Varné režimy minimálně: vaření, pečení (grilování, restování a podobně), fritování

Paměť pro min 500 programů

Vaření přímo ve varné nádobě, nebo ve varných koších

Vícebodová vpichová pokrmová sonda

Převládající materiál: nerezavějící ocel AISI 304

Elektricky sklopná vana

Elektrický sklopné víko

Kompletní hygienické uzavření varného prostoru víkem bez otvorů

Elektrický zdvih varných a fritovacích košů

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku

Integrovaná 230V zásuvka, minimálně 2,1kW(10A)

Automatické napouštění vody, přesnost 1 litr

Ovládání elektronické s obrazovkou centální kolečko s funkcí potvrzení volby

Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze

Vypouštění odpadní vody z varných procedur přímo vestavěným odtokem v pánvi bez sklápění varné nádoby

Rychlost náhřevu varné plochy z běžné teploty okolí cca 21°C maximálně: 3 minuty na 200°C

Konektivita: WIFI, USB, Ethernet

Varný systém má schválen provoz bez dozoru.

Energetická účinnost testovaná podle normy DIN 18873

Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Příslušenství:

zcezování při vyklápění (síto)

varné koše pokrývající celou plochu dna

příslušenství pro zdvih košů

vložka na dno varné nádoby, nebo vložky pokrývající celou plochu dna

čistící houba na čištění připálenin

špachtle pro manipulaci s pokrmy v pánvi

Ostatní požadavky:

Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

Návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE)

Zajištění servisu do 24 hod od nahlášení poruchy.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice.

Zajištění rychlého regionální servisu s certifikátem o odborném zaškolení – s reakčním dojezdem do 60 minut.

Cena je stanovena včetně dopravy, stěhování, zapojení a základního dvouhodinového školení obsluhy.

Odborné poradenství, hot line servis a hot line odborných kuchařů od výrobce v českém jazyce zdarma.