Rekonstrukce objektu č.p. 224

Hálkova ulice, Chomutov

D.1  STAVEBNÍ ČÁST

D.1-01

TECHNICKÁ ZPRÁVA



REVIZE A  - 10/2022

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

12/2021

Statutární město Chomutov



##### identifikační údaje

OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU

Název stavby    	Rekonstrukce domu č.p.224

Kraj:				Ústecký

Okres:				Chomutov

Místo:				Hálkova ulice, č.p.224, Chomutov

Katastrální území: 		Chomutov I

Charakter stavby:     rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu

STAVEBNÍK

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28  Chomutov

identifikaCE ZPRACOVATELE DSP

SM- PROJEKT s.r.o.

Blatenská 2306, Chomutov

ing. Milan Steňko    ČKAIT č. 0300371

Tel. 474 624 366

stenko@smprojekt.cz

##### 1. Obecné údaje

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu s rozšířením o nově vzniklé podkroví. Záměrem zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a prostředí pro klienty, rozšířit administrativní zázemí pracovníků centra a zároveň provozně oddělit činnost kontaktního centra – protidrogové prevence, činnost poradenskou a administrativní zázemí.

V objektu je v současnosti provozováno centrum protidrogové prevence – K centrum, které poskytuje zároveň i poradenskou a konzultační činnost. Tento účel zůstává zachován. V rámci rekonstrukce se počítá i se zřízením zázemí pro terénní pracovníky centra.

Projekt rekonstrukce přepokládá odstranění druhotné přístavby na jihovýchodní straně, která půdorysně i výškově přesahuje původní hmotu objektu. Nad zbylým půdorysem pak bude vybudována nástavba 3.np – v místě původního podkroví. Nástavba bude opatřena sedlovou střechou. Vzhledem ke složité geometrii půdorysu stávající budovy bude střecha rozdělena na dva objemy s odlišným průběhem hřebene.

V průčelí do Riegrovy ulice bude proražen nový vstup do 2.np a bude opatřen přístupovou rampou.

Účelem rekonstrukce je rovněž provozně oddělit jednotlivé činnosti, které se v objektu odehrávají. Přízemí je vybaveno samostatným vstupem a bude nadále určeno k provozu protidrogové prevence. Zahrnuje denní místnost pro klienty, denní místnost pro dohlížející personál, odběrovou místnost a sociální zázemí pro klienty.

Druhé podlaží je vyhrazeno pro provoz odborné poradny. Bude rovněž vybaveno samostatným vstupem a jsou v něm umístěny dvě jednací místnosti pro kontakt s klienty, kancelář pro dva pracovníky poradny a sklad pro terénní pracovníky. Ve 2.np je rovněž umístěno bezbariérové WC sloužící zároveň pro zaměstnance i klienty.

Ve třetím podlaží jsou pak umístěny kanceláře pro personál centra a pro terénní pracovníky. Dále je zde umístěn sklad a sociální zázemí pro personál. Prostor vzniklý ve třetím np nad hospodářskou částí bude sloužit jako jednací místnost pro klienty a personál.

Vzhledem k tomu, že v průběhu projektových prací byl objekt v plném provozu a nebylo možné provézt sondy do konstrukcí, je nutno počítat s tím, že řešení bude v průběhu realizace upraveno.

##### 2.Stavebně technické řešení

##### 2.1 bourací práce

V rámci bouracích prací a demontáží bude v plochách dotčených přestavbou provedeno:

- kompletní odstranění přístavby na jihovýchodní straně objektu

Jedná se o třípodlažní přístavbu hospodářského traktu původně sloužící jako silo. Obvodové zdivo je cihelné – z plných pálených cihel, Strop nad 1.np je betonový, strop nad 2.,np je dřevěný trámový. Střechu tvoří dřevěný krov a vlnitá azbestocementová krytina.

- odstranění stávající pultové střechy objektu - vlnitá azbestocementová krytina, vodorovné fošny 150/50, krokve ve svislém směru 150/150

- ubourání obvodového zdiva na úroveň +6,350

- demontáž stávajících rozvodů ZTI, VZT a elektro v potřebném rozsahu

- demontáž stávajících okenních výplní

- demontáž nášlapných a podkladních  vrstev podlah

- vybourání některých nových otvorů pro dveře a okna

- částečná demontáž stropu nad 2.np pro osazení nového schodiště

- vybourání stávajících zpevněných ploch včetně konstrukčních vrstev

Vzhledem k tomu, že v průběhu projekčních prací byl objekt v plném provozu  a nebylo možné ověřit stav většiny konstrukcí, bude kompletní revize provedena po odstrojení objektu v průběhu realizace.

##### 2.2 zemní práce

Zemní práce budou prováděny pouze v rozsahu pro založení venkovní přístupové rampy. Budou provedeny rýhy šířky 300mm do hloubky 800mm pod úroveň stávajícího terénu.

##### 2.3 základové konstrukce

Vstupní rampa bude založena na monolitických pasech tl. 300mm vyztužených svařovanou sítí 6/100 při obou površích. Pasy i deska rampy budou provedeny z betonu C25/30 XC3. Betonové konstrukce nad terénem budou provedeny v pohledové kvalitě.

##### 2.4 svislé nosné konstrukce

V rámci stávajících podlaží budou provedeny pouze lokální zazdívky některých otvorů. Provedeny budou z plynosilikátových zdících prvků.

Nosnou konstrukci 3.np bude tvořit ocelová konstrukce z válcovaných profilů doplněná o dřevěné prvky krovu. Ocelová konstrukce je popsána ve statické a konstrukční části.

##### 2.5 vodorovné konstrukce

Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah bude provedena revize stavu dřevěných stropních konstrukcí a po jejím vyhodnocení bude navržen další postup. Vzhledem ke stavu objektu se nepředpokládá výrazné narušení konstrukcí stropů.

Na původním nosném zdivu v úrovni pod nástavbou bude proveden dvouúrovňový železobetonový pozední věnec 200/400mm (260/400mm v části objektu, kde budou použity stropní trámy výšky 240mm) z betonu C25/30 XC2 vyztužený 6Ø14 a třmínky Ø6 á 200mm. Krytí výztuže 20mm. Věnec bude se stávajícím zdivem spřažený ocelovými trny. Do věnce budou přes kotevní plechy kotveny příčné nosné ocelové rámy a stropní ocelové trámy nástavby. Provedení věnců je detailně popsáno ve statické a konstrukční části.

Nová podlaha 3.np bude nesena ocelovým roštem z válcovaných profilů, který je součástí dodávky ocelové konstrukce.

Stropní konstrukce přístaveb je navržena z prefabrikovaných panelů SPIROLL tl. 200mm (plochá střecha) a 250mm. Do spár mezi panely bude vložena zálivková výztuž zatažená do dobetonávek. Strop tl.250mm bude nabetonován 100mm s vložením karisítě 6/100/100. K zálivkové výztuži budou přivařeny Ø16 ke kotvení pozednic.

Část stropu bude provedena jako monolitická. Schodiště prefabrikované.

Na stropní konstrukci budou provedeny pozední věnce pod pozednice krovu.

##### 2.6 krov

Hlavní nosnou konstrukci nástavby budou tvořit příčné tuhé ocelové rámy vynášející středové a vrcholové ocelové vaznice IPE180, pozední UPE160. V podélném směru budou rámy zavětrovány pomocí RO60,3/4. Stropní konstrukce mezi rámy bude provedena pomocí ocelových trámů IPE300 a IPE240. Krokve budou osazeny dřevěné 80/160mm. Na krokve a rámy bude přes laťování provedeno celoplošné bednění z prken tl.25mm.

##### 2.7 střecha

Střecha nové nástavby 3.np je navržena sedlová s krytinou z trapézového plechu se sklonem 35°.  Z důvodu složitého tvaru stávající stavby je střecha rozdělena na dvě části – uliční část je vztyčena nad pravidelným obdélným půdorysem a zachovává jednotnou výšku hřebene, zadní část je pak pohledově oddělena v místě nového schodiště a zachovává jednotný sklon při mírně se snižující výšce hřebene.

Střecha bude provedena v jednotné skladbě:

- pohledový obklad ze smrkových prken:

- prkna 80/19 s mezerou 10mm

- ošetřená tenkovrstvou lazurou

- vodorovná lať 60/35

- krytina – trapézový plech TR 35/207

- kontaktní paropropustná folie

- vodorovný hranol 60/60 s vloženou tep. izolací 60mm

- krokve 80/160

- mezi krokve vložená minerální izolace o celkové tl. 180mm

- podhled SDK

Svislá (mansardová) část střechy bude provedena ve skladbě:

- pohledový obklad ze smrkových prken:

- prkna 80/19 s mezerou 10mm

- ošetřená tenkovrstvou lazurou

- fasádní omega profil ve vodorovném směru á 460mm – perforovaný, výšky 30mm

- kontaktní paropropustná folie

- ocelový kazetový profil 600/120 kotvený ve svislém směru k ocelové konstrukci

- vyplněný minerální vatou

- minerální vata 100mm vložená mezi prvky OK

- vyzdívka z plynosilikátových bloků  tl. 75mm

- kotvená k OK pomocí montážní pásky

- vnitřní předsazená stěna SDK

Štítové stěny budou provedeny ve skladbě:

- palubkový  obklad z červeného cedru:

- prkna 120/19 P+D bez sražených hran

- ošetřená tenkovrstvou lazurou

- fasádní omega profil ve vodorovném směru á 460mm – perforovaný, výšky 30mm

- kontaktní paropropustná folie

- ocelový kazetový profil 600/120 kotvený ve svislém směru k ocelové konstrukci

- vyplněný minerální vatou

- minerální vata 120mm vložená mezi prvky OK

- vnitřní předsazená stěna SDK

Sedlové střechy jsou odvodněny do skrytých okapových žlabů umístěných v okapové hraně střechy.

##### 2.8 podlahy

V přízemí budou stávající podlahy vybourány na úroveň -0,260. Nově bude proveden násyp LIAPOR v tl. 100mm, vložena hydroizolace  folií HDPE a tepelná izolace deskami XPS v tl. 120mm. Vlastní podlaha bude provedena jako lehká plovoucí z desek CETRIS.

Ve 2.np budou odstraněny podlahy po úroveň hrubého záklopu resp. kleneb. Bude doplněn zásyp LIAPOR a provedeny nové podlahy v lehké suché skladbě z desek CETRIS.

Ve 3.np bude na úrovni horního líce OK proveden rošt z dřevěných hranolů 150/50 kladených ve vzdálenosti 300mm. Na tomto roštu pak bude provedena rovněž podlaha v suché skladbě z cementotřískových desek.

Jako finální nášlapné vrstvy jsou dle typu a využití jednotlivých prostor navrženy podlahy z PVC a  keramické dlažby.

##### 2.9 vnitřní dělící konstrukce

Veškeré nově navržené vnitřní dělící konstrukce bez statické funkce budou montované ze sádrokartonových desek a ocelových tenkostěnných profilů.

Příčky v tl. 125mm resp. 100mm budou provedeny jako dvojitě opláštěné s použitím profilů  CW75 resp. CW50, budou kotveny do stropní konstrukce a budou opatřeny vloženou zvukovou izolací.

Pro osazení umyvadel  a zařizovacích předmětů budou použity typové stojany z ocelových pozinkovaných profilů dle katalogu dodavatele SDK.

Styky sádrokartonových příček a stávajících  konstrukcí budou provedeny jako dilatační za použití ohýbaných ocelových profilů tvaru C a trvale elastického tmelu.

Sádrokartonové konstrukce budou provedeny dle standardních podkladů a detailů výrobců (Knauf, Rigips).

Dveřní otvory budou vyztuženy vložením dřevěných hranolů popř systémových výztužných profilů.

Na příčky WC a sociálních zařízení budou použity impregnované desky.

V chráněných únikových cestách a rovněž tam, kde konstrukce tvoří hranici požárního úseku,  budou použity konstrukce certifikované na požadovanou požární odolnost dle PBŘ.

Zvláštní důraz musí být kladen na použití pružných prvků ve stycích se stávající konstrukcí a důkladné bandážování spár.

##### 2.10 podhledy

Nové podhledy ze sádrokartonu budou provedeny ve 3.np a na sociálním zařízení 2.np. V ostatních prostorách se předpokládá oprava stávajících omítek stropů.

##### 2.11 výplně otvorů

Veškerá okna budou provedena jako hliníková, zasklená izolačními trojskly.

Vnitřní dveře budou typové dřevěné, hladké a plné. V příčkách i nosných stěnách budou osazeny dělené hranaté kovové zárubně typ HDt.

Požadavky na požární odolnost jednotlivých výplní otvorů a jejich vystrojení jsou uvedeny v projektu PBŘ .

##### 2.12 úpravy povrchů - vnější

Hmota stávajících dvou podlaží bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem NEW THERM TPD PUR 30/40 a hladkou omítkou ve světlé smetanové barvě.

Nová hmota nástavby bude opatřena falcovanou plechovou krytinou a obkladem ve světle šedé barvě.

Sokl bude opatřen kontaktním zateplením s deskami XPS v tl. 120mm a hladkou soklovou omítkou v šedé barvě.

##### 2.13 úpravy povrchů - vnitřní

Vnitřní povrchové úpravy budou ve standardním provedení v několika typech:

- štukové omítky

- výmalby sádrokartonů

- keramické obklady

##### 2.14 izolace proti vodě

- Izolace proti zemní vlhkosti bude tvořena folií HDPE 0,4mm

- jako parozábrana bude ve střešních souvrstvích použita folie z PE 0,4mm

##### 2.15 izolace tepelné

- fasády budou opatřeny tepelnou izolací z desek NEW THERM TPD PUR 30/40 v tl. 120mm.

- střecha bude izolována deskami minerální vlny v šikmé i kolmé části  v celkové tl. 240mm.

- podlaha 1.np  bude izolována deskami XPS v tl. 120mm.

- obvodové základové pasy a sokl budou chráněny z vnější strany  pásem desek XPS tl 100mm až do úrovně ±0,200.

##### 2.16 zámečnické výrobky

V rámci zámečnických výrobků budou vyrobeny a dodány:

- Zábradlí schodiště

- Zábradlí vnější přístupové rampy

##### 2.17 truhlářské výrobky

V rámci truhlářských výrobků budou vyrobeny a dodány:

- kuchyňké linky

- sanitární stěna WC

- parapetní desky

##### 2.18 klempířské výrobky

V rámci klempířských výrobků budou provedeny:

- okapové žlaby a svody

- falcovaná krytina včetně doplňkových a lemovacích prvků

- atikové plechy

- parapetní plechy

##### 2.19 venkovní úpravy

V rámci venkovních úprav budou provedeny úpravy uličního předpolí ve směru do Riegrovy ulice.

Bude vybudována přístupová rampa pro přímý vstup do 2.np. Sklon rampy činní 5,7%. Rampa bude provedena z monolitického betonu. Betonové konstrukce budou provedeny v pohledové kvalitě; pochůznou vrstvu bude tvořit betonová deska s kartáčovaným povrchem. Rampa bude opatřena ocelovým zábradlím.

Dále bude rekonstruován přístupový chodník ke vstupu do 1.np. Chodník bude nově proveden v jednotném spádu 5,6% a opatřen žulovou dlažbou.

##### 3. řešení hluku a akustiky

Jelikož se v budově nevyskytují prostory s předpokladem zvýšené hlukové zátěže, nejsou navržena žádná speciální akustická opatření.

Sádrokartonové konstrukce oddělující jednotlivé prostory splňují požadavky ČSN 73 0532 pro administrativní budovy se zvýšenými nároky na akustický útlum.

##### 4. způsob likvidace azbestu

Desky vlnité střešní krytiny s velkou pravděpodobností obsahují azbest (ETERNIT).  Panely budou demontovány jako dílce vcelku takovým způsobem, aby na stavbě nedošlo k jejich porušení. Dílce budou odvezeny k následné likvidaci.

Pro vlastní demontáž bude vytvořeno vzduchotěsné podtlakové kontrolované pásmo vybavené odsávacím a filtračním zařízením. Doporučená výměna vzduchu je 5-8 násobná, doporučený podtlak 10 – 20Pa.

Po skončení demontáže bude prostor důkladně vyčištěn pomocí vysavačů s filtrací a provedeno kontrolní měření dle ČSN ISO EN 16000-7.

Práce budou prováděny pouze certifikovanou společností a na základě předloženého detailního technologického postupu.

Chomutov  12/2021

ing.Josef  Řápek

- SM - PROJEKT