Rekonstrukce objektu č.p. 224

Hálkova ulice, Chomutov

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVIZE A  - 10/2022

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

12/2021

Statutární město Chomutov

- identifikační údaje

OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU

Název stavby    	           Rekonstrukce domu č.p.224

Kraj:				Ústecký

Okres:				Chomutov

Místo:				Hálkova ulice, č.p.224, Chomutov

Katastrální území: 		Chomutov I

Charakter stavby:     rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu

STAVEBNÍK

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28  Chomutov

identifikaCE ZPRACOVATELE DSP

SM- PROJEKT s.r.o.

Blatenská 2306, Chomutov

ing. Milan Steňko    ČKAIT č. 0300371

Tel. 474 624 366

stenko@smprojekt.cz

B.1- Popis území stavby

a) charakteristika stavebních pozemků

Objekt se nachází na pozemku č.parc. 555 v zastavěném území na okraji centra Chomutova. Je součástí bývalého hospodářského areálu v Hálkově ulici. Součástí rekonstrukce objektu budou i úpravy na přilehlých pozemcích tvořících přístup k objektu ze strany Riegrovy ulice.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

V územním plánu Chomutova je území vymezené Riegrovou ulicí,  Hálkovou ulicí a korytem Chomutovky vedeno jako „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ“ SO.2

Hlavní využití – pozemky bytových a nebytových domů pro obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa)

Přípustné využití -  zařízení sociálních služeb

Max. výška – 3 podlaží + podkroví

V současnosti je objekt využíván jako kontaktní centrum a odborná poradna a administrativní zázemí pro sociální pracovníky. Způsob využití zůstane po rekonstrukci zachován.

Jedná se o zařízení sociálních služeb – vyhovuje v oblasti přípustného využití.

Nejedná se o bytový dům ani o nebytový dům pro obslužnou sféru – podmínka minimálního podílu podlahových ploch pro obytnou funkci se na něj tedy nevztahuje.

Navržené úpravy i způsob využití objektu jsou v souladu s platným ÚP.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro stavbu nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazné podmínky dotčených orgánů jsou zohledněné v dokumentaci stavby.

e) výčet a závěry provedených průzkumů

Nebyly prováděny žádné specializované průzkumy

f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Přilehlý pozemek 558/1 je z části veden jako záplavové území pro případ průtoku na úrovni Q100.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se nemění. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy budou svedeny do stávající funkční šachty. Výměra zpevněných ploch se nemění, plocha střechy se zmenší o cca 60m2.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci rekonstrukce se předpokládá odstranění druhotné přístavby („silo“) na jihovýchodní straně. Zachováno zůstane pouze původní jádro objektu.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

nevyskytují se

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Vzhledem k poloze v intravilánu obce je objekt a území bezproblémově napojeno na dopravní síť a veškerou technickou infrastrukturu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejí investice.

nevyskytují se

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

vlasní objekt (stávající)

p.č. 555

- výměra   314m2

- zastavěná plocha a nádvoří

přístupové komunikace

p.č. 558/1

- výměra   2471m2

- ostatní plocha

p.č. 558/2

- výměra   292m2

- ostatní plocha

p.č. 558/8

- výměra     276m2

- ostatní plocha

Vlastník:  Statutární město Chomutov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

ochranná ani bezpečnostní pásma se nenavrhují

B.2 – Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu s rozšířením o nově vzniklé podkroví. Záměrem zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a prostředí pro klienty, rozšířit administrativní zázemí pracovníků centra a zároveň provozně oddělit činnost kontaktního centra – protidrogové prevence, činnost poradenskou a administrativní zázemí.

b) Účel užívání stavby

V objektu je v současnosti provozováno centrum protidrogové prevence – K centrum, které poskytuje zároveň i poradenskou a konzultační činnost. Tento účel zůstává zachován. V rámci rekonstrukce se počítá i se zřízením zázemí pro terénní pracovníky centra.

c) Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

žádné výjimky se nevyskytují

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky, pokud se vyskytnou, budou zapracovány …

f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha objektu                        238 m2

Obestavěný prostor objektu	                 2403 m3

h) základní bilance stavby

Výpočet potřeby vody:

Počet lidí:				10 osob

Specifická potřeba vody:		71 litrů/osobu a den

Průměrná denní potřeba vody:	  Qp = 10 x 71 = 710 l/d

Maximální denní potřeba vody:	  Qm= Qp x kd = 710 x 1,5 = 1065 l/d

Maximální hodinová potřeba vody:	  Qh = (Qm x kh)/ 24 = (1065 x 2,1)/ 24

= 93,2 l/h  = 0,025 l/s

Průměrná roční potřeba vody:	  Qr = 365 x 710  260 m3/rok

Výpočet odtoku splaškových vod:

Počet lidí:				10 osoby

Specifická potřeba vody:		71 litrů/osobu a den

Průměrná denní produkce odpadních vod:   	Q24 = 10 x 71 = 710 l/d

Průměrná roční produkce odpadních vod:   	Qr   = 365 x 710 = 259 150 l/rok

 260  m3/rok

Maximální denní produkce odpadních vod:     Qm= Q24 x kd = 710 x 1,5 = 1065 l/d

Maximální hodinová produkce odpadních vod:

Qh = (Qm x kh)/ 24 = (1065 x 8,5)/ 24 = 377,18 l/h  0,1  l/s

Elektrická energie

- OSVĚTLENÍ 			4kW

- PC PRACOVIŠTĚ 		4kW

- KUCHYŇKY			10kW

- VZT				2kW

- OSTATNÍ 			12kW

- REZERVA			5kW

- Instalovaný příkon Pi = 58 kW

- Soudobost             B  = 0,5

- Soudobý příkon     Ps = 29 kW

- Výpočtový proud   Iv   = 44 A

Vytápění

Potřeba energie:

Potřeba tepla pro vytápění		92 GJ/rok tj. 25620 kWh/rok

i) základní předpoklady výstavby

Výstavba bude zahájena po vybrání zhotovitele.

Předpoklad zahájení stavby 2Q/2023

Dokončení stavby 2Q/2024

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stávající objekt je poslední částečně zachovalou hospodářskou budovou v areálu zaniklého špitálského mlýna, který byl zbořen v padesátých letech minulého století. Objekt byl v minulosti mnohokrát přestavován a sloužil různým účelům – nejčastěji jako sklad obilí – sýpka, později jako provozní zázemí stavebního podniku. Původní podoba se nedochovala. Původně byl objekt zakončen výraznou valbovou střechou. Ta byla později snesena a nahrazena nepůvodní střechou pultovou.

Dispozičně je budova rozdělena na dvě (přibližně) poloviny – původní obytnou část a hospodářskou - sýpku.

Hospodářská část je v současnosti bez využití; v prostorách původní obytné části je v současnosti umístěn provoz centra. Předpokládá se, že i po rekonstrukci bude provoz centra umístěn v této části objektu rozšířené o nově vybudované 3.np (podkroví). Hospodářská část bude pouze vyčištěna, budou vyměněna okna a zazděny otvory po odbourané přístavbě. Prostor pak bude ponechán pro budoucí využití.

Projekt rekonstrukce přepokládá odstranění druhotné přístavby na jihovýchodní straně, která půdorysně i výškově přesahuje původní hmotu objektu. Nad zbylým půdorysem pak bude vybudována nástavba 3.np – v místě původního podkroví. Nástavba bude opatřena sedlovou střechou. Vzhledem ke složité geometrii půdorysu stávající budovy bude střecha rozdělena na dva objemy s odlišným průběhem hřebene.

Nástavba bude opatřena dřevěným obkladem včetně šikmých střešních ploch. Bude použit obklad dvojího typu – ve štítových stěnách bude použit palubkový obklad z červeného cedru kladených na sraz P+D. Ostatní plochy střechy a nástavby budou obloženy pohledovým obkladem ze smrkových prken kladených s mezerou 10mm.

Ostatní objem objektu (1. a 2.np) bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem a hladkou omítkou ve světlé krémové barvě. Štít nástavby ve směru do Riegrovy ulice bude opatřen výrazným prosklením.

Budou vyměněny veškeré stávající okenní výplně. Nově budou osazena hliníková okna v lepším tepelněizolačním standardu.

V průčelí do Riegrovy ulice bude proražen nový vstup do 2.np a bude opatřen přístupovou rampou.

Účelem rekonstrukce je rovněž provozně oddělit jednotlivé činnosti, které se v objektu odehrávají. Přízemí je vybaveno samostatným vstupem a bude nadále určeno k provozu protidrogové prevence. Zahrnuje denní místnost pro klienty, denní místnost pro dohlížející personál, odběrovou místnost a sociální zázemí pro klienty.

Druhé podlaží je vyhrazeno pro provoz odborné poradny. Bude rovněž vybaveno samostatným vstupem a jsou v něm umístěny dvě jednací místnosti pro kontakt s klienty, kancelář pro dva pracovníky poradny a sklad pro terénní pracovníky. Ve 2.np je rovněž umístěno bezbariérové WC sloužící zároveň pro zaměstnance i klienty.

Ve třetím podlaží jsou pak umístěny kanceláře pro personál centra a pro terénní pracovníky. Dále je zde umístěn sklad a sociální zázemí pro personál. Prostor vzniklý ve třetím np nad hospodářskou částí bude sloužit jako jednací místnost pro klienty a personál.

- venkovní úpravy

V rámci venkovních úprav budou provedeny úpravy uličního předpolí ve směru do Riegrovy ulice.

Bude vybudována přístupová rampa pro přímý vstup do 2.np. Sklon rampy činní 5,7%. Rampa bude provedena z monolitického betonu. Betonové konstrukce budou provedeny v pohledové kvalitě; pochůznou vrstvu bude tvořit betonová deska s kartáčovaným povrchem. Rampa bude opatřena ocelovým zábradlím.

Dále bude rekonstruován přístupový chodník ke vstupu do 1.np. Chodník bude nově proveden v jednotném spádu 5,6% a opatřen žulovou dlažbou.

Nově bude provedeno oplocení oddělující přilehlou – pronajímanou -  část pozemku 558/1. Stávající nesourodé oplocení z plotových drátěných polí bude nahrazeno kvalitním systémovým plotem ze svařovaných 3D panelů výšky 1,5m v tmavě zelené barvě.

Veškeré venkovní úpravy je nutno chápat jako dočasné. V budoucnu se předpokládá celková revitalizace oblasti, která počítá s odstraněním veškerých hospodářských objektů v okolí a novým komplexním řešením venkovních ploch a veřejného prostranství v návaznosti na centrum města. Revitalizace okolí je řešena v rámci samostatné investiční akce.

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční uspořádání je řešeno tak, aby bylo možno provozně oddělit jednotlivé činnosti centra, které jsou určeny pro vzájemně odlišnou klientelu a zároveň zajistit dostatečně dimenzované prostory pro pracoviště personálu:

1.np – pracoviště protidrogové prevence

2.np – odborná poradna a konzultace

3.np – administrativní zázemí

Technologie výroby se neřeší, jedná se o nevýrobní stavbu.

B.2.4) Bezbariérové řešení stavby

Bezbariérové řešení bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.

- Vstupy do objektu jsou realizovány bezbariérově, před vstupem do objektu jsou vytvořeny volné plochy s max. spádem 1,0%.

- Přístupy do budovy jsou řešeny spádováním pěší komunikace na ůroveň vstupů bez vyrovnávacích schodišť a ramp.

- Vstupní dveře mají světlou šířku křídla 900mm. Budou vybaveny signálním kontrastním pruhem a opatřeny bezpečnostním zasklením.

- Bezbariérově bude přístupné 1. a 2.np.

- Povrchy podlah budou provedeny tak, aby splnily požadavek na hodnotu součinitele smykového tření 0,6.

- Návrh interiéru bude řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena podle platných zákonů, vyhlášek a norem, užívání stavby je bezpečné.

Podmínky jsou stanoveny dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Bezpečnost při užívání objektu bude stanovena provozním řádem. Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Dále bude zajištěna pravidelná údržba objektu.

B.2.6) Základní charakteristika objektů

Stavební řešení

Vzhledem k tomu, že v průběhu projektových prací byl objekt v plném provozu a nebylo možné provézt sondy do konstrukcí, je nutno počítat s tím, že řešení bude v průběhu realizace upraveno.

Kompletně bude odstraněna převyšující přístavba sila na jihovýchodní straně objektu.

Bude odstraněna stávající pultová střecha včetně konstrukce krovu. Zdivo bude ubouráno na úroveň nových ztužujících věnců.

Budou provedeny nové ztužující věnce.

Podlahu 3.np bude tvořit rošt z ocelových válcovaných profilů.

Vlastní nástavba 3.np bude tvořena ocelovou konstrukcí doplněnou o jednoduchý tesařský krov – krokve.

Veškeré nové dělící konstrukce budou provedeny ze sádrokartonu, výplňové zdivo zazdívek bude provedeno z plynosilikátových bloků.

Nově osazené okenní výplně a vstupní dveře budou provedeny z hliníkových profilů.

Vnitřní dveře budou typové dřevěné; vnitřní prosklené stěny budou provedeny jako systémové přestavitelné příčky.

Jako finální nášlapné vrstvy jsou dle typu a využití jednotlivých prostor navrženy podlahy z PVC a keramické dlažby.

V předpolí objektu bude vybudována přístupová rampa ke vstupu do 2.np a rovněž bude zrekonstruován přístupový chodník ke vstupu do 1.np.

B.2.7) technologická zařízení

Vytápění

Požadavkem investora je opětovné připojení k CZT.  Jedná se o samostatnou investiční akci, která není předmětem této projektové dokumentace. Napojení objektu čp. 224 bude řešeno novou horkovodní přípojkou a tlakově nezávislou objektovou předávací stanicí, která bude dodávat teplo pro vytápění a přípravu teplé vody. Prostor rezervovaný pro předávací stanici v severovýchodní části rekonstruovaného objektu s možností samostatného vstupu je vyznačený v půdoryse. Rozvody vytápění jsou ukončeny na hranici budoucí předávací stanice.

Otopná soustava je navržena teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody a teplotním spádem 60/40 °C, otopná tělesa desková.

Vzduchotechnika

Prostory, které nelze přirozeně větrat, budou v době jejich užívání větrány nuceně pomocí malých ventilátorů, kdy bude odpadní vzduch odváděn z větraných prostorů do venkovního prostředí. Systém je navržen jako podtlakový.

Přívod vzduchu bude zajištěn z přirozeně větraných místností stěnovou nebo dveřní mřížkou.

Zařízení je dimenzováno dle doporučeného množství vzduchu na 1 zařizovací předmět odpovídající hygienickým předpisům.

NAPOJENÍ NA ROZVODY NN

Na fasádě objektu je stávající pojistková skříň. Z této skříně bude napojen nový elektroměrový rozvaděč.

Jako hlavní zdroj napájení bude sloužit rozvaděč HR. Z tohoto budou dále napojeny jednotlivé podružné rozvaděče. Elektroinstalace v nově řešených částech bude provedena kabely typu CYKY, tyto budou zasekány pod omítkou. Pod obklady v kuch. linkách a soc. zázemí budou kabely vedeny v PVC chráničkách.

Stávající elektroinstalace bude demontována.

Přípojka TELEFONU

Na fasádě objektu je stávající telefonní rozvaděč.

Z tohoto bude kabelem SYKFY 20x2x0,5 napojen nový datový rozvaděč.

Vnitřní elektroinstalace

Napěťová soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.

Změna napěťové soustavy TNC na TNS bude provedena v HR.

B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení

Je řešené v samostatné složce projektu.

B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi

Elektrická energie

Instalovaný příkon Pi = 58 kW

Soudobost             B  = 0,5

Soudobý příkon     Ps = 29 kW

Výpočtový proud   Iv   = 44 A

Vytápění

Potřeba energie:

Potřeba tepla pro vytápění		92 GJ/rok tj. 25620 kWh/rok

B.2.10) Hygienické požadavky na stavby

Odvětrání pobytových místností tak bude přirozené otevřením oken. Prostory, které nelze odvětrat přirozeným způsobem a prostory se zvýšenými nároky na kvalitu prostředí budou vybaveny nuceným větráním.

Hodnota koncentrace CO2 pod 1500 ppm bude snímána detektory umístěnými ve sledovaných místnostech.

Světelná nebo akustická signalizace při překročení hodnoty 1500 ppm CO2 pak dá pokyn pracujícím osobám, aby si zajistily přirozené odvětrání místnosti (snížení hodnoty CO2) otevřením oken

Ve všech prostorách je zajištěno denní osvětlení. Zároveň je zajištěno osvětlení umělé.

Ověření výpočtem pro jednotlivé typy osvětlení je doloženo jako příloha v části elektro.

Ve vztahu k vnějšímu prostředí nebude stavba vykazovat žádné škodlivé emise – nebude zdrojem hluku, vibrací ani emisí škodlivin.

Nakládání s odpady při provozu objektu bude řešeno v rámci běžných pravidel v obci. Vzhledem k charakteru objektu bude produkce odpadů minimální a stavba nebude zdrojem zvýšeného množství odpadů nad rámec běžné produkce.

Provozovatel je povinen řídit se při nakládání s odpadem požadavky zák. 541/2020 Sb.

B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nebude ovlivněna negativně účinky vnějšího prostředí.

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží – hydroizolace

b)ochrana před bludnými proudy – není vyvoláno

c)ochrana před technickou seizmicitou – není vyvoláno

d)ochrana před hlukem – ochrana před hlukem je

e)protipovodňová opatření

Přilehlý pozemek 558/1 je z části veden jako záplavové území pro případ průtoku na úrovni Q100.

Žádná protipovodňová opatření nejsou navrhována. Stavba nezhoršuje stávající parametry, nepřidává na daném území žádné nadzemní objekty či jiné překážky. Přilehlé okolí stavby bude komplexně řešeno v rámci samostatné investiční akce.

f)ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod. – není vyvoláno

Sesuv půdy, seismicita, poddolování nepřichází v úvahu

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu

- B.3.1 Kanalizace

Do stávajícího objektu je zavedena stávající přípojka neznámé dimenze, a neznámé technické kondici. Z tohoto důvodu je navržena nová kanalizační přípojka DN200. Nová kanalizační přípojka bude napojena do stávající šachty na p.p.č. 558/1 k.ú. Chomutov I. Napojení bude provedeno do těla šachty pomocí jádrového vrtání.

Při otevření stávající šachty bylo zjištěno její zanešení. Stávající kanalizaci je nutné kompletně vyčistit a následně provést kamerovou zkoušku a zhodnotit její celkový stav.

Po provedení přípojky se povrch uvede do původního stavu a provedou se terénní úpravy na pozemku investora.

Na venkovní kanalizační potrubí budou použity trubky z PP DN 200. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy budou svedeny do stávající funkční šachty. Výměra zpevněných ploch se nemění, plocha střechy se zmenší o cca 60m2.

- B.3.2 Vodovod

Do stávajícího objektu je zavedena stávající přípojka na kterou bude napojen nový rozvod

- B.3.4 Elektrická energie

Na fasádě objektu je stávající pojistková skříň. Z této skříně bude napojen nový elektroměrový rozvaděč.

B.4 – Dopravní řešení

Vzhledem k poloze objektu se dopravní napojení nemění. Budou pouze vybudovány pěší přístupy ke vstupům.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Všechny nezpevněné plochy budou osety travní směsí.

Po dokončení stavebních prací bude provedena regenerace ploch. Bude provedeno dosypání ornicí min tl. 15 cm a osetí travním semenem. Nevzhledné plochy budou zbaveny náletových dřevin a keřů.

Uvolněná plocha po odstraněné přístavbě bude opatřena ornicí a zatravněna.

Provádění sadových úprav se bude řídit ČSN 839031- Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Veškeré venkovní úpravy je nutno chápat jako dočasné. V budoucnu se předpokládá celková revitalizace oblasti, která počítá s odstraněním veškerých hospodářských objektů v okolí a novým komplexním řešením venkovních ploch a veřejného prostranství v návaznosti na centrum města. Revitalizace okolí je řešena v rámci samostatné investiční akce.

B.6 – Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba po dokončení nemá negativní vliv na životní prostředí  z hlediska znečištění ovzduší, hluku, a odpadového hospodářství. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou dodrženy. Stávající stavební konstrukce splňují požadované hodnoty akustické neprůzvučnosti.

Nejsou dotčené územní soustavy Natura 2000.

Nenavrhují se ochranná ani bezpečnostní pásma.

Vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob – nemá negativní vliv.

Vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí:

nakládání s odpady – řešeno v samostatné části této zprávy

ochrana ovzduší – zdrojem pro vytápění a přípravy teplé vody bude elektrokotel.

ochrana ZPF – vynětí pozemků ze ZPF bude řešeno

ochrana přírody a krajiny – na pozemcích dotčených výstavbou nejsou evidovány žádné zájmy ochrany přírody a krajiny (prvky systému ekologické stability krajiny, významné krajinné prvky ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114ú1992 Sb. v platném znění, památné stromy, přírodní park, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů apod.).

ochrana vod - výstavba neovlivní vodní poměry v území

B.7 – Ochrana obyvatelstva

Místně příslušné orgány nemají ke stavbě žádné speciální požadavky na její využití k ochraně obyvatelstva.

Řešení zásad prevence závažných havárií není požadováno.

Zóny havarijního plánování nepřichází v úvahu.

B.8 – Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Hmoty budou na staveniště dováženy podle potřeby, z médií bude potřeba voda a elektřina, to bude zajištěné z přípojek. Na staveništi nebude umístěna výrobna betonových směsí, ta bude zajištěna z výrobny.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci hrubých terénních úprav.

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na komunikace se provede na stávající komunikaci.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Vlastní staveniště bude od ostatních ploch, které nebudou dotčené stavbou, odděleno mobilním oplocením.  Stávající stromy, které nebudou káceny, budou ochráněny dřevěným bedněním proti poškození. Bude potřeba odstranit náletovou zeleň.

f) maximální zábory pro staveniště

Nevznikají nároky na zábory veřejných pozemků.

Zábory budou prováděny na stávajících zpevněných plochách parkoviště a komunikace.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Požadavek nevzniká.

h) produkované druhy odpadů, jejich likvidace

Pro nakládání s odpady vzniklými při výstavbě je provádějící organizace povinna postupovat dle zákona 541/2020 Sb. zejména §13 – obecné povinnosti při nakládání s odpady a §15 – povinnosti původce odpadu.

Odpady budou dále zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 81/2021 Sb, katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých.

Původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám, dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Před žádostí o kolaudační souhlas (oznámení o užívání) budou na Městský úřad, OŽP investorem doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých při stavbě.

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 8/2021 Sb.

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Železo a ocel

17 04 07 Směsné kovy

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Při provádění prací mohou dále vznikat odpad, které však nejsou typické pro stavební činnost a jejich vznik je odvislý od technického stavu používané techniky a pracovní kázně. Jedná se zejména o druhy  odpadů 170503, zemina nebo kameny (zemina znečištěná ropnými látkami) a v návaznosti pak 150202, sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina,  – například při provádění zemních prací, tankování PHM a pouze při sanaci místa úniku ropných látek.

Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a po jejich naplnění budou odváženy k využití či zneškodnění. Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány odděleně v  plastových nádobách vyložených polyethylenovými pytli.

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními zák.č. 541/2020 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů.

způsob likvidace azbestu

Desky vlnité střešní krytiny s velkou pravděpodobností obsahují azbest (ETERNIT).  Panely budou demontovány jako dílce vcelku takovým způsobem, aby na stavbě nedošlo k jejich porušení. Dílce budou odvezeny k následné likvidaci.

Pro vlastní demontáž bude vytvořeno vzduchotěsné podtlakové kontrolované pásmo vybavené odsávacím a filtračním zařízením. Doporučená výměna vzduchu je 5-8 násobná, doporučený podtlak 10 – 20Pa.

Po skončení demontáže bude prostor důkladně vyčištěn pomocí vysavačů s filtrací a provedeno kontrolní měření dle ČSN ISO EN 16000-7.

Práce budou prováděny pouze certifikovanou společností a na základě předloženého detailního technologického postupu.

i) bilance zemních prací

Zemní práce budou probíhat v rámci hrubých terénních úprav a výkopových prací pro nové drenáže a trasy inženýrských sítí.

Přebytečný výkopek bude odvezený na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými předpisy. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Budou dodržené požadavky na omezení vlivu prašnosti na okolí stavby :

-  při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů

-  případné mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

-  používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují přísné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje

-  před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů

-  pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění

komunikace

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude prováděna odborně způsobilými osobami, dodavatel je povinen zajistit odborné proškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce a je povinen zajistit jejich ochranu předepsanými ochrannými pomůckami, samozřejmostí je dodržování doporučených norem, zákonů, vyhlášek a bezpečnostních předpisů platných v době provádění.

Stavba bude mít zpracovaný plán BOZP.

Plán BOZP je dokument jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.

Základní zákonné podklady  pro zajištění BOZP na této stavbě.

-Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce

- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

-Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

-Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-Nařízení vlády 591/2006 Sb.  o  bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

Požadavky na pracovníky:

Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP a PO, osvědčeními o kvalifikaci (jsou-li k jejich činnosti potřeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty (živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se neprokáže hlavnímu stavbyvedoucímu potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán ze staveniště.

Používání OOPP

Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zhotovitelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu s výstražnými prvky, pracovní obuvi a z pracovních rukavic.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou 369/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření se nenavrhují.

Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací nesmí ohrozit a omezit provoz na stávajících komunikacích. Průjezd stavební techniky bude dle potřeby řízen vyškolenými pracovníky dodavatele.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena po vybrání zhotovitele, doba stavby bude cca 8 měsíců a nebude dělena na rozhodující dílčí termíny.

V Chomutově  12/2022